Министерство образования РФ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н. Э. БАУМАНА

Факультет: «Информатика и системы управления»

Кафедра: «Компьютерные системы и сети»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курсового проекта

МК-Система (Таймер) для фотообрабатываюшего комплекса.

Микропроцессорные системы

Руководитель,

Преп., к.т.н., доцент                       В.Я. Хартов

Исполнитель,

Студ. гр. ИУ6-83                             Д.С. Сафронов

2009

Министерство образования Российской Федерации

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н. Э. БАУМАНА

Факультет  Информатика и системы управления

Кафедра       Компьютерные системы и сети

З А Д А Н И Е

на курсовую работу

По курсу: Микропроцессорные системы			   	      _________

Студент _Сафронов Д.С. группа   ИУ6-83		____________

Руководитель  _Хартов В.Я._______________________		____________

Срок выполнения проекта по графику: 20% к 5-й нед., 40% к 8-й нед., 60% к 10-й нед., 80% к 12-й нед., 100% к 15-й нед.

Защита проекта ___       _____ 2009г.

- Тема проекта:    МК-Система (Таймер) для фотообрабатываюшего комплекса..

Техническое задание: Разработать МК – систему (ТАЙМЕР) для включения/выключения электрических цепей агрегатов автоматизированного фотообрабатывающего комплекса. Количество этапов обработки на одной линии комплекса – 8, количество линий – 4. Продолжительность каждого этапа  в зависимости от вида обработки составляет 1-10 секунд. Время паузы между операциями – 5 с. Запуск каждой линии осуществляется с пульта оператора. Поэтапное расписание работы каждой линии устанавливается путем загрузки из ПЭВМ через последовательный канал ввода.

Отладить модули разработанной программы с помощью симулятора.

Оценить потребляемую мощность устройства.

Тип МК:  Atmel AT89С51

___

- Объём и содержание проекта (графических работ 1 лист формата A3, расчетнопояснительная записка на 25 -30 листах формата А4)

Графическая часть в листах формата A4

      - Схема электрическая принципиальная

      - Спецификация

Расчетная часть

В записке привести  описание выбранного способа обработки данных, и синтез принципиальной электрической схемы. Привести схемы алгоритмов работы с их описанием и методику тестирования модулей. Рассчитать потребляемую мощность устройства.________________________________________________________________

Руководитель проекта                                 Хартов В.Я.

Дата выдачи «          »   		2009 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	Анализ задания и синтез структурно-функциональной схемы	5

1.1.	Анализ требований	5

1.2.	Синтез структурно-функциональной схемы устройства	5

2.	Описание микроконтроллера	6

2.1.	Общие сведения о микроконтроллере	6

2.2.	Карта распределения адресного пространства микроконтроллера	10

2.3.	Способ программирования энергонезависимой памяти микроконтроллера	12

2.4.	Последовательный канал.	16

3.	Синтез принципиальной электрической схемы	17

3.1.	Описание принципиальной схемы	17

3.2.	Тактирование системы	17

3.3.	Подключение цепей питания	18

3.4.	Устранение помех в цепях питания	18

4.	Расчет потребляемой мощности	19

5.	Описание алгоритмов программы	20

6.	Разработка программного обеспечения	22

6.1.	Тестирование и отладка устройства с помощью симулятора Proteus7	22

Заключение	23

Список использованных источников	24

Приложение 1. Текст программы

Приложение 2. Принципиальная схема

Приложение 3. Спецификация

# ВВЕДЕНИЕ

Разрабатываемое устройство представляет собой МК-систему для управления линиями этапов фотообрабатывающего косплекса, содержащее два МК, пульт оператора (4 кнопки) и 4 светодиода. С пульта оператора производится выбор линии и непосредственно запуск. Один МК передаёт другому время продолжительности каждого этапа. Длительность этапов колеблется от 1 до 10 сек. А другой МК принимает эту продолжительность, и в зависимости от выбранной линии, зажигает лампочки. После каждого этапа следует пауза в 5 сек.

Устройство выполнено на основе программируемого логического микроконтроллера Atmel AT89C51. Преимущество использования микроконтроллеров AVR в том, что они имеют широкое распространение и поэтому дешево стоят. Их легко программировать, так как имеют гибкую систему команд и имеется огромное количество разнообразной литературы по программированию. Не требуют каких-то особенных технических условий и занимают мало места на печатной плате.

# Анализ задания и синтез структурно-функциональной схемы

## Анализ требований

Согласно техническому заданию присутствует 4 линии комплекса, следовательно, нужно предусмотреть 4 кнопки и цикл их опроса.

Данное устройство будет реализовано на печатной плате с расположенными на ней микроконтроллерами.

Программа одного микроконтроллера обеспечивает прием данных с пульта, их обработку и передачу другому времени продолжительности каждого этапа. Программа второго микроконтроллера обеспечивает прием данных с пульта, их обработку и вывод управляющего сигнала для каждого этапа фотообработки на светодиод. Следует разработать систему формирования импульса нужной длительности на время выполнения этапа.

## Синтез структурно-функциональной схемы устройства

Функционально устройство состоит из 2 блоков: блоков микроконтроллеров МК1, МК2 и пульта.

На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема устройства.

Рисунок 1 – структурно-функциональная схема устройства

Блоки микроконтроллеров являются основными в устройстве. МК1 обеспечивает прием данных с пульта, их обработку и передачу другому времени продолжительности каждого этапа. МК2 обеспечивает прием данных с пульта и от МК1, их обработку и вывод управляющего сигнала для каждого этапа фотообработки на светодиод.

# Описание микроконтроллера

## Общие сведения о микроконтроллере

- Основным узлом разрабатываемой микропроцессорной системы является микроконтроллер AT89C51 фирмы Atmel. Характеристики:

- - Совместимость с MCS-51тм
- 4 Кбайт встроенной перепрограммируемой Flash памяти
- 1000 Циклов Запись/Удаление
- Трехуровневая программная защита памяти
- 128 x 8-Bit встроенного ОЗУ
- 32 программируемых портa ввода\вывода
- Два 16 битных счетчика\таймера
- Шесть источников прерываний
- Программируемый последовательный порт
- Низкое потребление в режиме ожидания и энергосберегающий режим "Power Down"

- Описание:

AT89C51 - низкопотребляющий, быстродействующий 8-ми битный CMOS микроконтроллер с 4 Кбайтами Flash. При производстве микроконтроллеров (далее МК) были использованы Хай-Тэк технологии фирмы Atmel. В частности, МК изготовлены согласно промышленной рекомендации MCS-51тм, которая распространяется и на цоколевку. Однокристальную Flash память можно программировать как изнутри, так и извне (используя программатор). Кстати, сама память расположена на одном кристалле с процессором, что позволило добиться максимальной производительности.

MK AT89C51 обеспечивает следующие стандартные характеристики: 4 Кбайта Flash, 128 байт RAM, 32 линии Вв./Выв., два 16-битных таймера/счетчика, пятивекторная двухуровневая архитектура прерываний, полный дуплексный последовательный порт, встроенный в кристалл генератор и часы. Кроме того, МК AT89C51 - разработка "static logic", а следовательно, работоспособен вплоть до нулевой частоты. В режиме ожидания процессор остановлен, но ОЗУ, таймер/счетчики, последовательный порт и система прерываний продолжают функционировать. Режим "Power Down" сохраняет содержимое ОЗУ, но замораживает генератор, блокирует все другие функции МК, пока не будет осуществлён аппаратный сброс ("Reset").

Внутреннее устройство: Структурная схема AT89C51 представлена на рис. 2.

Рисунок 2 – Структурная схема микроконтроллера AT89C51

| Цоколёвка: Различные варианты цоколевок корпусов AT89C51 представлены на рис. 3. |  |
| --- | --- |
| Рисунок 3 – Цоколевки корпуса микроконтроллера AT89C51 |  |

## Карта распределения адресного пространства микроконтроллера

Память программ и память данных, размещенные на кристалле МК51 физически и логически разделены, имеют различные механизмы адресации, работают под управлением различных сигналов и выполняют разные функции.

Память программ (ПЗУ или СППЗУ) имеет емкость 4 Кбайта и предназначена для хранения команд, констант, управляющих слов инициализации, таблиц перекодировки входных и выходных сменных и т.п. РПП имеет 16-битную шину адреса, через которую обеспечивается доступ из счетчика команд или из регистра-указателя данных. Последний выполняет функции базового регистра при косвенных переходах по программе или используется в командах, оперирующих с таблицами.

Память данных (ОЗУ) предназначена для хранения переменных в процессе выполнения прикладной программы, адресуется одним байтом и имеет емкость 128 байт. Кроме того, к адресному пространству РПД примыкают адреса регистров специальных функций (РСФ), которые перечислены в табл. 1.

Память программ, так же как и память данных, может быть расширена до 64 Кбайт путем подключения внешних БИС.

Таблица 1 – Блок регистров специальных функций

| Символ | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| * ACC | Аккумулятор | 0E0H |
| * B | Регистр-расширитель аккумулятора | 0F0H |
| * PSW | Слово состояния программы | 0D0H |
| SP | Регистр-указатель стека | 81H |
| DPTR | Регистр-указатель данных (DPH) (DPL) | 83H |
|  |  | 82H |
| * P0 | Порт 0 | 80H |
| * P1 | Порт 1 | 90H |
| * P2 | Порт 2 | 0A0H |
| * P3 | Порт 3 | 0B0H |
| * IP | Регистр приоритетов | 0B8H |
| * IE | Регистр маски прерываний | 0A8H |
| TMOD | Регистр режима таймера/счетчика | 89H |
| * TCON | Регистр управления/статус таймера | 88H |
| TH0 | Таймер 0 (старший байт) | 8CH |
| TL0 | Таймер 0 (младший байт) | 8AH |
| TH1 | Таймер 1 (старший байт) | 8DH |
| TL1 | Таймер 1 (младший байт) | 8BH |
| * SCON | Регистр управления приемопередатчиком | 98H |
| SBUF | Буфер приемопередатчика | 99H |
| PCON | Регистр управления мощностью | 87H |
| Примечание. Регистры, имена которых отмечены знаком (*), допускают адресацию отдельных бит. |  |  |

Начальное значение SP=7, которое увеличивается на 1 после записи в стек чего-либо. Таким образом, память данных с диапазоном адресов 20h – 7fh может быть использована программистом для хранения переменных и данных. При циклическом опросе цифровых и аналоговых датчиков, значения с них и результаты вычисления функций хранятся в памяти начиная с адреса 20h следующим образом:

Для хранения результата Y1..Y3

MEM_Y1	equ 20h

MEM_Y2	equ 21h

MEM_Y3	equ 22h

MEM_Y4	equ 23h

;Для хранения NV2, NV1

MEM_NV1	equ 24h

MEM_NV2	equ 25h

MEM_NV3	equ 26h

;Для хранения X

MEM_X		equ 27h

MEM_TEMP	equ 28h

MEM_TEMP1	equ 29h

MEM_TEMP2	equ 30h

MEM_TEMP3	equ 31h

MEM_TEMP4	equ 32h

## Способ программирования энергонезависимой памяти микроконтроллера

МК AT89C51 обычно поставляется со встоенным Flash. В первоначальном ("чистом") состоянии по всем адресам во Flash записаны FFH. Напряжение программирования может быть как высоковольтное - 12 В, так и низковольтное - VCC. Низкое напряжение программирования - это удобно, легко, практично, тогда как высокое напряжение программирования - совместимость с обычными программаторами и микросхемами Flash и EPROM, производимими третьими фирмами. Существует специальная система маркировок для определения напряжения программирования AT89C51. Соответствующая маркировка (она маркируется на лицевой стороне) и коды сигнатуры устройства указаны в следующей таблице 9.

Таблица 2 – Маркировка и коды сигнатуры

Память в МК AT89C51 программируется побайтно, в любом режиме программирования. Чтобы перепрограммировать любой не чистый байт во Flash, необходимо стереть всю Flash память. Для этого существует Режим "Чип-очистки" (Chip Erase Mode). Алгоритм программирования: Перед программированием МК AT89C51 необходимо установить адрес, данные и сигналы управления согласно таблице режимов программирования Flash и рис. 33 и 34. Программирование МК AT89C51 происходит в несколько этапов. 1. Ввести нужный адрес памяти в строке адреса. 2. Ввести соответствующий байт данных в строке данных. 3. Активизировать правильную комбинацию сигналов управления. 4. Перекинуть /VPP к 12 V для программирования в режиме высокого напряжения. 5. Подать импульсный сигнал для программирования массива памяти Flash или битов блокировки. Цикл записи байта, самосинхронизирован и длится не более 1.5 ms. Цикл шагов с 1 по 5 длится до полного заполнения массива памяти или до конца файла с программой. (опрос данных): Сигнал в МК, сигнализирующий конец цикла записи. Во время цикла записи, упреждающее чтение последнего записанного байта закончится занесением этого байта в порт 0.7. Как только один цикл записи закончен, истинные данные доступны на всех выводах, и можно начинать следующий цикл. Опрос Данных можно начинать в любое время , но после начала цикла записи. (готов/занят): После того, как на ALE подан высокий уровень, прогресс программирования байта можно проверить сигналом на выводе P3.4, который имеет низкий лог. уровень. Во время программирования это сигнализирует ЗАНЯТО. По окончании программирования на P3.4 снова высокий уровень, что сигнализирует о ГОТОВНОСТИ. Проверка программы: Если биты блокировки LB1 и LB2 не запрограммированы, программируемые кодовые данные могут быть прочитаны для веритификации через адрес и строковые данные. Биты блокировки не могут проверяться непосредственно. Проверка блокирующих битов достигается с соблюдением допустимых особенностей. Чип-очистка: Весь Flash массив электрически стирается, используя соответствующую комбинацию управляющих сигналов и удерживая на низкий лог. уровень в течении 10 ms. Это записывает лог.1 во весь Flash массив. Операция Чип-очистки должна быть выполнена до того, как перезапрограммирован Flash массив. Чтение байтов сигнатуры: Если не принимать во внимание того, что P3.6 и P3.7 должны быть переведены в низкий лог. уровень, чтение байтов сигнатуры производится так же как нормальная проверка адресов 030H, 031H, и 032H. Возвращает следующие значения: (030H) = 1EH - показывает, что изготовлено в Atmel (031H) = 51H - индитифицирует 89C51 (032H) = FFH - 12 V программирование (032H) = 05H - 5 V программирование

Интерфейс программирования:

Все крупные производители программаторов, обычно, поддерживают МК фирмы Atmel. Пожалуйста обратитесь к вашему локальному поставщику программаторов для покупки программатора и ПО к нему.

Режимы программирования Flash:

Таблица 3 – Режимы программирования Flash

| РЕЖИМ |  | RST | <> | <> | /VPP | P 2.6 | P 2.7 | P 3.6 | P 3.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАПИСЬ ДАННЫХ |  | H | L |  | H/12V(1) | L | H | H | H |
| ЧТЕНИЕ ДАННЫХ |  | H | L | H | H | L | L | H | H |
| БЛОКИРОВКА ЗАПИСИ | Бит 1 | H | L |  | H/12V | H | H | H | H |
|  | Бит 2 | H | L | (2) | H/12V | H | H | L | L |
|  | Бит 3 | H | L |  | H/12V | H | L | H | L |
| ЧИП-ОЧИСТКА |  | H | L |  | H/12V | H | L | L | L |
| ЧТЕНИЕ БАЙТОВ СИГНАТУРЫ |  | H | L | H/12V | H | L | L | L | L |
| Примечание 1. Байт сигнатуры в местоположении 032H определяет какое должно быть напряжение программирования - VPP = 12 V или VPP = 5 V |  |  |  |  | Примечание 2. Чип-Очистка, требует 10 ms импульса <> |  |  |  |  |

| Рисунок 4 – Программирование Flash | Рисунок 5 – Проверка Flash |
| --- | --- |
| Режимы программирования Flash: |  |

Таблица 11 – Режимы программирования Flash

| TA = 21°C дo 27°C, VCC = 5.0 ± 10% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИМВОЛ | ПАРАМЕТР | MIN | MAX | ЕДИНИЦЫ |  |
| VPP(1) | Напряжение программирования | 11.5 | 12.5 | V |  |
| IPP(1) | Потребляемый ток при программировании | · | 1.0 | mA |  |
| 1/tCLCL | Частота генератора | 4 | 24 | MHz |  |
| tAVGL | установки Адреса к | 48tCLCL | · | · |  |
| tGHAX | задержки Адреса после | 48tCLCL | · | · |  |
| tDVGL | установки Данных к | 48tCLCL | · | · |  |
| tDHDX | задержки Данных после | 48tCLCL | · | · |  |
| tEHSH | переключения P2.7 () к VPP | 48tCLCL | · | · |  |
| tSHGL | установки VPP к | 10 | · |  |  |
| tGHSL(1) | задержки VPP после | 10 | · |  |  |
| tGLGH | Ширина импульса | 1 | 110 |  |  |
| tAVQV | адресации Валидных Данных | · | 48tCLCL | · |  |
| tELQV | к правильным Данным | · | 48tCLCL | · |  |
| tEHQV | Данные с плавающей точкой после | 0 | 48tCLCL | · |  |
| tGHBL | переключения высокого к низкому | · | 1.0 |  |  |
| tWC | Время цикла записи байта | · | 2.0 | ms |  |
| Примечание: 1. Только при программировании напряжением 12V |  |  |  |  |  |

Осциллограммы при программировании и проверке Flash - Высоковольтный Режим:

Рисунок 35 – Осциллограммы при программировании и проверке Flash

Осциллограммы при программировании и проверке Flash - Низковольтный Режим:

Рисунок 6 – Осциллограммы при программировании и проверке Flash

## Последовательный канал.

Через универсальный асинхронный приемопередатчик (УАПП) осуществляется прием и передача информации, представленной последовательным кодом (младшими битами вперед), в полном дуплексном режиме обмена. В состав УАПП, называемого часто последовательным портом, входят принимающий и передающий сдвигающие регистры, а также специальный буферный регистр (SBUF) приемопередатчика. Запись байта в буфер приводит к автоматической переписи байта в сдвигающий регистр передатчика и инициирует начало передачи байта. Наличие буферного регистра приемника позволяет совмещать операцию чтения ранее принятого байта с приемом очередного байта. Если к моменту окончания приема байта предыдущий байт не был считан из SBUF, то он будет потерян.

Последовательный порт МК51 может работать в четырех различных режимах.

Режим 0. В этом режиме информация и передается и принимается через внешний вывод входа приемника (RXD). Принимаются или передаются 8 бит данных. Через внешний вывод выхода передатчика (TXD) выдаются импульсы сдвига, которые сопровождают каждый бит. Частота передачи бита информации равна 1/12 частоты резонатора.

Режим 1. В этом режиме передаются через TXD или принимаются из RXD 10 бит информации: старт-бит (0), 8 бит данных и стоп-бит (1). Скорость приема/передачи _величина переменная и задается таймером.

Режим 2. В этом режиме через TXD передаются или из RXD принимаются 11 бит информации: старт-бит, 8 бит данных, программируемый девятый бит и стоп-бит. При передаче девятый бит данных может принимать значение 0 или 1, или, например, для повышения достоверности передачи путем контроля по четности в него может быть помещено значение признака паритета из слова состояния программы (PSW.0). Частота приема/передачи выбирается программой и может быть равна либо 1/32, либо 1/64 частоты резонатора в зависимости от управляющего бита SMOD.

Режим 3. Режим 3 совпадает с режимом 2 во всех деталях, за исключением частоты приема/передачи, которая является величиной переменной и задается таймером.

# Синтез принципиальной электрической схемы

## Описание принципиальной схемы

Выбор линии осуществляется с пульта оператора, выполненного в виде четырёх кнопок (BTN1, BTN2, BTN3, BTN4). Необходимо нажать на нужную кнопку, в зависимости от того, какая линия нужна (чтобы выбрать линию 1, нужно нажать на кнопку BTN1 и загорится светодиод D1 и т.д.). Далее информация с пульта поступает на оба микроконтроллера. МК U1 принимает значение с пульта, и в зависимости от выбранной линии, передаёт информацию о времени загорания на 8 этапах светодиодов на МК U2. МК U2 принимает информацию с пульта о том, какая линия используется, а также с МК U1 о времени загорания светодиодов на 8 этапах и в зависимости от поступившей информации загорается светодиод выбранной линии. Загорание разделено на 8 этапов. На каждом этапе светодиод загорается на время, которое передал микроконтроллер U1 микроконтроллеру U2. Также предусмотрена возможность сброса путём нажатия на кнопку BTN5.

## Тактирование системы

В данном курсовом проекте использован кварцевый резонатор. Этот способ позволяет очень точно задать тактовую частоту микроконтроллера (разброс частот обычно составляет не более 0.01%). Такой уровень точности требуется для организации интерфейса микроконтроллера с другими устройствами или обеспечения точного хода часов реального времени.

Номиналы емкостей конденсаторов в данной схеме определяются производителем микроконтроллера для конкретной резонансной частоты кварца. Для проектируемого устройства был использован кварц – 12МГц, и емкость конденсаторов – 33 пФ, что является приемлемым для используемого типа микроконтроллера.

## Подключение цепей питания

AT89C51 имеет три источника сброса:

- сброс по включению питания. Процессор сбрасывается при подаче питания на выводы VCC и GND;

- внешний сброс. Процессор сбрасывается при подаче низкого уровня на вывод RESET на время более двух периодов тактовой частоты;

- сброс от сторожевого таймера.

Специальная схема, встроенная в микроконтроллер, - цепь сброса по включению питания, обеспечивает запрет включения процессора до тех пор, пока напряжение питания не достигнет безопасного уровня. После достижения уровня включения, процессор не включается до тех пор, пока встроенный таймер не отработает несколько рабочих периодов сторожевого таймера.

Поскольку к выводу RESET подключён подтягивающий резистор, этот вывод может оставаться неподключённым. Внешний сброс обрабатывается по низкому уровню на выводе. После снятия сигнала 0 с вывода RESET микроконтроллер запускается через некоторое время, как и в случае подачи питания.

## Устранение помех в цепях питания

Для уменьшения наводок и падений напряжений, связанных с переходными процессами в шинах питания и земли применен 1 сглаживающий конденсатор емкостью 0,1 мкФ на 2 корпуса МС. Конденсатор подключаются между шинами питания и земли и устанавливаются в непосредственной близости от обслуживаемых корпусов.

Кроме того, для компенсации бросков тока в системе питания непосредственно около разъема подачи питания установлен электролитический конденсатор.

# Расчет потребляемой мощности

Суммарная максимальная мощность, потребляемая устройством Рmax, может быть вычислена по следующей формуле:

РМАХ = РИС + РЭРЭ ,

где  РИС – суммарная мощность, потребляемая интегральными микросхемами; РЭРЭ  – суммарная мощность, рассеиваемая электрорадиоэлементами.

Мощность, рассеиваемая ЭРЭ (резисторы  имеют фиксированную рассеиваемую мощность):

РR = 11шт * 0,125Вт = 1,375 Вт

Суммарная мощность, потребляемая интегральными микросхемами, равна потребляемой мощностью двух микроконтроллеров AT89C51 фирмы Atmel.

РИС = 2 * 100=200мВт

Поэтому РМАХ =0,2 + 1,375 = 1,575Вт

# Описание алгоритмов программы

На рисунке 8 показан алгоритм программы МК1.

Рисунок 7 – алгоритм программы МК1

На рисунке 9 представлен алгоритм программы МК2.

Рисунок 8 - алгоритм программы МК2.

# Разработка программного обеспечения

## Тестирование и отладка устройства с помощью симулятора Proteus7

Тестирование и отладка устройства проводилась в Proteus 7.

Программа Proteus позволяет тестировать работу программы микроконтроллера и периферийных устройств в режиме реального времени. С помощью этой системы отладки легко находятся ошибки в программах и эмулируются все участки алгоритма программы. Во время работы виден загорающийся светодиод (в зависимости от выбранной линии с пульта).

Рисунок 9 – тестирование модели в программе Proteus.

# Заключение

В результате проектирования был разработан проект устройства на базе микроконтроллера Atmel AT89C51 , осуществляющий управление линиями фотообрабатывающего комплекса.

# Список использованных источников

- В.Я. Хартов. Конспект лекций и семинаров по курсу «Микропроцессорные системы». МГТУ, 2008г.

- В.Я. Хартов. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. М., МГТУ им.Баумана, 2007г.

- www.msclub.ce.cc.tpu.edu.ru

Приложение 1. Текст программы МК1

;Временные интервалы для 1-ой линии(1й,2й...8й этап)

T11	equ	1      ;вместо T11 подставляется 1

T12	equ	2

T13	equ	3

T14	equ	4

T15	equ	5

T16	equ	6

T17	equ	1

T18	equ	2

;Временные интервалы для 2-ой линии

T21	equ	1

T22	equ	2

T23	equ	3

T24	equ	4

T25	equ	5

T26	equ	6

T27	equ	1

T28	equ	2

;Временные интервалы для 3-ой линии

T31	equ	1

T32	equ	2

T33	equ	3

T34	equ	4

T35	equ	5

T36	equ	6

T37	equ	1

T38	equ	2

;Временные интервалы для 4-ой линии

T41	equ	1

T42	equ	2

T43	equ	3

T44	equ	4

T45	equ	5

T46	equ	6

T47	equ	1

T48	equ	2

start:

;Цикл ожидания нажатия кнопки

L1:	mov a, p0

jz L1                     ;если регистр a=0, переход в метку L1

cjne a, #1, L2	;если a не=1, то переход в L2

;Передача информации через последовательный порт

mov scon, #10000000b    ;регистр scon настраивает последовательный порт uart на передачу

nop		     ;пропуск времени, для того, чтобы принимающий МК подготовился к приёму

nop

mov sbuf, #T11

L11:	jnb scon.1, L11	;если scon.1 не=1, то переход в L11, Ожидание окончания передачи

clr scon.1		;скидывааем scon.1 в ноль

nop

nop

mov sbuf, #T12

L12:	jnb scon.1, L12	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T13

L13:	jnb scon.1, L13	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T14

L14:	jnb scon.1, L14	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T15

L15:	jnb scon.1, L15	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

mov sbuf, #T16

L16:	jnb scon.1, L16	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T17

L17:	jnb scon.1, L17	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T18

L18:	jnb scon.1, L18	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

L2:	cjne a, #2, L3    ;если a не=2, то переход в L3

;Передача информации через последовательный порт

mov scon, #10000000b

nop

nop

mov sbuf, #T21

L21:	jnb scon.1, L21	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T22

L22:	jnb scon.1, L22	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T23

L23:	jnb scon.1, L23	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T24

L24:	jnb scon.1, L24	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T25

L25:	jnb scon.1, L25	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

mov sbuf, #T26

L26:	jnb scon.1, L26	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T27

L27:	jnb scon.1, L27	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T28

L28:	jnb scon.1, L28	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

L3:	cjne a, #4, L4	;если a не=4, то переход в L4

;Передача информации через последовательный порт

mov scon, #10000000b

nop

nop

mov sbuf, #T31

L31:	jnb scon.1, L31	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T32

L32:	jnb scon.1, L32	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T33

L33:	jnb scon.1, L33	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T34

L34:	jnb scon.1, L34	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T35

L35:	jnb scon.1, L35	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

mov sbuf, #T36

L36:	jnb scon.1, L36	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T37

L37:	jnb scon.1, L37	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T38

L38:	jnb scon.1, L38	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

L4:	cjne a, #8, L5	;;если a не=8, то переход в L5

;Передача информации через последовательный порт

mov scon, #10000000b

nop

nop

mov sbuf, #T41

L41:	jnb scon.1, L41	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T42

L42:	jnb scon.1, L42	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T43

L43:	jnb scon.1, L43	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T44

L44:	jnb scon.1, L44	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T45

L45:	jnb scon.1, L45	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

mov sbuf, #T46

L46:	jnb scon.1, L46	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T47

L47:	jnb scon.1, L47	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

nop

nop

mov sbuf, #T48

L48:	jnb scon.1, L48	;Ожидание окончания передачи

clr scon.1

L5:	jmp start		;если не нажата ни одна из кнопок, то переходим в start

end

Текст программы МК2

;Временные задержки для этапов обработки

T	equ 20h

start:

mov p1, #00h  ;чтобы не горела ни одна из лампочек при включении МК

;Ожидание нажатия кнопки

L0:	mov a, p0

jz L0		;если регистр a=0, переход в метку L0

mov r3, a		;записываем в r3, какая используется линия

;Приём данных через последовательный порт

mov scon, #10010000b ; регистр scon настраивает последовательный порт uart на приём

mov r0, #T		;в памяти с 20h можно записывать данные

L1:	jnb scon.0, L1             ;если scon.0 не=1, то переход в L1, Ожидание окончания приёма

clr scon.0		;скидывааем scon.0 в ноль

mov @r0, sbuf         ;то, что мы приняли в sbuf, записываем в память по адресу r0

inc r0	              ;увеличиваем r0 на 1

L2:	jnb scon.0, L2

clr scon.0

mov @r0, sbuf

inc r0

L3:	jnb scon.0, L3

clr scon.0

mov @r0, sbuf

inc r0

L4:	jnb scon.0, L4

clr scon.0

mov @r0, sbuf

inc r0

L5:	jnb scon.0, L5

clr scon.0

mov @r0, sbuf

inc r0

L6:	jnb scon.0, L6

clr scon.0

mov @r0, sbuf

inc r0

L7:	jnb scon.0, L7

clr scon.0

mov @r0, sbuf

inc r0

L8:	jnb scon.0, L8

clr scon.0

mov @r0, sbuf

;Выводим сигналы

mov r0, #T

L11:	mov a, @r0

mov p1, r3		;записываем в p1, какая загорается лампочка

;Задержка на необходимое время

L9:	call w1s 	;делаем задержку на 1 секунду

dec a	;уменьшаем a на 1

jnz L9	;если а не=0, то переход в L9

mov p1, #00h; потухание лампочки

;Задержка на 5с между интервалами

mov r2, #5

L10:	call w1s

dec r2

cjne r2, #0, L10     ; если r2 не=0, то переход в L10

inc r0                      ;обращение к следующей ячейке памяти

cjne r0, #28h, L11	; если r2 не=28h, то переход в L11

jmp start

;Подпрограмма задержки на 1с

w1s:	push acc	;сохраняем в стеке а

mov a, #00

mov tmod, #00010101b ;включили счётчик t0

w2:	mov tl1, #0f0h	;10000 тиков до переполнения

mov th1, #0d8h	;при частосте 12МГц 10мс

setb tcon.6		;Запускаем таймер 1

w1:	jnb tcon.7, w1	;Ожидание переполнения таймера 1

clr tcon.6		;Останавливаем таймер

clr tcon.7		;Сбрасываем переполнение

inc a

cjne a, #100, w2

pop acc	; выгружаем а из стека

ret	;возрат в программу

end