Вопросы для подготовки к контрольной работе №2 по дисциплине “Электроника”

## Стабилизаторы напряжения

-----------------------------------------

Какие требования предъявляются к транзисторам РЭ в стабилизаторах с импульсивным регулированием?

Может ли в стабилизаторе выходное напряжение превышать входное? Показать с использованием принципиальной электрической схемы ?

Для чего и где в стабилизаторах напряжения применяют ГСТ?

Почему в стабилизаторах напряжения РЭ выполняется на составных транзисторах?

Каким образом компенсационный стабилизатор напряжения защищается от перегрузок по току?

Какой из стабилизаторов параллельного или последовательного типа имеет больший КПД и почему?

В компенсационных стабилизаторах импульсного типа устанавливают силовой диод. Для  чего устанавливают силовой диод  и может ли без него работать схема?

Как влияют  свойства  РЭ  стабилизатора с импульсным регулированием на КПД стабилизатора?

Каким образом регулируется выходное напряжение в компенсационных стабилизаторах напряжения?

Что нужно предпринять, чтобы нагрузочная характеристика стабилизатора шла как можно более горизонтально?

Что нужно предпринять с целью увеличения коэффициента стабилизации стабилизатора?

Можно ли построить стабилизатор напряжения, у которого выходное напряжение  иного знака, чем у входного и больше него?

Простейший ключ

-----------------------

Что такое глубина насыщения  транзисторного ключа и на какие его свойства и как она оказывает влияние?

Как уменьшить задержку включения ключа?

Каким образом можно предотвратить глубокое насыщение транзистора в ключе и какова  цена достижения этого результата?

Что такое инверсное запирание ключа и в каких случаях оно возникает?

Зачем резистор в цепи базы транзисторного ключа шунтируется конденсатором? Какой емкостью он должен обладать?

Чем определяется скорость выхода из насыщения транзистора в простейшем биполярном ключе?

Каким образом в ключе на биполярном транзисторе можно уменьшить  длительность фронта выходного сигнала?

Каким образом в ключе на биполярном транзисторе можно управлять длительностью  среза выходного сигнала?

Каким образом в ключе можно уменьшить задержку выключения?

ТТЛ - ключи

----------------

Каковы достоинства и недостатки ТТЛ-ключа со сложным инвертором?

Чем определяются уровни выходного напряжения для ТТЛ-ключа со сложным инвертором?

Какие требования предъявляются к МЭТ в ТТЛ-ключах  и как они обеспечиваются?

Чем определяется нагрузочная способность ТТЛ-ключа в состоянии «0»?

Какова нагрузочная способность ТТЛ-ключа в состоянии «1»?

Есть ли в ТТЛ-ключе обратные связи? Если есть, то какие и где?

Зачем в эмиттерной цепи фазоинвертора ТТЛ-ключа установлен дополнительный транзистор? Как он влияет на свойства ключа?

Какую роль играет резистор в коллекторной цепи верхнего плеча выходного каскада ТТЛ-ключа? Как выбрать его сопротивление?

Что влияет на помехозащищенность ТТЛ-ключа и каким образом ее можно увеличить?

Почему ТТЛ-ключи являются источниками помех и как с такими помехами бороться?

От чего зависит нагрузочная способность ТТЛ-ключа и как ею управлять?

Что добавлено в ТТЛ-ключе со сложным инвертором для устранения скола на передаточной характеристике при смене уровня выходного сигнала с высокого на низкий?

Каким образом достигнуто поочередное отпирание выходных транзисторов у ТТЛ-ключа со сложным инвертором?

Всегда ли в ТТЛ-ключе выходные транзисторы находятся в противоположных состояниях (один открыт, другой заперт)? И если нет, то к чему это ведет?

Для чего в выходной цепи ТТЛ-ключа со сложным инвертором установлен диод?

Каким образом перевести ТТЛ-ключ в третье состояние и зачем это необходимо?

Что такое ТТЛ-ключ с открытым коллектором и в каких случаях он находит применение?

Чем определяется быстродействие ТТЛ-ключа при его включении?

Чем определяется скорость выключения ТТЛ-ключа?

За счет чего ТТЛ-ключ со сложным инвертором способен работать на значительную емкостную нагрузку?

При каком числе нагрузок (большем или меньшем) оконечный транзистор ТТЛ-ключа дольше выходит из насыщения?

С помощью каких характеристик описывается поведение ключей?

Что такое передаточная характеристика ключа и какие параметры ключа можно из нее извлечь?

Пользуясь какими характеристиками ключа и как можно определить его нагрузочную способность?

Каким образом экспериментально можно оценить быстродействие ключа?

Почему в настоящее время широкое распространение имеют ТТЛ, ЭСЛ и КМОП ключи?

Для простейшего однотранзисторного ключа графически определить верхний и нижний уровни выходного напряжения?

Каким образом на уровни выходного сигнала влияет коэффициент разветвления по выходу?

ЭСЛ - ключи

----------------

Каким образом в ЭСЛ-ключе обеспечивается работа транзисторов в НАО? Всегда ли справедливо это утверждение?

Чем определяются уровни и перепад  напряжения у ЭСЛ-ключа?

Зачем в ЭСЛ-ключах используют эмиттерные повторители?

Применяют ли в ЭСЛ-ключах ГСТ, и если да, то с какой целью и где?

Почему уровень выходного сигнала у ЭСЛ-ключа мало зависит от числа нагрузок?

Генерирует ли ЭСЛ-ключ помехи в  цепях питания при переключении?

Чем определяется допустимое число нагрузок у ЭСЛ-ключа?

Каково входное сопротивление ЭСЛ-ключа?

Почему ЭСЛ-ключи называют токовыми переключателями?

Каким образом можно изменить задержку распространения сигнала через переключатель тока ЭСЛ ключа?

Ключи на униполярных транзисторах

------------------------------------------------

В каких областях и почему там находится рабочая  точка переключательного  и нагрузочного транзистора  в ключе К-МОП типа?

Почему в ключах на униполярных транзисторах как правило не используют линейные резисторы?

Какие из ключей на МДП транзисторах потребляют наименьшую мощность  в статике? А в динамике чем определяется рассеиваемая ими мощность?

Что собой представляет ключ с квазилинейной нагрузкой на МДП транзисторах? Чем определяется его быстродействие?

Что нужно предпринять, чтобы на выходе униполярного ключа остаточное напряжение было бы как можно меньше?

Чем определяется нагрузочная способность ключей на МДП транзисторах?

Одинаковы ли фронт и срез у КМДП ключа?

Ключи интегральной инжекционной логики (ИИЛ)

----------------------------------------------------------------

Где и для чего в ИИЛ ключах применяются многоколлекторные транзисторы? Что они собой представляют (свойства, параметры, физическая структура)?

Какую логическую функцию выполняет базовый элемент  ИИЛ? Как  организовать на его основе функционально-полную систему элементов?

В каком режиме работает транзистор инжектора в ИИЛ ключе?

Почему транзисторные ключи с инжекционным питанием имеют источник питания с самой маленькой ЭДС среди всех ключей?  Какой?

Какие требования предъявляются по  коэффициенту усиления к транзисторам ключей ИИЛ и почему такие?

В каких областях может находиться рабочая точка транзисторов ИИЛ-ключей?

Почему микросхемы на ИИЛ-ключах занимают очень маленькую площадь на подложке?

Чем определяется быстродействие ИИЛ ключей?

## Генераторы

-----------------

Для генератора синусоидальных колебаний сформулировать условно баланса фаз и амплитуд и привести пример принципиальной схемы.

Как стабилизировать частоту генерируемых колебаний в генераторах?

За счет чего включение кварцевого резонатора  позволяет стабилизировать частоту генерируемых сигналов?

Что нужно предпринять в ВЧ генераторе гармонических колебаний, чтобы изменение сопротивления нагрузки не влияло бы на частоту выходного сигнала?

В генераторе с мостом Вина вместо синусоиды на  входе получили прямоугольные импульсы. О чем это говорит и как исправить положение?

Чем различаются между собой "мягкий" и "жесткий" режимы самовозбуждения генератора?

Для генератора синусоидальных колебаний сформулировать условно баланса фаз и амплитуд и привести пример принципиальной схемы.

Как стабилизировать частоту генерируемых колебаний в генераторах?

Что нужно предпринять в генераторе гармонического сигнала, чтобы уменьшить коэффициент гармоник?

На операционном усилителе построены генераторы синусоидальных колебаний и прямоугольных импульсов. Сопоставить выполнение баланса фаз и амплитуд в обоих случаях.

Как в генераторе прямоугольных импульсов можно управлять длительностью полупериодов выходного сигнала? Привести примеры схем?

Какие сигналы генерирует ждущий генератор? Чем определяется частота, форма и амплитуда выходного сигнала генератора? Привести пример схемы.

Каким образом строятся генераторы линейно изменяющегося напряжения. Привести пример такого генератора.

Как следует подключать нагрузку к генератору       пилообразного напряжения, чтобы она не оказывала влияние на линейность выходного сигнала?