Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана

Лабораторная работа №4

«Униполярный транзистор в широкополосном усилительном каскаде с RC-связями»

Студент: Драгович Д.

Группа: ИУ6-42

Москва 2006

## Цель работы.

Установить связь между параметрами униполярного транзистора и других деталей схемы параметрами ШУ, изучить способы расширения полосы пропускания ШУ.

## Теоретическая часть.

На рис. 1 приведена принципиальная схема усилительного каскада с RC-связями на униполярном транзисторе. Конденсаторы Cр1 и Cр2	разделяют каскады по постоянному току, резистор R3 обеспечивает утечку тока в цепи затвора.

Рис 1. Принципиальная схема усилительного каскада с RC – связями

При анализе работы усилителей на первом этапе рассматривают работу схемы на постоянном тока, т.е. определяет положение рабочей точки транзистора (Ic, Uси, Uзи), а также токи и напряжения для остальных ветвей схемы. Это часто и наиболее просто осуществляется графо-аналитическим методом, предполагающим построение нагрузочной прямой и динамической стоко-затворной характеристики транзистора IС=f(UЗИ)при RC=const на которых намечают положение рабочей точки. В свою очередь, нагрузочная прямая и динамическая стоко-затворная характеристика предварительно строятся на семействах статических стоковых IС=f1(UСИ) при UЗИ=const и стоко-затворных IС=f1(UЗИ) при UСИ=const характеристик. На рис. 2 приведен примерный вид таких характеристик для униполярного транзистора.

От положения рабочей точки транзистора усилительного каскада зависят параметры транзистора, а следовательно, и параметры усилителя, такие, например, как коэффициент усиления по напряжению KU0, допустимая величина входного напряжения превышение которой ведет к искажению выходного сигнала, UВХ.МАКС коэффициент полезного действия и т.д. При заданных EС и RС изменить положение рабочей точки транзистора можно только за счет изменения напряжения источника EСМ (см. рис. 1).

- Рис 2. Статические вольт – амперные характеристики униполярного транзистора.

Рабочая точка транзистора обычно выбирается близко к середине линейного участка динамической стоко-затворной характеристики (класс А). При этом будет обеспечена наибольшая величина допустимого входного напряжения UВХ.МАКС при двуполярном (в частном случав синусоидальном) входном сигнала.

При анализе работы схем на униполярных транзисторах по переменному току используется мало сигнальная эквивалентная схема транзистора, изображенная на pиc. 3a. Здесь Ri - внутреннее дифференциальное сопротивление транзистора (сопротивление канала) , S - крутизна стоко-затворной характеристики в рабочей точке, CЗИ, CЗC , CCИ, - межэлектродные емкости транзистора, называемые соответственно входной, проходной и выходкой. Эту схему можно преобразовать в эквивалентную ей (рис. 3 6), в которой фигурирует входная динамическая емкость транзистора CВХ ДИН определяемая соотношением  где К - коэффициент усиления каскада по напряжению.

На рис. 3 показаны эквивалентные схемы усилительного каскада отдельно для средних, высоких и низких частот. На средних частотах, когда реактивные компоненты схемы можно не учитывать, нетрудно получить формулу для коэффициента усиления по напряжению . Учитывая, что в большинстве случаев Ri >>RC и RН>>RС, KU0SRC

Рис. 3. Эквивалентные схемы: униполярного транзистора а) и б), каскада с RC - связями на средних в) высоких г) и низких д) частотах

На высоких частотах нельзя пренебрегать емкостями, шунтирующими нагрузку. К ним относятся: выходная емкость рассматриваемого каскада, входная динамическая емкость транзистора следующего каскада (или емкость нагрузки) и паразитная монтажная емкость. Эти емкости включены между собой параллельно, поэтому в эквивалентной схеме рис. 3г емкость C0 равна их сумме Постоянная времени В перезаряда емкости C0 равна: . Соответственно высшая граничная частота fВ полосы пропускания усилителя определяется как . Расширить полосу пропускания усилителя в условиях, когда ухе заданы RН и тип транзистора, можно только за счет уменьшения RC. Однако при этом уменьшается KU0.

На низких частотах становится заметным сопротивление разделительного конденсатора Постоянная времени Н перезаряда как видно из эквивалентной CР схемы рис. 3д, равна и если в качестве RН выступает R3 последующего каскада, то RН>>RС и тогда. Низшая граничная частота fН полосы пропускания связана с Н следующим образом:

Поэтому для расширения полосы пропускания усилителя в сторону низших частот нужно увеличивать CР и RН.

Амплитудные характеристики усилителя UВХ=f(UВХ) по которым определяют KU0 и KВХ МАКС, обычно снимаются на средней  или близкой к ней частоте. На этой частоте сдвиг по фазе между выходным и входным сигналами отсутствует, а влиянием реактивных компонентов на работу схемы можно пренебречь. При усилении импульсных сигналов усилитель с ограниченной полосой пропускания (в пределах fВ-fН) искажает их форму. Если подать на вход усилителя идеальный прямоугольный импульс, то на выходе получится сигнал с длительностью фронта Ф=2,2В и относительным спадом вершины  где U - абсолютный спад вершины импульса а Um И - соответственно амплитуда в длительность выходного импульса.

Одним из путей расширения полосы пропускания усилителя, а следовательно, уменьшения искажений усиливаемых импульсных сигналов является дополнение усилителя специальными корректирующими цепями. Такие цепи представлены на принципиальной схеме усилителя рис. 4a. Здесь RФ и CФ	обеспечивают улучшение низкочастотных свойств усилителя, а LК- высокочастотных. Действий этих цепей основано на увеличении сопротивления нагрузки в выходной (стоковой) цепи транзистора на тех частотах, где в скорректированном усилителе наблюдался спад усиления.

Рис. 4. Принципиальная схема широкополосного усилителя с цепями коррекции а) и его эквивалентные схемы на низких б) и высоких в) частотах

В области низких частот эквивалентную схему выходной цепи усилителя можно представить как на рис. 4 б. Она построена (с целью упрощения анализа) в предположении, что Ri и RФ значительно больше RС. Из рассмотрения этой эквивалентной схемы вытекает, что выходное напряжение, определяемое формулой:

не будет зависеть от частоты, если обеспечить равенство произведений RСCФ и RНCР. Если же допустить, что RСCФ<RНCР, то с уменьшением частоты будет наблюдаться не спад, а рост выходного напряжения (перекоррекция). Усилитель будет недокорректирован, когда RСCФ<RНCР .

Добавление дросселя LК (элемент высокочастотной коррекции в стоковой цепи транзистора) позволяет получить в выходкой цепи усилителя параллельный колебательный контур (рис. 4в), резонирующий на частоте , которая выбирается возле верхней граничной частоты некорректированного усилителя. Поскольку на резонансной частоте и возле нее сопротивление параллельного резонансного контура, близкое к , где , оказывается больше модуля сопротивления ZС, стоящего в выходной цепи транзистора у не корректированного усилителя , то и выходное напряжение корректированного усилителя возле  больше. Для получения наилучшей формы переходной, амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик добротность колебательного контура Q избирается небольшой, т.е. чтобы коэффициент коррекции m=Q2 находился в пределах 0,322...0,414.

Экспериментальная Часть:

1.Обеспечить работу усилителя в классе А.

| Uзи В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс мА | 5,526 | 5,449 | 5,335 | 5,121 | 4,103 | 2,664 | 1,401 | 0,982 | 0,626 | 0,344 | 0,142 | 0,073 | 0,027 | 0,003 |

Рис 1. Динамическая стоко-затворная хар-ка.

Следовательно РТ усилителя нах-ся в классе А при Uзи=2.5 В

2. Экспериментально определить коэффициент усиления усилителя по напряжению KU0 и динамический диапазон усилителя UВХ МАКС при различных RC .Дать заключение, как влияет сопротивление RC на KU0 и UВХ МАКС

| Uвхм мВ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвы1 мВ | 0 | 168,2 | 336,2 | 501 | 671,2 | 1333 | 1975 | 2591 | 3172 | 3907 | 4120 | 4380 | 4420 | 4440 |
| Uвы2 мВ | 0 | 283,4 | 566,1 | 848,4 | 1129 | 2230 | 3110 | 3707 | 4145 | 4645 | 4795 | 4966 | 5053 | 5067 |

Рис 2. Uвых(Uвх) при Rc=1 кОм и Rc=2кОм

Теоретический расчет:

Экспериментальный расчет:

3. Собрать схему усилителя, имеющего наименьшую полосу пропускания. Снять и построить в полулогарифмическом масштабе АЧХ.

fн = x1 = 86 Hz

fв = x2 = 216 KHz

4.Повторить п.З для усилителя, имеющего наиболее широкую полосу пропускания (без цепей коррекции).

fн = x1 = 308 Hz

fв = x2 = 677 KHz

5. Расширить полосу пропускания усилителя (по сравнению с п.4) за счет применения цепей коррекции. Снять и построить АЧХ и оценить, на сколько при этом изменились граничные частоты.

fн = x1 = 309 Hz

fв = x2 = 1.1151 MHz

Расчет элементов цепи коррекции:

6. Исследовать прохождение импульсного сигнала с параметрами И = 10 мкс и f = 10 кГц через линейный усилитель для вариантов схемы п.З, п.4 и п.6. Оценить искажения формы прямоугольного импульса в каждом случае и найти по искажениям граничные частоты усилителя

7. Рассчитать KU0, fH, fВ для рассматриваемых вариантов усилителя и оценить относительную разность между вычисленными и экспериментально найденными значениями параметров