Работа  № 2. ТРИ СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАНЗИСТОРА

Цель работы – изучить, как влияют различные способы включения биполярного транзистора и величина сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.

Теоретическая часть

В транзисторных схемах источник сигнала может включаться в цепь базы или эмиттера, нагрузка – в цепь коллектора или эмиттера, а третий электрод транзистора оказывается общим для входной и выходной цепи. В зависимости от того, какой электрод транзистора оказывается общим, различают схемы ОЭ (с общим эмиттером), ОБ(с общей базой) и ОК (с общим коллектором), показанные на рис. 7.

В этих схемах конденсаторы С1 и С2 служат для связи каскада с источником сигнала и нагрузкой на переменном токе и исключают в то же время влияние источника сигнала и нагрузки на режим работы каскада по постоянному току. Резисторы R1, R2, Rк  и Rэ обеспечивают выбранный режим работы транзистора в активной области, т.е. выбранное положение рабочей точки на вольт-амперных характеристиках транзистора. Конденсатор С3 выполняет роль блокировочного конденсатора, исключая из работы на переменном токе резистор Rэ (каскад ОЭ) или делитель напряжения в цепи базы R1, R2 (каскад ОБ), и тем самым обеспечивает присоединение эмиттера (базы) к общей точке схемы.

-Eк                                     -Ек

а) 			-Ек		         б)                 Rк        R1	в)

R1	   Rк  		R1

C1                          C2	С1          VT1                                                  C1

ВЫХ   ВХ	ВЫХ                                VT1

ВХ			С2	ВХ		  C2

R2	R3      C3	Rэ       R2	   C3	R2	Rэ

ВЫХ

Рис. 7. Принципиальные схемы каскадов: а) ОЭ, б) ОБ, в) ОК

Для анализа  транзисторных схем важно знать, как связаны электродные токи и напряжения между выводами транзистора, т.е. знать вольт-амперные характеристики.

При анализе каскада ОЭ удобно пользоваться  зависимостями Iб=f1(Uбэ,Uкэ)  и Iк=f2(Uкэ,Iб). Первые из них называются семейством входных, а вторые – семейством выходных характеристик. Их типичный вид приведен на рис. 8. Здесь же приведена построенная нагрузочная прямая по постоянному току и выбранная на ней рабочая точка транзистора А с координатами IКА,UКЭА,IбА, которая отображена также на семействе входных характеристик и имеет координаты IбА,UбэА,IкэА. Для построенной нагрузочной прямой Iк=(ЕК−UКЭ)/(RК+RЭ)(рис.8а) транзистор будет работать в активном режиме при токах базы в диапазоне IКО−IбН. В усилительных схемах транзистор работает в активном режиме, когда эмиттерный переход смещен прямо (для p-n-p транзистора UБЭ>0), а коллекторный – обратно (UБК>0). При этом транзистор обладает усилительными свойствами и токи его электродов связаны между собой через статические коэффициенты передачи по току транзистора B и α

B=IКIБ,B+1=IЭIБ,α=IК/IЭ, откуда следует, что B=α/(1−α),α=B/B+1.

0.08	а)                           Iк[мА]                                                б)                          Iб

Uкэ=const           -1В           Uкэ=0      [мкА]

Ек/Rк 		      - 5В                                         40

0.06                                                                                       -10В

0.04    Iб=const                            1.5                                            А                                         IбА

Iба        А                             IкА                                                                                     20

1.0

0.02

Iб=0	0.5
                                                             Uкэ                             UбэА                                                                      Uбэ

-12     Ек -9    -6 UкэА -3                  [B]                                       0.2	0.1             [B]

Рис. 8. Статические вольт-амперные характеристики транзистора: а) выходные,                    б) входные

к	B iб

rкэ	Bi б                 Скэ

rб	rкэ

б     rб

iб

Rr

rэ	Rб Uвх	rэ          Uвых		      Rкн

еr	iк

э		iэ

Рис. 9. Малосигнальная                                      Рис. 10 Эквивалентная схема каскада ОЭ

Т-образная эквивалентная 		для диапазона средних частот

схема транзистора

Для оценки параметров усилителя его принципиальную схему преобразуют в эквивалентную, в которой транзистор замещается своей малосигнальной эквивалентной схемой рис. 9.

Нас интересуют формулы для KU,Ki,Kp,RвхиRвых в диапазоне средних частот. На этих частотах можно не учитывать частотную зависимость коэффициента передачи по току и емкость CКЭ(она отбрасывается). Емкости конденсаторов С1, С2 и С3 выбирают настолько большим, чтобы на средних частотах их сопротивление было пренебрежимо малым по сравнению с суммарным сопротивлением окружающих их резисторов. Поэтому в эквивалентной схеме на рис. 10 они представлены коротко-замкнутыми ветвями. То же относится и к источнику питания EK, так как схема на рис. 10 справедлива только для переменных составляющих токов и напряжений. С учетом сказанного резисторы R1 и R2, так же как и резисторы RK и RH (RH - нагрузка, подключаемая к выходным клеммам усилителя), оказываются соединенными параллельно. Поэтому в эквивалентной схеме фигурируют Rб=R1//R2 и RKH=RK//RH. Аналогично можно получить эквивалентные для каскадов ОБ и ОК. Применяя к эквивалентным схемам каскадов известные методы анализа электрических цепей (например, метод контурных токов), можно получить приближенные формулы для оценки основных параметров усилительных каскадов, представленные в таблице. В этих формулах RЭН=RЭ//RН,RвхТРОЭ=rб+rэ(В+1), где rэ=26мВIЭА,RГ=RГRб(RГ+Rб), а RГ – внутреннее сопротивление источника сигнала. Для всех схем КР=KUKi.

| # Пара- метр | Схема включения транзистора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ОЭ | # ОБ | # ОК |
| Rвх | RвхТр//Rб | RвхТрB+1//RЭ | RвхТр+B+1RЭН//Rб |
| # Ki | RбRб+RвхТрBRKRK+RH | RЭαRЭ+RвхТр/B+1RKRK+RH | Rб(B+1)RЭRб+RвхТр+(B+1)RЭНRЭ+RН |
| # Ku | BRKHRвхТр | BRKHRвхТр | B+1RЭНRвхТр+B+1RЭН |
| Rвых | ~RK | ~RK | RЭ//rЭ+RГ+rбB+1 |
| # G | RГ+rб+rЭRГ+RвхТр | RГ+rб+rЭRГB+1+RвхТр | RГ+rб+rЭ+RЭНRГ+RвхТр+B+1RЭН |

Верхняя граничная частота полосы пропускания (на этой частотеUвых в 2 раза меньше, чем на средней частоте) транзисторного каскада зависит от параметров транзистора fh21б,B,CK,rб и rЭ, нагрузки RН,СН, внутреннего сопротивления источника сигнала  RГ и схемы включения транзистора. Для любого усилительного каскада fв=(2πτв)−1, где τв=Gτв+CКЭRКН+СНRKH. В последней формуле τB=B+12πfh21б,CKЭ=СK(B+1), а коэффициент G для каждой схемы включения транзистора вычисляют по формулам таблицы.

Описание макета

Исследуемая в работе схема представлена на рис. 11. С помощью переключателей расположенных на передней панели лабораторной установки, можно путем соответствующей коммутации эмиттерной, базовой и коллекторной цепей транзистора собрать любой из трех усилительных каскадов (ОЭ, ОБ или ОК).

Для оценки входного тока усилителя служат измерительные резисторы R1(ОЭ, ОК) и R6 (ОБ). При этом iвх=(UГ−Uвх)/Rизм, где UГ - напряжение на клеммах генератора, Uвх - напряжение на входе усилителя (за измерительным резистором).

При оценке выходного сопротивления усилителя Rвых=UвыхХХiвыхКз будем считать, что холостой ход на выходе усилителя возникает, если установить RН=RНмакс, а режим короткого замыкания  - при RН=RНмин, так как других возможностей данная лабораторная установка не предоставляет.

ВХ2                      КТ3	   G1

КТ1	ВЫХ

3

R1	R2        R4   C2	4	7     КТ7    12          R7

КТ4

С1  КT2                                        8	13         R8

1	VT1	5

2	   C3	14         R9

6	R6

R3         R5		KT6	15         R10

Вх1

Рис.11. Схема макета лабораторной работы № 2

Питание усилительного каскада осуществляется от источника G1, напряжение на выходе которого устанавливают 10 В.

В исследуемой схеме стоит маломощный низкочастотный транзистор МП42А ((fh21б=1÷3мГц,В=30÷50,rб=200Ом,СК=30пФ,РКМакс=200мВт).Резисторы и конденсаторы имеют следующие номиналы: R1=1кОм; R2=11кОм; R3=5,1кОм; R4=R5=R9=3,6кОм; R6=47Ом; R7=20 Ом; R8=510 Ом; R10=10кОм; C1=C2=C3=20,0мкФ.

Задание

Подготовить к работе генератор стандартных сигналов (ГСС) и милливольтметр переменного тока с большим входным сопротивлением. Ознакомившись с назначением органов управления лабораторной установки и присоединив к ней измерительные приборы, подключить установку к сети переменного тока.

- Подавая на вход схемы синусоидальный сигнал с частотой fc=2 кГц (средняя частота для усилителя) и напряжением UГ = 35 мВ, для каждого из усилительных каскадов ОЭ, ОБ, ОК провести экспериментальную оценку малосигнальных параметров каскада KU,Ki,Kp,RвхиRвых при различных сопротивлениях нагрузки Rн. Построить зависимости параметров усилителя от Rн.

- Используя формулы таблицы, оценить те же параметры усилителя и вычислить относительное расхождение между экспериментальными и аналитическими результатами.

- Пользуясь экспериментальными данными определить, какой каскад и при каких Rн обладает наибольшим усилением по мощности. Объясните почему?

- Дать заключение, как соотносятся между собой у различных каскадов KU,Ki,RвхиRвых. Объясните полученные результаты.

- Экспериментально определить верхнюю граничную частоту  для каждого из каскадов ОЭ, ОБ и ОК при Rн = R10. Напряжение на выходе  ГСС поддерживать неизменным на всех частотах и равным 35 мВ.

- Рассчитать fв для каждого каскада и сопоставить расчетные и экспериментально полученные значения между собой.

Контрольные вопросы

- Какова малосигнальная эквивалентная схема транзистора, транзисторных каскадов ОЭ, ОБ, ОК?

- Чем отличается между собой усилительные каскады ОЭ, ОБ, ОК (схемные различия, различия в параметрах и характеристиках)?

- Как измерить входное и выходное сопротивления усилителя, усиление по напряжению, току, мощности?