Термостабильность каскада.

Основной фактор изменения Iк обр – температура. Из-за изменения температуры изменяются ВАХ, следовательно изменяется и положение рабочей точки. Изменяется также  – коэффициент передачи по току.

Температурную нестабильность каскада оценивают величиной S=dΔIкdIк обр.

На величину S оказывает влияние способ задания тока базы покоя. На практике применяют два способа.

- Фиксация напряжения базы:
	Uбэ=UR2-URэ; Uбэ=EкR1+R2R2−URэ; т.к. URэ мало, то пренебрегая им, получим: Uбэ=EкR1+R2R2. Отсюда видно, что делитель R1R2 фиксирует напряжение базы Uбэ.

- Фиксация тока базы:
для фиксации тока базы из схемы исключается резистор R2, т.е. R2=. Тогда получим: Iб0=Eк−URб−Uб0R1. Пренебрегая величинами URб и Uб0, получим: Iб0=EкR1. Таким образом введением резистора R2 фиксируется ток базы.

Определим ТКН S для метода фиксации напряжения базы. Относительно точек 1 и 2 по постоянному току представляем делитель эквивалентным генератором.

Rб=R1||R2;	Eб=EкR1−R2R2

Составляя уравнения по второму закону Кирхгофа получим:

Eб−Uбэ=ΔiбRб+ΔiэRэ(1)

Из уравнения (2) выразим iб и подставим полученное выражение в уравнение (1):	Eб-Uбэ=(iэ-iк)Rб+iэRэ						(3)

Определим iэ через коэффициент : IэIк;

Iэ+iэ=()( Iк+iк)-(Iк обр -Iк обр); Iэ+iэ=Iк+iк+Iк+iк-Iк обр +Iк обр;

iэ=iк+Iк+Iк обр			(4)

В соотношение (3) подставляем выражение для iэ:

Eб-Uбэ=(Rб+Rэ)(iк+Iк+Iк обр)-iкRб		(5)

Выражение (5) продифференцируем по Iк обр: 0=(Rб+Rэ)(S+1)-SRб;

S=Rб+Rэ1−α+Rб+Rэ

подставляя вместо Rб=R1||R2 получим следующее:

S=R1Rэ+R2Rэ1−α+R1Rэ+R2Rэ

проанализировав влияние Rэ,R1,R2 на величину ТКН S можно сделать следующий вывод: для повышения стабильности необходимо увеличить Rэ и уменьшить Rб=R1||R2, но:

- Rэ нельзя увеличивать безгранично;

- нельзя уменьшать Rб до величины меньшей 5rвх. Исходя из этих ограничений получают требования к S. Для германиевого транзистора S=35. Для кремниевого транзистора S можно брать больше 5 (обычно до 10).

Для повышения термостабильности каскада на практике используются методы термокомпенсации. Один из них заключается в том, что вместо R2 используется термистор, имеющий такую ВАХ, которая позволяет компенсировать изменение положения рабочей точки транзистора. Недостаток этого способа в том, что термистор и транзистор имеют различные тепловые постоянные времени (термистор более инерционен). Этот недостаток преодолевается путём использования диодов в качестве датчиков обратного компенсирующего тока. Т.к. изменение Iк обр для способа включения с общей базой меньше, чем для схемы с общим эмиттером, то в ответственных каскадах рекомендуется использовать способ включения с общей базой.

Расчёт каскада с общим эмиттером по переменному току.

Расчёт каскада по переменному току заключается в определении следующих величин:

- KU,KI,KP;

- Rвх, Rвых;

- Мн, Мв;

- .

Кроме того, при определении Мн и Мв определяются величины ёмкостей Cвх, Cвых и Cф.

Расчёт каскада по переменному току производится по схемам замещения каскада, используя следующие допущения:

- пренебрегая влиянием сопротивления источника Eк точки +Eк и –Ек считаем однопотенциальными;

- расчёт производим отдельно по областям:

  - в области низких звуковых частот учитываем Cвх, Cвых и блокирующие конденсаторы Cэ и Cф;

  - в области средних звуковых частот пренебрегаем влиянием реактивных элементов;

  - в области высоких звуковых частот учитываются входная ёмкость транзистора, ёмкость нагрузки и ёмкость монтажа.

С учётом принятых допущений изобразим схему замещения каскада:

В области средних звуковых частот схема замещения принимает следующий вид:

Произведём расчёт каскада по переменному току в области средних звуковых частот.

- Определим Rвх: Rвх=(R1||R2)||rвх, где rвх – входное сопротивление транзистора. Т.к. R1||R2>>rвх, то Rвхrвх.
rвх=UбэIб=Iбrб+IэrэIб=rб+1+βrэ; т.к. Iэ=Iб+Iк, то Rвх=(R1||R2)||(rб+(1+)rэ). Пусть rб=100 , =50, rэ=25 , тогда
Rвх=100+51*251.3 k. Итак, Rвх составляет единицы k.

- Определим коэффициент передачи по напряжению KU: KU=UвыхEг;
Uвых=Uн=Iк(Rк||Rн)=Iб(Rк||Rн); Eг=Iвх(Rг+Rвх); Iвх=UбэRвх=IбrвхRвх Eг=IбrвхRвхRг+Rвх; KU=UвыхEг=βrвхRвх⋅Rк||RнRг+Rвх
Оценим величину KU: KU≈βRк||RнRг+Rвх, будем считать, что Rк>>Rн, тогда: KU≈βRнRг+Rвх; если Rвх>>Rг, то KU≈βRнRвх.
 Часто RнRвх, тогда KU максимален и равен: KU=.

- Определим коэффициент передачи по току KI: KI=IнIвх; Iн=UнRн;
Iвх=EгRг+Rвх; KI=IнIвх=UнEг⋅Rг+RвхRн; KI=KURг+RвхRн.
Оценим величину KI: если Rвх>>Rг, а RнRвхполучим: KIKU.

- Определим коэффициент передачи по мощности KP: KP=KU*KI, KPb2.

- Определим Rвых каскада: Rвых=Rк||rкэ; т.к. Rк<<rкэ пренебрегаем влиянием rкэ: Rвых Rк и составляет величину порядка 110 k.

Расчёт каскада в области низких звуковых частот.

Основной характеристикой, рассчитываемой в области низких звуковых частот является коэффициент передачи по напряжению, т.к. KU определяет АЧХ, ФЧХ и коэффициент частотных искажений . При определении KU учитывают разделительные конденсаторы Cвх, Cвых, Cэ и Cф. Если блокирующие конденсаторы выбраны с учетом соотношений: XCэ≤Rэ10; XCф≤Rф10,то их влиянием можно пренебречь, но необходимо проверить их влияние на коэффициент частотных искажений. Обычно величины

емкостей Cэ и Cф составляют сотни микрофарад, а разделительных конденсаторов – единицы или десятки микрофарад. Расчёт коэффициента передачи по напряжению (KU) в области низких звуковых частот осуществляется по тем же соотношениям, что и для средних звуковых частот, но в этих соотношениях вместо Rн и сопротивления генератора Rг подставляют следующие соотношения:

Rн→Rн+XC вых=1+pRнCвыхpCвых; Rг→Rг+XC вх=1+pRгCвхpCвх

Введём обозначения: н1=RнCвых; н1=RгCвх. Тогда выражения для KU в области низких звуковых частот примут следующий вид: KUн(p)=KU срpτн11+pτн1⋅pτн21+pτн2

Переходя в частотную область (переходя от p к j) и проводя необходимые преобразования, получим:

KUн(jω)=KU ср11−jωн1ω1−jωн2ω,	где ωн1=1τн1; ωн2=1τн2.

Расчёт каскада в области верхних звуковых частот.

В области верхних звуковых частот учитывается ёмкость нагрузки, ёмкость монтажа, входная ёмкость транзистора, и выходная ёмкость предыдущих каскадов. При расчете каскада в области верхних звуковых частот вместо сопротивления нагрузки Rн и входного сопротивления каскада подставляются следующие соотношения: RнRн||XCн; RвхRвх||XCбэ. Соотношение для KU в области верхних звуковых частот имеет следующий вид: KUв(p)=KU ср11+pτк⋅11+pτв, где в=Cн(Rк||Rн); к=Cкэ(rкэ||Rк||Rн); т.к. rкэ>>Rк, то можно сказать, что к=Cкэ(Rк||Rн). Подставляя вместо p j получим выражения для KUв:

KUв(p)=KU ср11+jωωв11+jωωв2,	где ωв1=1τв; ωв2=1τк.

Нелинейные искажения (определение ).

При расчёте  используют два метода:

- метод Берга;

- метод пяти ординат.

На практике чаще пользуются вторым методом, который основан на построении проходной характеристики каскада (проходная характеристика – зависимость тока Iк от Eг, т.е. Iк=Iк(Eг)).

Eг=Iвх(Rг+Rвх)			(1)

Iвх=UбэRвх				(2)

Eг=UбэRвхRг+Rвх

Eг=Uбэ1+RгRвх		(3)

по выражению (3) строим таблицу:

| Iк | Iб | Uбэ | Uкэ | Eг |
| --- | --- | --- | --- | --- |

При построении используется нагрузочная прямая по переменному току.