Мостовая схема.

Схема имеет вид:

Рассмотрим работу схемы при положительной и отрицательной полуволнах.

В положительный полупериод открыты диоды VD2 и VD4, в отрицательный – VD1 и VD3. Осциллограммы напряжений имеют такой же вид, что и для двухполупериодного  выпрямителя со средней точкой, кроме тока вторичной обмотки трансформатора и обратного напряжения на диоде.

Обратное напряжение на диоде равно:

Uобр max=U2m=2U2

Достоинствами данной схемы выпрямления (по отношению к двухполупериодной со средней точкой) является простота конструкции и вдвое меньшее обратное напряжение на диоде.

Запишем основные характеристики данной схемы:

- Средневыпрямленное напряжение на нагрузке Ud: Ud=0.9U2.

- Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
	т.к. I2 – синусоидальный, то: I2=I2m2 или I2=1.11Id.

- Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора: I1=1.11Idn

- Обратное напряжение на диоде (Uобр max): Uобр max=U2m=2U2

- Коэффициент пульсаций Kп=0.67

- Частота основной гармоники fн1=2fсети

Реакция нагрузки.

На практике не существует чисто активной нагрузки выпрямителя. Т.к. коэффициент пульсаций величина достаточно большая, то с целью её уменьшения применяются сглаживающие фильтры. Простейший фильтр – ёмкость, что приводит к ёмкостной реакции нагрузки. Если в качестве фильтра применяется дроссель, то характер нагрузки индуктивный. Очень часто выпрямитель работает на обмотку двигателя. В зависимости от величины активного сопротивления получают L или RL реакцию. Вид нагрузки влияет на процессы, происходящие в выпрямителе. Изменяются расчётные соотношения для выпрямителя. Расчёт производится по номограммам, приведенным в литературе.

Рассмотрим особенности работы выпрямителя на ёмкостную нагрузку:

В период времени [1;2],[3;4] напряжение меньше, чем U2, поэтому VD открывается и через диод протекает ток. В момент времени [0;1],[;] напряжение больше, чем на нагрузке. Диод зарыт, идёт разряд конденсатора со скоростью =RнC. Для увеличения времени разряда увеличивают ёмкость, однако она не может быть слишком большой из-за скачков напряжения при включении и выключении выпрямителя.

Для получения более качественного напряжения применяют сглаживающие фильтры (на практике чаще всего используются Г или П-образные LC-фильтры). К сглаживающим фильтрам предъявляют следующие требования:

- не вносить искажений в выходной сигнал;

- не должны возникать резонансные явления (т.к. это приводит к увеличению Kп);

- при включении и выключении не должно быть всплесков.

Одно звено сглаживающего фильтра должно уменьшать Kп не более чем в 25 раз. Если этого недостаточно, то применяют последовательное соединение фильтров.

Общий коэффициент пульсаций определяется по формуле: Kп=i=1nKп i

На практике как правило: Kп 1=Kп 2=…=Kп n, тогда: Kп=( Kп)n.

При последовательном включении фильтров возможен резонанс, поэтому рекомендуется брать n3.

Применение простейшего C-фильтра возможно, если ток и сопротивление нагрузки резко не меняются и ток невелик.

Трёхфазные выпрямители.

Трёхфазные выпрямители применяются в том случае, если мощность нагрузки превышает 10 kW. Обычной нагрузкой выпрямителя являются обмотки двигателей. Применение трёхфазных выпрямителей позволяет уменьшить габариты сглаживающих фильтров за счёт снижения коэффициента пульсаций выпрямителя и повышения частоты основной гармоники. В трёхфазном выпрямителе лучше соотношение между средневыпрямленным и выпрямленным напряжением на обмотках.

Трёхфазный выпрямитель с нулевым выводом.

Рассмотрим процессы, происходящие в выпрямителе

и покажем их на осциллограммах:

За период работы схемы каждый из диодов переключается один раз, поэтому время работы каждого диода равно 2π3. В текущий момент будет открыт один из диодов, фазное напряжение на котором будет более положительным в сравнении с остальными. При этом считается, что переключение диода происходит мгновенно. Значит диод VD1 будет открыт в промежуток времени [1;2] и [4;5] (т.к. в этот момент фазное напряжение Ua более положительно, чем Ub и Uc), VD2 будет открыт во время [2;3] и [5;6]. VD3 – в моменты времени [0;1] и [3;4].

Форма тока, протекающего через диод и вторичную обмотку трансформатора имеет импульсный характер. Постоянная составляющая тока, протекающего через диоды равна Id3. За счёт этого возникает вынужденное подмагничивание трансформатора, что приводит к его насыщению и искажению сигнала. Данный недостаток устраняется применением мостовой схемы или применением соединения «звезда-зигзаг»:

На форму тока первичной обмотки трансформатора влияет не только ток, протекающий по данной вторичной обмотке, но и токи, протекающие по двум другим обмоткам.

Напряжение на нагрузке – огибающая фазный напряжений. Обратное напряжение  на диоде представляет собой линейное напряжение, т.к. закрытый диод подключён к разности фазный напряжений. Например VD1 в момент времени [2;3] подключён к линейному напряжению Uab, а в момент [3;4] – к линейному напряжению Uac.

Перечислим основные характеристики выпрямителя:

- Средневыпрямленное напряжение на нагрузке Ud:

Ud=12π3−2π62π6U2ф maxcos υdυ=32πU2ф maxsin υ|−π3 π3=332πU2ф max=362πU2
Ud=1.17U2.

- Коэффициент пульсаций: Kп=0.25

- Частота основной гармоники: fн1=3fсети

- Средний ток через диод: Id3

- Максимальное обратное напряжение на диоде: Uобр max=U2л max=3U2ф max=6U2

Мостовой трёхфазный выпрямитель.

Работу этого выпрямителя рассмотрим на чисто индуктивную нагрузку. Допустим также, что диоды переключаются мгновенно.

Схема мостового выпрямителя представляет собой комбинацию двух схем с нулевым выводом. За период работы схемы происходит переключение каждого из шести диодов. Диоды мостовой схемы скомбинированы в две группы: анодную и катодную. Из катодных диодов будет открыт тот диод, на аноде которого будет более отрицательное фазное напряжение.

Представим временные диаграммы выпрямителя:

Форма тока первичной обмотки трансформатора i1a с точностью до коэффициента трансформации n повторяет i2a.

Опишем работу выпрямителя:

Интервал проводимости VD1 – [1;3] и [7;9]. Т.к. индуктивность Lн и препятствует изменению тока в нагрузке, то на нагрузке форма тока – прямая, а через диод – прямоугольная. Период работы диода равен 2π3. Диод VD1 в промежутке [1;2] работает совместно с диодом VD6 из анодной группы, а в промежуток [2;3] – с диодом VD2.

Через вторичную обмотку трансформатора протекает ток, равный разности токов диодов катодной и анодной групп. Поэтому отсутствует постоянная составляющая в токе трансформатора и он не испытывает вынужденного подмагничивания. Это является достоинством данной схемы выпрямления.

Закрытый диод подвергается воздействию разности фазных напряжений (т.е. линейного напряжения), поэтому форма кривой обратного напряжения совпадает с формой кривой выпрямителя с нулевым выводом.

Запишем основные характеристики выпрямителя:

- Средневыпрямленное напряжение на нагрузке Ud:

Ud=1π3−π6π6U2л maxcos υdυ=3πU2л maxsin υ|−π6 π6=36πU2

Ud=2.34U2.

- Коэффициент пульсаций: Kп=0.057

- Частота основной гармоники: fн1=6fсети

- Средний ток через диод: Id3

- Максимальное обратное напряжение на диоде: Uобр max6U2

Тиристор. Принцип работы. Параметры и характеристики.

Тиристор – четырёхслойный полупроводниковый прибор с тремя p-n-переходами. Он обладает двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Тиристоры делятся также на неуправляемые (динистор) и управляемые. Последние в свою очередь делятся на однооперационные и двухоперационные.

Все управляемые тиристоры содержат третий управляющий вывод, на который подаётся сигнал открытия или закрытия тиристора.

Если управляющий вход подаётся только открывающий сигнал, то тиристор – однооперационный. Если на вход тиристора подаётся как открывающий так и закрывающий сигнал, то тиристор – двухоперационный.

Если тиристор управляется светом, то он называется фототиристором. Существуют двунаправленные тиристоры (семисторы).

На принципиальных схемах тиристор обозначается следующим образом:

Основное применение тиристоров – применение в качестве диодов в выпрямителях с регулируемым напряжением Ud на нагрузке.

Принцип работы тиристора.

Основу тиристора составляет кремниевая пластина, на которой методом диффузии наращиваются полупроводниковые слои.

Рассмотрим работу тиристора при обратном и прямом включении.

	– обратное

()	– прямое

При обратном включении тиристора p-n-переходы П1 и П3 включены в обратном направлении, а переход П2 – в прямом направлении. Таким образом обратное напряжение Eвн приложено к П1 и П3. p-n-переход П3 пробивается, и всё обратное напряжение Eвн приложено к переходу П1. Поэтому обратная ветвь ВАХ тиристора является обратной ветвью p-n-перехода.

При прямом включении в прямом направлении включены переходы П1 и П3, а в обратном – П2. Поэтому на прямой ветви ВАХ мы вначале имеем обратную ветвь p-n-перехода до тех пор, пока не наступит пробой p-n-перехода П2. В этот момент происходит лавинообразный процесс перехода на прямую ветвь p-n-перехода. Напряжение пробоя зависит от потенциала на управляющем электроде. Чем больше величина Eу, тем больше управляющий ток и тем раньше происходит переход на прямую ветвь переходя.

ВАХ тиристора имеет вид:

Основными параметрами тиристора являются:

- прямой ток (напряжение) Iпр ср (Uпр ср);

- максимальное значение прямого тока (напряжения) Ia max (Ua max);

- максимальное значение обратного  тока (напряжения) Iобр max (Uобр max);

- динисторный режим тиристора Uпр0 (при Iу=0).

Кроме того, даются динамические характеристики:

- включения;

- время восстановления.

Управляемые однофазные выпрямители.

Основная часть применения управляемых выпрямителей – управление скоростью электродвигателя. Типичной нагрузкой является RL-нагрузка (с перевесом на L). Принципиальная схема отличается от диодных наличием тиристоров и схемы управления. Наиболее распространённый способ управления – фазовый.

Рассмотрим двухполупериодный управляемый выпрямитель с фазовым способом управления.

Принципиальная схема управления имеет вид:

Рассмотрим два случая работы (ключ S замкнут и S – разомкнут).

- Ключ разомкнут:

Временные диаграммы работы выпрямителя имеют вид:

где  – угол открытия тиристоров.

В момент времени 1 открывается тиристор VT1 и на Rн подключается напряжение U2. Тиристор VT1 закрывается за счёт изменения знака напряжения U2. В момент времени 2 подачей импульса напряжения Uу2 открывается тиристор VT2 и на нагрузку подаётся напряжение U2. Средневыпрямленное напряжение Ud меньше чем (Ud0 – значение средневыпрямленного напряжения при =0). Таким образом изменяя величину  можно изменить величину Ud. Зависимость средневыпрямленного напряжения на нагрузке от угла открытия тиристоров называется регулировочной характеристикой.

Изобразим кривые Uн при различных углах .

Запишем выражение для Ud:

Ud=1παπU2msin υdυ=1π22−cos υ|απ=2π2221+cos α

Окончательно выражение для имеет вид: Ud=Ud01+cos α2

Графически регулировочная характеристика выглядит следующим образом:

- Ключ S – разомкнут

Из-за присутствия индуктивности ток через нагрузку продолжает протекать и образуются отрицательные выбросы на нагрузке. Амплитуда этих выбросов определяется величиной τ=LнRн. Если Lн>>Rн, то ток практически не прерывается.

Рассмотрим процесс при Lн.

Изобразим временные диаграммы процесса:

где  – угол открытия тиристоров.

Запишем формулу регулировочной характеристики:

Ud=1π0α−U2msin υdυ+απU2msin υdυ=1π−2U2−cos υ|0α+2U2−cos υ|απ=22πcos α=Ud0cos α

Итак, при Lн выражение для регулировочной характеристики имеет вид:

Ud=Ud0cos .