- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Кафедра Компьютерные системы и сети

Лабораторная работа №6

по курсу «Электроника».

Исследование схем формирования импульсов.

Отчет.

Выполнил Драгович Д.

Группа ИУ6-42

Москва       2026

Работа № 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ

Цель работы - изучить работу схем формирования импульсов и исследовать влияние параметров схем на качество формирования сигналов.

Продолжительность работы 4 часа.

Формирователем называется схема, позволяющая изменять параметры импульсов: длительность, амплитуду, время фронта и среза импульсов. Типичными представителями этого класса устройств являются ограничитель амплитуды, дифференцирующие и интегрирующие цепи.

Ограничители амплитуды строятся на нелинейном элементе,  в качестве которого могут использоваться полупроводниковые диоды и триоды. В зависимости от используемого нелинейного элемента,  схемы его включения и режима работы существует большое разнообразие ограничителей (параллельные и последовательные диодные ограничители и т.д.).

Ограничители амплитуды используются:

для формирования импульсов с плоской вершиной;

для формирования импульсов нужной амплитуды;

для селекции импульсов требуемой полярности и амплитуды;

для формирования квазипрямоугольных (почти прямоугольных) импульсов из синусоидальных колебаний и т.д.

Дифференцирующие и интегрирующие цепи состоят из RC  или RL  элементов. Первые служат для получения коротких по длительности импульсов из перепадов напряжений; вторые - для расширения импульсов по длительности, в качестве линии задержки и простейшего генератора линейно изменяющегося напряжения.

Ограничитель представляет собой устройство, напряжение на выходе которого остается практически постоянным, притом,  что входное напряжение стало больше (ограничение по максимуму) или меньше (ограничение по минимуму) некоторого предельного значения. Предельное напряжение в этом случае называется уровнем или порогом ограничения сверху или снизу. В пределах же порогов ограничения выходной сигнал по форме совпадает с входным.

Таким образом,  ограничитель изменяет форму кривой подводимого к нему напряжения, срезая верхнюю или нижнюю часть кривой (или ту, и другую). Например, при подаче на вход двустороннего ограничителя напряжения синусоидальной формы на выходе можно получить напряжение трапецеидальной (почти прямоугольной) формы (рис. 40)

Входное напряжение в любой момент

где     	- максимальное значение амплитуды синусоидальных колебаний;   - период синусоидальных колебаний;  - соответственно круговая и циклическая частоты синусоидальных колебаний.

Рис.40. Эпюры напряжений (а) и схема (б) двухстороннего параллельного диодного ограничителя.

При верхнем пороге ограничения 	и нижнем  имеем где - время фронта выходного напряжения.

Обычно  и синус можно заменить его аргументом. Тогда

Отсюда длительность фронта выходного напряжения определится следующим образом:

Выражение (I) позволяет выбрать параметры входного сигнала   и ограничителя 	для получения нужной прямоугольности выходных импульсов.  В данной работе мы ограничимся исследованием последовательного и параллельного диодных ограничителей дифференцирующей и интегрирующей цепей.

Последовательный диодный ограничитель и диаграммы напряжения, поясняющие его работу, представлены на рис.41.

Рис.41. Эпюры напряжений (а) и схема (б) последовательного ограничителя

Если переключатель П находится в положении I, то происходит
полное ограничение сверху входных сигналов (эпюра ); в
положении 2 схема ограничивает входной сигнал сверху на уровне ЭДС
подпора -Е (эпюра  ).

Амплитуда выходного сигнала определяется следующим образом:

1) при положительных полуволнах входного сигнала диод практически разрывает цепь между входными и выходными клеммами, поэтому  ,   ;

2) при отрицательных полуволнах входного сигнала диод открыт и

здесь       	- прямое сопротивление диода.

Если изменить полярность включения диода, то получим, схему ограничения снизу (по минимуму). Ограничение в схеме наступает за счет обратного смещения диода.

Качество работы в области пропускания и ограничения характеризуется коэффициентами передачи  	соответственно.

Эти характеристики определяются отношением приращений выходного и
входного сигналов:

где    	- внутреннее сопротивление источника входного сигнала,

- сопротивление диода при прямом и обратном смещении на нем соответственно.

При ограничениях импульсных сигналов с крутыми фронтами происходит искажение формы выходных импульсов, что обусловлено переходными процессами в схеме, связанными с зарядом емкости нагрузки при формировании среза  	и разрядом емкости при формировании
фронта      (рис.42.):

Нетрудно видеть, что всегда.

Рис.42.   Эпюры напряжений (а) и схема (б) последовательного ограничителя прямоугольных двухполярных импульсов

Параллельный диодный ограничитель по максимуму (сверху) и эпюры напряжений, поясняющие его работу, представлены на рис.43.

Если переключатель находится в положении I, то происходит полное ограничение сверху   входных полувершин (эпюра ); в положении 2 схема ограничивает входной сигнал сверху на уровне Y-E (эпюра     ).

Амплитуда выходного сигнала в этих случаях соответственно:

1) при положительных полуволнах входного сигнала диод VD открыт (при 	для положения I; при     для положения 2) и

(    - резистор, ограничивающий ток через открытый диод);

Рис.43. Эпюры напряжений (а) и схема (б) параллельного диодного ограничителя

2) при отрицательных полуволнах входного сигнала диод заперт и

Если считать, что ограничитель работает на нагрузку, то коэффициенты передачи

Как и в последовательном диодном ограничителе; на форму выходного сигнала в параллельном диодном ограничителе существенно влияет емкость нагрузки  Сн  (рис. 44).

Рис. 44. Эпюры напряжений (а) и схема параллельного ограничителя (б) прямоугольных двухполярных импульсов

Формирование среза связано с разрядом емкости:

При формировании фронта емкость нагрузки стремится перезарядиться с уровня - Е до уровня + Е     той же постоянной времени. Однако, как только напряжение на выходе достигает нулевого значения, открывается диод и дальнейший перезаряд емкости прекращается. Поэтому длительность фронта оказывается меньше длительности среза.

Если амплитуды положительной и отрицательной полуволны входного сигнала равны, то приближенно можно считать

Дифференцирующей называется цепь, сигнал на выходе   которой пропорционален производной входного сигнала. Примеры дифференцирующих цепей представлены на рис. 45.

Дифференцирующие цепи служат для получения коротких импульсов из перепадов напряжений.

Выходное напряжение связано со входным соотношением

где  - постоянная времени дифференцирующей цепи.

Форма выходного сигнала зависит от соотношения между длительностью входного импульса  и постоянной времени цепочки.

Чем меньше постоянная времени , тем более короткие импульсы на выходе можно получить из перепадов напряжения. Цепочка, у которой , называется переходной.

Рис. 45.  Схемы дифференцирующих цепей (а) и эпюры напряжений (б).

Интегрирующая цепь имеет на выходе сигнал, пропорциональный интегралу входного сигнала. Примеры интегрирующей цепи приведены на рис. 46.

Рис.   46. Схема интегрирующих цепей (а) и эпюры напряжений (б)

Интегрирующие цепи служат расширителями импульсов, а также используются в качестве линии задержки и генератора линейно изменяющегося напряжения.

Выходное напряжение связано с входным соотношением

,

где     	- постоянная времени интегрирующей цепи. Передний фронт выходного импульса

Экспериментальная часть:

1.Исследовать работу последовательного диодного ограничителя, проведя коммутацию макета в соответствии со схемой на рис.41 и подав на вход I схемы синусоидальное напряжение с амплитудой U = 6,3В и частотой f = 2КГц. Изменять порог ограничения с помощью источника напряжения. Зарисовать эпюры выходного напряжения.

Подать прямоугольные импульсы на вход ограничителя. Оценить искажения формы импульсов при различных емкостях и сопротивлении нагрузки. Зарисовать эпюры, рассчитать фронты выходных импульсов и сравнить с экспериментально полученными.

Фронт выходного сигнала:

Фронты выходных импульсов:

20V

0,01ms

20V

0,01ms

2.Исследовать работу параллельного диодного ограничителя аналогичным образом.

Синусоидальный сигнал на входе:

Прямоугольные импульсы на входе:

Фронты выходных импульсов:

10V

2 мкс

10V

5 мкс

3.Исследовать работу дифференцирующей цепи, подав на вход 2 прямоугольные импульсы   изменяя постоянную времени с помощью различных R. Эпюры вводного и выходного напряжений зарисовать. Экспериментально определить длительность выходных импульсов для четырех значений резисторов.

Длительность выходных импульсов.

| R, кОм | , мкс |
| --- | --- |
| 10 | 7.5 |
| 20 | 15 |
| 30 | 21 |

4.Исследовать работу интегрирующей цепи, подав на вход 2 прямоугольные импульсы и изменяя постоянную времени с помощью различных С. Эпюры выходных и входных напряжений зарисовать. Рассчитать длительность фронтов выходных импульсов и  сравнить их с экспериментальными значениями.

Длительность выходных импульсов.

| С, пФ | , мкс | , мкс |
| --- | --- | --- |
| 3300 | 60 | 60 |
| 6800 | 120 | 120 |
| 10000 | 225 | 200 |