- Московский государственный технический университет им.Н.Э. Баумана

Лабораторная работа №8

Генераторы прямоугольных импульсов, использующие схему задержки фронта импульсов.

Выполнил Драгович Д.

Группа ИУ6-42

## Москва       2026

Цель работы – экспериментальное исследование генераторов прямоугольных импульсов, работающих в ждущем режиме.

### Теоретическая часть

Для построения генератора прямоугольных импульсов используется схема задержки фронта импульса, которая строится на базе двухвходового ТТЛ-ключа (рис.1).

Рис. 1.

Процесс перезарядки конденсатора С1 описывается уравнением:

UC1(t)=UC1исх+ΔUC1(1−e−tτ),

где τ=C1R1 – постоянная времени заряда конденсатора С1; UC1исх=Uп – падение напряжения на конденсаторе до подачи положительного перепада на вход схемы; UC1=UC1кон−UC1исх, UC1кон=Eк−Uп - уровень, к которому стремится напряжение на конденсаторе С1 в процессе его заряда.

UC1(t=tзад)=Uп+(Eк−2Uп)(1−e−tзадτ)=2Uп ⇒ tзад=τln(Eк−2UпEк−3Uп).

Рис. 2.

Для построения генератора прямоугольных импульсов заданной длительности, но меньшей, чем длительность входного сигнала, используют два ТТЛ-ключа, один из которых совместно с диодом VD1 и конденсатором С1 выполняет роль схемы задержки фронта входного импульса (рис.2).

Рис. 3.

На рис.3 представлена схема генератора прямоугольных импульсов с длительностью, превышающей длительность входного сигнала. Она построена на трёх ТТЛ-ключах, два из которых ЛЭ2 и ЛЭ3 представляют собой бистабильную ячейку – RS-триггер. Входной сигнал низкого уровня, подаваемый на одно плечо (ЛЭ2) бистабильной ячейки переводит его в состояние, когда на первом выходе бистабильной ячейки возникает высокий уровень напряжения, а на втором – низкий. Возвращение бистабильной ячейки в исходное состояние произойдёт, если такой же сигнал (низкого уровня) подать на второй вход. Поскольку на входах бистабильной ячейки одновременно не могут присутствовать два низки уровня напряжения, то схема задержки фронта должна иметь tзад больше, чем длительность входных запускающих генератор прямоугольных импульсов. Таким образом, генератор вырабатывает импульсы, длительность которых определяется не длительностью входных сигналов, а параметрами деталей хронирующей цепи C1R1. Кроме того, рассмотренные генераторы работают в ждущем режиме, вырабатывая сигнал каждый раз, когда на вход поступает запускающий импульс генератора.

Экспериментальная часть

1.Исследование влияния конденсатора на длительность выходного импульса

2.Временные диаграммы сигналов контрольных точках 7,4,6,2

| C, пФ | 100 | 600 | 2200 | 6800 | 16000 | 20000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tимп, мкс | 0,3 | 1,95 | 3,94 | 15,89 | 31,63 | 40,02 |

3. Исследование влияния нагрузочного конденсатора на форму выходного импульса

4. Временные диаграммы ля контрольных точек 5,6,4

Сн = 3.3 нФ

tпер.ф = 178 нс

tзад.ф = 163 нс

Сн = 6.6 нФ

tпер.ф = 460 нс

tзад.ф = 302 нс

5. Исследование влияния конденсатора на длительность выходного импульса

| C, пФ | 1200 | 2200 | 3300 | 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tимп, мкс | 2,1 | 4,1 | 6,1 | 17,6 |

6.Противофаза