Диоды.

Диод – полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом.

Классификация диодов.

Диоды классифицируются:

- По частоте:

  - низкочастотные;

  - среднечастотные;

  - высокочастотные;

  - СВЧ – диоды.

- По технологии изготовления:

  - точечные;

  - сплавные;

  - диффузионные.

- По функциональному назначению:

  - выпрямительные;

  - универсальные;

  - светодиоды;

  - туннельные диоды.

Основными характеристиками выпрямительного диода являются следующие параметры: Iпр,Uпр, Iпр max, Uпрmax, Iобр, Uобр max, rдиф, где rдиф – дифференциальное сопротивление диода: rдиф=ΔUΔI.

Для стабилитрона основными параметрами являются Iс min, Iс max, Uс min, Uс max, кроме того стабилитрона (определяется в рабочей точке), номинальные данные и напряжение пробоя Uобр max. Также даётся ТКН (температурный коэффициент напряжения): ТКН=ΔUсΔT V°C или в % на С: ТКН=UсUс номΔT.

Импульсные диоды характеризуются рабочей частотой f и импульсной характеристикой: tвост (время, за которое диод восстанавливает свои свойства), ёмкостью p-n-перехода Cpn и теми же характеристиками, что и выпрямительные диоды: Iпр, Iобр и т.д.

#### Модель диода. Диод и стабилитрон в электрической цепи

постоянного и переменного тока.

Основным методом расчёта электронных схем является графоаналитический метод и метод эквивалентных схем.

Метод эквивалентных схем предполагает построение моделей (схем замещения) устройств для режимов большого и малого сигналов. В режиме малого сигнала предполагают, что ВАХ на рассматриваемом участке линейна. В режиме большого сигнала предполагают, что сигнал переводит устройство в существенно нелинейный режим работы, который не записывается через законы Ома и Киргофа. Т.е. в режиме малого сигнала применяют линейные схемы замещения, а в режиме большого сигнала – нелинейные схемы замещения и метод сшивки.

Метод сшивки предполагает разбиение нелинейного промежутка на линейные участки, для каждого из которых строится своя линейная схема замещения. Окончательный результат получается как сумма решений на каждом участке.

Модель диода.

Дана ВАХ диода и его рабочая точка. Построить схему замещения диода для заданной рабочей точки.

Случай 1: рабочая точка расположена на прямой ветви ВАХ.

Для построения схемы замещения диода в точке A ВАХ диода раскладываем в ряд Тейлора:

U=UI=IA+dUdI|I=IAI−IA+…		(1)

##### Обозначим rдиф=dUdI|I=IA, тогда с учётом обозначения, формула (1) имеет вид: U=UA+rдиф(I-IA)+…

Пренебрегая членами 2-го порядка, получим: U=(UA-IA rдиф)+Irдиф или

U=U0+Irдиф			(2)

Уравнение (2) описывает линейную аппроксимацию ВАХ диода на достаточно линейном участке ВАХ. Согласно формуле (2) схема замещения диода имеет вид:

Случай 2: рабочая точка расположена на обратной ветви ВАХ.

Наклон аппроксимирующей прямой определяется величиной Rобр.

В соответствии с этой аппроксимацией схема замещения диода на обратной ветви имеет вид:

Рассмотрим задачи, связанные с определением рабочей точки диода и стабилитрона.

Задача 1: определить рабочую точку диода для следующей электрической цепи.

Дано: ВАХ, R, E.

Задачу решаем графоаналитическим методом.

По второму закону Киргофа получим: E=IдR+Uд(1)

Уравнение (1) – уравнение нагрузочной прямой. Уравнение (2) – уравнение ВАХ диода.

Для определения рабочей точки диода строим нагрузочную прямую в координатах ВАХ.

- Iд=0;	Uд хх=E

- Uд=0;	Iд кз=ER

Искомая точка – точка пересечения ВАХ и нагрузочной прямой.

Задача 2: определить величину сопротивления Rб для цепи, содержащей стабилитрон, если рабочая точка стабилитрона находится в номинальной точке.

Дано: ВАХ, VD, E

Задачу решаем аналогично задаче 1:

E=IстRб+Uст;(1) − уравнение нагрузочной прямой;Uст=Uст(Iст);(2) − уравнение ВАХ;

Изобразим ВАХ и в её координатах построим т. А и нагрузочную прямую:

Наклон нагрузочной прямой определяется величиной Rб: Rб=E−Uст 0Iст 0, Ω

Задача 3: определить пределы изменения напряжения E на входе цепи, содержащей сопротивление Rб и стабилитрон VS.

Данную задачу можно решить двумя способами:

Решим задачу графоаналитическим методом.

E=IстRб+Uст;

Далее по известной ВАХ, E и Rб определяем положение рабочей точки А (см. рис.). Пределы изменения E (Emin и Emax) определяем графически на ВАХ. При изменении E нагрузочная прямая смещается параллельно самой себе. Поэтому крайними положениями точки А будут точки A’ и A’’.

Задачу можно решить и другим методом. Он заключается в том, что переходят к цепи, содержащей один нелинейный элемент, причём Iнэ=IR=Iст, а Uнэ=Uст+Irб. Т.е. ВАХ этого нелинейного элемента строится суммированием напряжений на Rб при одинаковом токе.

Задача 4: определить величину Rб для цепи, содержащей стабилитрон, подключённый параллельно Rн.

Дано: E, Rн,ВАХ VS

Определить Rн.

Для решения задачи запишем следующие уравнения:

E=IстRб+Uст;(1)Uст=Uст(Iст);(2)

Уравнение (1) представляет собой уравнение нагрузочной прямой, уравнение (2) – ВАХ стабилитрона, уравнение (3) – первый закон Киргофа для узла 1. Далее, используя уравнения (2) и (3), строим ВАХ эквивалентного нелинейного элемента, состоящего их стабилитрона и параллельно ему резистора Rн. ВАХ эквивалентного нелинейного элемента строится путём суммирования токов Iст и Iн при одинаковых напряжениях.

Наклон нагрузочной прямой определяется величиной Rб.

Эта схема носит название параметрического стабилизатора и применяется в опорных источниках питания. Качество напряжения на нагрузке оценивается коэффициентом пульсаций (Kп):

Kп=ΔUвыхΔUвых номΔUвхΔUвх ном;

Коэффициент пульсаций показывает насколько влияет изменение напряжения на входе цепи на изменение напряжения на выходе цепи.

Система электропитания. Классификация и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодный выпрямитель с R нагрузкой.

Источники питания составляют основную часть электронного устройства. Примерно 50% от веса аппаратуры составляет блок питания из-за того, что в его состав как правило входит трансформатор, который имеет большие габариты и массу.

Блок питания состоит из: трансформатора, диодной схемы, сглаживающего фильтра и стабилизатора.

Система электропитания – совокупность первичных и вторичных источников питания.

Первичные источники питания – устройства, преобразующие неэлектрическую энергию в энергию электрическую (генераторы и т.п.)

Вторичные источники питания – устройства, преобразующие один вид электрической энергии в другой (например переменный ток в постоянный (выпрямители), постоянный ток в переменный (инверторы)).

Трансформатор предназначен для согласования диодной схемы с питающей сетью. Отношение количества витков вторичной и первичной обмоток называется коэффициентом трансформации n=W2W1. Второе назначение трансформатора – изоляция диодной схемы от сети в том случае, если нагрузка заземлена.

Диодная схема предназначена для выпрямления напряжения на входе и получения на выходе некоторой постоянной составляющей.

Ud	– постоянная составляющая напряжения;

Id	– постоянная составляющая тока.

В зависимости от вида диодной схемы качество напряжения на выходе диодной схемы различны. Это качество оценивает коэффициент пульсаций:

Kп=Udm1Ud⋅100%.

Коэффициент пульсаций может быть как больше 1 (для двухполупериодных выпрямителей), так и меньше 1 (для однополупериодных).

В качестве сглаживающих фильтров используют пассивные RC и LC фильтры (чаще используют фильтры LC). Одно звено LC фильтра уменьшает коэффициент пульсаций не более чем в 25 раз. Для более сильного уменьшения Kп применяют 2-х или 3-х звенные фильтры. (при количестве звеньев больше 3 возможно самовозбуждение).

Стабилизатор предназначен для дальнейшего уменьшения пульсаций (уменьшает Kп в 1000 и более раз). Как правило его основа – интегральные микросхемы (ОУ или специальные микросхемы).

Совокупность трансформатора, диодной схемы и сглаживающего фильтра называется выпрямителем. Основными характеристиками выпрямителя являются:

- средневыпрямленный ток на нагрузке I0;

- средневыпрямленное напряжение на нагрузке U0;

- коэффициент пульсаций на нагрузке Kп0;

- внешняя характеристика выпрямителя U0=U0(I0).

Однополупериодная схема выпрямителя.

Процессы, происходящие в схеме, покажем на осциллограммах:

В положительный полупериод напряжения U2 диод VD открывается и через нагрузку протекает ток i2 равный id i2=U2Rн. При этом на нагрузке напряжение имеет синусоидальный характер с амплитудой U2m (падением напряжения на диоде пренебрегаем).

В отрицательный полупериод напряжения U2 диод VD заперт и к нему приложено обратное напряжение Uобр max=U2m. Таким образом напряжение и ток на нагрузке имеют импульсный характер (от 0 до  – синусоидальный характер и от  до 2 напряжение и ток равны нулю).

Определим характеристики выпрямителя:

- Действующее напряжение вторичной обмотки трансформатора:
Ud=12π02πU2msin ωt2d(ωt)=12π0πU2m2sin2 ωt d(ωt)
обозначим t=, тогда Ud=2πU2mили Ud=0.45U2.

Отсюда сразу виден недостаток однополупериодной схемы выпрямления: средневыпрямленное напряжение обмотки более чем в 2 раза меньше U2.

- Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
Id=12π02πI2msin υ2dυ=12π0πI2m2sin2 υdυ=0.5I2m, где I2m – амплитуда тока вторичной обмотки трансформатора.
Зная соотношение между Ud и U2 можно записать следующее выражение:
I2=1.57Id,где Id – средневыпрямленный ток Id=UdRн.
Эти выражения позволяют определить мощность вторичной обмотки трансформатора, а также получить требования к намоточному проводу вторичной обмотки (P2=U2I2).

- Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора:
между током первичной и вторичной обмотки зависимость линейна i1=i2n, где n – коэффициент трансформации. В свою очередь i2=I2-Id, тогда i1=1nI2−Id. Определим действующее значение тока i1 (I1):
I1=1n12π02πI2(υ)−Id2dυ=1n12π32Id2−Id2=1.21nId.
Далее можно определить мощность P1 первичной обмотки трансформатора (P1=U1I1). Зная мощность первичной и вторичной обмоток можно рассчитать типовую мощность трансформатора (S): S=12P1+P2

- Обратное напряжение на диоде Uобр max=2U2

- Частота первой гармоники напряжения на нагрузке (fн1): fн1=fсети=50 Hz.
Отсюда следует второй недостаток однополупериодной схемы выпрямления. Он состоит в том, что при частоте 50 Hz при построении сглаживающего фильтра необходимы более громоздкие L и C.

- Коэффициент пульсаций Kп=U1mUd, где U1m определяется путём разложения в ряд Фурье кривой напряжения на нагрузке (для однополупериодной схемы выпрямления U1m>Ud, что также является её недостатком).

Т.к. в токе вторичной обмотки присутствует постоянная составляющая, равная Id, то трансформатор испытывает вынужденное подмагничивание поэтому возможно искажение сигнала на выходе трансформатора за счёт его насыщения. Чтобы избежать этого, увеличивают размеры трансформатора.

В связи с перечисленными недостатками данная схема используется если не требуется высокого качества выходного сигнала.

Двухполупериодная схема со средней точкой.

Она содержит трансформатор  со средним выводом и два диода. Состоит из двух однополупериодных выпрямителей.

W’2=W’’2; n=W2'W1=W2''W1

Из схемы сразу виден её недостаток: необходимость вывода средней точки трансформатора и одинаковое число витков вторичной обмотки.

Изобразим временные диаграммы:

Рассмотрим работу данной схемы.

В положительный полупериод открыт диод VD1 и через нагрузку протекает ток диода iд1. Амплитуда напряжения нагрузки Uн max=U2m. В отрицательный полупериод закрывается диод VD1 и открывается диод VD2 так как полуобмотки идентичны, то амплитуда напряжения на нагрузке также будет равна U2m. Напряжение на нагрузке имеет импульсный характер, причём частота основной гармоники в 2 раза больше частоты сети (fн1=2fсети). Ток, протекающий в каждой из полуобмоток отличен от нуля в течение одного полупериода. Относительно сердечника трансформатора магнитные потоки, создаваемые токами полуобмоток, имеют синусоидальный характер. Поэтому можно считать, что ток вторичной обмотки трансформатора (относительно сердечника) имеет синусоидальный характер.

Основные характеристики выпрямителя.

- Средневыпрямленное напряжение на нагрузке Ud:
	т.к. данный выпрямитель является комбинацией из двух однополупериодных выпрямителей, то: Ud=2*(0.45)=0.9U2.

- Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора:
	т.к. характер тока, протекающего через полуобмотку трансформатора (в сравнении с однополупериодным выпрямителем) не изменился, то соотношение будет таким же: I2=12I2m.
Далее, проделав аналогичные выводы, что и для однополупериодного выпрямителя, получим:
I2m=U2mRн; U2m=2U2; U2=Ud0.9; I2=12⋅1.57Id, где Id=UdRн
						I2=0.785Id.

- Действующее значение тока первичной обмотки трансформатора:
	т.к. относительно сердечника трансформатора ток вторичной обмотки синусоидальный, то: I1=I1m2, где I1m=I2mn. Подставляя вместо I2m соотношение, полученное ранее, имеем: I1=1.11Idn,где n - коэффициент трансформации.

- Обратное напряжение на диоде (Uобр max): Uобр max=2U2m=22U2. Отсюда виден недостаток данной схемы выпрямления: наличие большого обратного напряжения.

- Коэффициент пульсаций Kп=0.67

- Частота основной гармоники fн1=2fсети

Данная схема имеет следующие преимущества перед однополупериодной:

- более низкий Kп;

- более высокая частота основной гармоники.

К недостаткам схемы можно отнести усложнение схемы и конструкции трансформатора.