## Генераторы

-----------------

1.Для генератора синусоидальных колебаний сформулировать условно баланса фаз и амплитуд и привести пример принципиальной схемы.

Условия баланса фаз и амплитуд:

b- коэф обр связи (это комплексная величина!)

Ku-коэф усиления

Re [b*Ku]->1

Jm [bKu]->0

Принципиальная схема генератора-трехточки:

b= Z2/(Z2+Z3)

Пример LC:

2.Как стабилизировать частоту генерируемых колебаний в генераторах?

Очень важным требованием, предъявляемым к генераторам, является стабильность частоты генерируемых колебаний.

Нестабильность частоты оценивается коэффициентом относительной нестабильности:

Одним из наиболее эффективных способов стабилизации является кварцевый способ стабилизации, основанный на применении кварцевого резонатора:

Рис. 1 - Эквивалентная схема кварцевого резонатора

Рис. 2 - Зависимость характера сопротивления от частоты

Мы видим что на крайних участках сопротивление имеет емкостной вид, а на среднем -индуктивный. Кварц может быть эквивалентом как последовательного колебательного контура, так и параллельного. На частоте f01 происходит резонанс напряжений , а на f02- токов.

3.За счет чего включение кварцевого резонатора  позволяет стабилизировать частоту генерируемых сигналов?

Нестабильность обратно пропорциональна добротности, а кварцевый резонатор обладает высокой добротностью. Кварцевый резонатор включают вместо кондера, либо вместо катушки в контуре. При этом контур настраивают на собств частоту кварца и кол контур начинает генерировать определенную частоту колебаний.  Он имеет 2 близкие резонансные частоты, так что спектр частот, на которых будет наблюдаться баланс фаз (и возможно амплитуд- я лично хз,простите), и соответственно, будут все условия для генерации, ШИРЕ – вот вам и стабильность.

4.Что нужно предпринять в ВЧ генераторе гармонических колебаний, чтобы изменение сопротивления нагрузки не влияло бы на частоту выходного сигнала?

Трансформаторная связь:

W2<W1

К левой части подключается транзистор. Мы видим, что величина нагрузочного резистора  не будет влиять на  тау заряда/разряда, так как в цепи кондера нет резистора. Кондер в составе контура создал колебания нужной частоты и они по трансформаторной связи передались на катушку 2 (обозначена по числу витков- W2). Но трансформатор- нетехнологичная деталь, на ней рассеиваеится полезная мощность и она громоздкая.

5.В генераторе с мостом Вина вместо синусоиды на  входе получили прямоугольные импульсы. О чем это говорит и как исправить положение?

Мост Вина:

Эта схема используется вместо фазовращающей цепи. Это наиболее употребит. вариант. R1=R2=R, C1=C2=C R3=2R4

Рис3.Полная схема генератора с мостом Вина

Если получаем прямоугольные импульсы, то значит мы перегрузили генератор, то есть сделали слишком глубокую ос. (Rос = 2R ) на рис R –это самый нижний резистор.

Надо сделать менее глубокую ос, чтобы были гармонические колебания.

6.Чем различаются между собой "мягкий" и "жесткий" режимы самовозбуждения генератора?

В некоторых системах генераторов предусматривается возможность автоматически изменять положение рабочей точки на ВАХ транзистора после включения по мере перехода в стационарный режим работы. Необходимость такого смещения диктуется прежде всего энергетическими показателями автогенератора. Наиболее экономичный режим работы генератора может быть обеспечен, если транзистор работает с отсечкой выходного тока. Для обеспечения такого режима в биполярном транзисторе рабочая точка должна располагаться на ВАХ, вблизи области отсечки. Однако при этом крутизна транзистора в рабочей точке уменьшается, а следовательно, уменьшается и коэффициент усиления для сигналов малой амплитуды. В результате при включении генератора может не выполниться амплитудное условие возбуждения. Для того чтобы возбудить генератор требуется либо существенно увеличить глубину ОС, либо "раскачивать" генератор, используя внешний источник возбуждения. Этот случай относится к так называемому жесткому возбуждению автогенератора. Если положение рабочей точки транзистора соответствует работе с высокой крутизной, то амплитудное условие самовозбуждения легко реализуется. Такой режим самовозбуждения называют мягким.

7.Что нужно предпринять в генераторе гармонического сигнала, чтобы уменьшить коэффициент гармоник?

Кг_ос= Кг/(1-bKг), где b-коэф обратной связи

Главный способ борьбы с ним- увеличение  глубина ос.

8.На операционном усилителе построены генераторы синусоидальных колебаний и прямоугольных импульсов. Сопоставить выполнение баланса фаз и амплитуд в обоих случаях.

Тут смысл такой: UR2 >UC. Таким образом генератор будет перегружен и первое условие в балансе фаз/амплитуд (см 1) будет больше 1. Из-за этого произойдет провал.

9.Как в генераторе прямоугольных импульсов можно управлять длительностью полупериодов выходного сигнала? Привести примеры схем?

Меняя соотношения сопротивлений получим необходимые полупериоды.

// (формулы и схема содраны из методу, так что все верно)

В мультивибраторе два состояния неустойчивого равновесия обес-
печиваются резисторной положительной обратной связью между выходом
и   неинвертирующим входом за счет делителя  R2 R3    .Переключение

схемы осуществляется за счет изменения напряжения  ,   на
инвертирующем входе операционного усилителя.

, где

Возбуждение колебаний в данной схеме является мягким.

10.Какие сигналы генерирует ждущий генератор? Чем определяется частота, форма и амплитуда выходного сигнала генератора? Привести пример схемы.

Генератор ждущих импульсов генерирует одиночные колебания под действием внешних запускающих импульсов.

Форма зависит от того перегрузим ли мы генератор или нет: перегрузим - прямоугольные выходные импульсы, а если не будем перегружать, то гармонические.

Частота зависит от того, успевает ли он срабатывать если подавать запускающие импульсы высокой частоты. Амплитуда определяется питанием усилителя.

11.Каким образом строятся генераторы линейно изменяющегося напряжения. Привести пример такого генератора.

Пилообразные импульсы имеют форму:

Важно, чтобы прямой ход был линейным.

Принцип получения пилообразного напряжения зключается в медленном заряде (или разряде) кондера через большое сопротивление во время прямого хода и в быстром его разряде (или заряде) через малое сопротивление во время обратного хода. В упрощенном виде это показано на рисунке 3.

Рис. 3 - Принцип получения пилообразного напряжения

14.Как следует подключать нагрузку к генератору       пилообразного напряжения, чтобы она не оказывала влияние на линейность выходного сигнала?

Нагрузку нужно подключать через буферный стоковый повторитель, он обладает высоким  сопротивлением и тау=CR будет высокая вне зависимости от величины нагрузки.