Вопросы для подготовки к контрольной

работе №1

Широкополосные усилители

----------------------------------------

Дать определение широкополосному усилителю.

Дать определение различным параметрам импульсного сигнала.

Что общего между широкополосным и импульсным усилителями?

Какие требования предъявляются к усилителю импульсного сигнала, чтобы наилучшим образом воспроизводить фронт, срез и вершину выходного сигнала,

Каким образом в рамках традиционной схемотехники можно расширить полосу пропускания широкополосного усилителя? Влияет ли это на другие параметры усилителя и, если да, то на какие и как?

Каким образом можно улучшить с помощью цепей НЧ и ВЧ коррекции

свойства усилителя? Есть ли пределы расширения полосы пропускания у широкополосного усилителя?

## Усилители постоянного тока

-------------------------------------

Дать определение усилителю постоянного тока (УПТ) и операционному усилителю (ОУ). Привести структурную схему ОУ, его основные параметры и их численные значения.

Что такое «дреф нуля» УПТ и почему ему уделяется столько внимания?

Почему в УПТ получили широкое распространение дифференциальные каскады?

Что предусмотрено в ДУ для снижения дрейфа нуля? Влияет ли это на коэффициент усиления по напряжению ДУ?

Назовите источники погрешности работы дифференциального усилителя и пути их уменьшения.

Какой величины должно быть сопротивление резистора в эмиттерной цепи ДУ? Чем обусловлены требования к нему?

Почему в ДУ Rэ не влияет на парафазный Кu ?

Что такое ГСТ? Для чего это устройство применяют в УПТ?

Почему в ДУ изменение напряжений источников питания (в определенных пределах) не влияет на уровень выходного напряжения? А в каких пределах можно изменять Еп?

Известно, что ДУ сохраняют свою работоспособность и при изменении напряжений источников питания. Что происходит в ДУ при изменении напряжений источников питания?

Есть ли ОС в дифференциальном усилителе, и, если да, то какие и чем они определяются?

Что такое коэффициент усиления синфазной составляющей сигнала? Чем он определяется и каким должен быть?

Какова максимально возможная амплитуда выходного сигнала в УПТ с дифференциальным входным каскадом?

Какова максимально достижимая величина коэффициента усиления по напряжению у дифференциального усилителя?

Почему входное сопротивление и коэффициент усиления по напряжению у дифференциальных усилителей с симметричным и асимметричным входом могут различаться? Когда это возможно?

С какой целью в УПТ используют цепь сдвига уровня напряжения?

Для чего в УПТ применяются эмиттерные повторители и в каком режиме работают их транзисторы? Как задается РТ этих транзисторов?

Как Вы себе представляете дифференциальный усилитель с минимальным дрейфом нуля?

Что такое "токовое зеркало"? Где оно находит применение?

Каким образом у УПТ можно обеспечить высокое входное сопротивление?

Чем определяется быстродействие УПТ?

Как обеспечивается нулевой уровень выходного сигнала на выходе УПТ при нулевом уровне входного сигнала?

Можно ли использовать ДУ в качестве фазоинвертора? Если да, то как и какова его усилительная способность (Кuo) по каждому каналу?

Почему в УПТ стремятся предельно сократить количество усилительных каскадов? Каким образом обеспечивают при этом необходимое усиление?

### Усилители мощности

---------------------------

Каким образом в УМ рабочую точку транзисторов смещают в класс А, АВ, В?

Как построить УМ по бестрансформаторной схеме, если в распоряжении имеются мощные транзисторы одного типа проводимости? Показать эквивалентность плеч каскада в этом случае.

Почему в двухтактных трансформаторных УМ класса А не устанавливают блокировочных конденсаторов в эмиттерной и базовой цепях?

Что следует предпринять в УМ, чтобы повысить его КПД?

В усилителях мощности классов А и В в эмиттерной цепи транзисторов устанавливают резисторы Rэ. Действуют ли при этом в этих схемах ОС и, если да, то какая?

Почему оконечные каскады усилителей очень часто выполняют по схеме ОК?

Как выполняют бестрансформаторные УМ, если нагрузочный ток составляет несколько ампер?

Как обеспечить при заданном Ек в двухтактном трансформаторном каскаде УМ класса А требуемую мощность Рн в нагрузке Rн?

Чем определяются частотные свойства трансформаторного двухтактного УМ? А бестрансформаторного?

Каким образом в УМ добиваются требуемого уровня нелинейных искажений?

Чем определяется максимальная мощность выходного сигнала в бестрансформаторном УМ?

По какой схеме включаются чаще всего транзисторы в УМ, работающих на низкоомную нагрузку и почему?

Различаются ли входные сопротивления у каскадов класса А и АВ, если да, то как и почему?

Охватываются ли оконечные каскады ОС, то как и почему?

Почему бестрансформаторные УМ очень часто выполняются на составных транзисторах с дополнительным типом проводимости?