Московский Государственный Технический Университет им. Н. Э. Баумана

Факультет «Информатика и системы управления»

Кафедра «Компьютерные системы и сети»

Отчёт по лабораторной работе №2

курса «Электроника»

Тема: Три схемы включения транзистора

студент группы ИУ6-42

Шумаев Дмитрий Анатольевич

Москва

2006

Цель работы – изучить, как влияют различные способы включения биполярного транзистора и величина сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.

## 1. Экспериментальная оценка малосигнальных параметров усилительных каскадов.

### 1.1. Каскад ОЭ.

Рис. 1. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОЭ.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 27.48E-03 | 20.0E-03 | 15.82E-06 | 1.0E-03 | 38.7 | 0.72 | 27.9 | 845 | 2196 |
| 510 | 27.48E-03 | 448.9E-03 | 25.84E-06 | 881.0E-06 | 34.1 | 16,3 | 555.9 |  |  |
| 2000 | 27.44E-03 | 1,281E+00 | 26.28E-06 | 641.6E-06 | 24.4 | 46,7 | 1139.5 |  |  |
| 3600 | 26.96E-03 | 1.629E+00 | 31.9E-06 | 454.3E-06 | 14.2 | 54,4 | 772.5 |  |  |
| 6800 | 26.38E-03 | 1.913E+00 | 38.55E-06 | 283.2E-06 | 7.3 | 72,5 | 529.3 |  |  |
| 10000 | 26.09E-03 | 2.036E+00 | 41.73E-06 | 205.6E-06 | 4.9 | 78,0 | 382.2 |  |  |
| 20000 | 25.72E-03 | 2.196E+00 | 45.48E-06 | 112.1E-06 | 2.5 | 85,4 | 213.5 |  |  |

Таблица 1. Результаты моделирования каскада ОЭ.

Рис. 2. Зависимость параметров усилительного каскада ОЭ от нагрузки.

### 1.2. Каскад ОБ.

Рис. 3. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОБ.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 30.0E-03 | 21.61E-03 | 1.117E-03 | 1.08E-03 | 0.97 | 0.72 | 0.7 | 30 | 2140 |
| 510 | 30.0E-03 | 485.4E-03 | 1.105E-03 | 952.1E-06 | 0.86 | 16.2 | 13.9 |  |  |
| 2000 | 30.0E-03 | 1.359E+00 | 1.090E-03 | 680.6E-06 | 0.62 | 45.0 | 27.9 |  |  |
| 3600 | 30.0E-03 | 1.704E+00 | 989.0E-06 | 475.4E-06 | 0.48 | 56.8 | 27.3 |  |  |
| 6800 | 30.0E-03 | 2.005E+00 | 902.6E-06 | 297.3E-06 | 0.33 | 66.8 | 22 |  |  |
| 10000 | 30.0E-03 | 2.138E+00 | 861.6E-06 | 216.0E-06 | 0.25 | 71.3 | 17.8 |  |  |
| 20000 | 30.0E-03 | 2.311E+00 | 816.2E-06 | 118.0E-06 | 0.14 | 77.0 | 10.78 |  |  |

Таблица 2. Результаты моделирования каскада ОБ.

Рис. 4. Зависимость параметров усилительного каскада ОБ от нагрузки.

### 1.3. Каскад ОК.

Рис. 5. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОК.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 18.08E-03 | 8.21E-03 | 11.93E-06 | 410.3E-06 | 34.4 | 0.45 | 15.5 | 4479 | 59 |
| 510 | 23.90E-03 | 22.72E-03 | 6.08E-06 | 44.57E-06 | 7.3 | 0.95 | 7.0 |  |  |
| 2000 | 24.42E-03 | 23.99E-03 | 5.60E-06 | 12.02E-06 | 5.3 | 0.98 | 5.2 |  |  |
| 3600 | 24.50E-03 | 24.19E-03 | 5.47E-06 | 6.74E-06 | 2.1 | 0.99 | 1.9 |  |  |
| 6800 | 24.55E-03 | 24.31E-03 | 5.43E-06 | 3.60E-06 | 0.66 | 0.99 | 0.65 |  |  |
| 10000 | 24.56E-03 | 24.35E-03 | 5.40E-06 | 2.46E-06 | 0.46 | 0.99 | 0.46 |  |  |
| 20000 | 24.59E-03 | 24.40E-03 | 5.39E-06 | 1.25E-06 | 0.23 | 0.99 | 0.23 |  |  |

Таблица 3. Результаты моделирования каскада ОК.

Рис. 6. Зависимость параметров усилительного каскада ОК от нагрузки.

## 2. Аналитический расчёт параметров усилительных каскадов (при Rн=3600 Ом).

### 2.1. Каскад ОЭ.

### 2.2. Каскад ОБ.

### 2.3. Каскад ОК.

### 2.4. Сравнение данных эксперимента и аналитического расчёта.

|  | Схема ОЭ |  | Схема ОБ |  | Схема ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент |
| Ki | 14.2 | 13.0 | 0.48 | 0.48 | 2.1 | 0.90 |
| Ku | 54.4 | 42.0 | 56.8 | 42 | 0.99 | 0,98 |
| Kp | 772.5 | 546.0 | 27.3 | 20 | 1.9 | 0.882 |
| Rвх, Ом | 845.0 | 1140.0 | 30 | 42 | 4479.0 | 3300 |
| Rвых, Ом | 2196.0 | 2650.0 | 2141 | 2660 | 59.0 | 80 |

Таблица 4. Сопоставление экспериментальных данных и результатов аналитического расчёта параметров усилительных каскадов при Rн=3600 Ом.

## 3. Определение каскада с наибольшим усилением по мощности.

Как видно из графиков пункта 1.4, наибольшим усилением сигнала по мощности обладает каскад ОЭ при сопротивлении нагрузки 3600 Ом..

Коэффициент усиления по напряжению каскада ОБ примерно равен коэффициенту усиления по напряжению каскада ОЭ. Однако усиления по току каскад ОБ не даёт (из-за того, что коллекторный и эммитерный токи практически равны). В результате, усиление мощности сигнала для данного каскада меньше, чем для каскада ОЭ.

Каскад ОК имеет большой коэффициент усиления по току (теоретически даже превышающий аналогичный коэффициент каскада ОЭ), но не усиливает напряжения, поэтому этот каскад показал наихудшее усиление по мощности (кроме области малых нагрузок).

## 4. Определение соотношения между параметрами различных усилительных каскадов.

Анализ экспериментальных данных говорит об универсальности каскада ОЭ, поскольку он обеспечивает максимальное усиление входного сигнала как по току, так и по напряжению. Минимальным усилением по току обладает каскад ОБ,  минимальным усилением по напряжению – каскад ОК.

Наибольшим входным и наименьшим выходным сопротивлением обладает каскад ОК. Наименьшим входным и наибольшим выходным сопротивлением обладает каскад ОБ.

Входные и выходные сопротивления рассмотренных усилительных каскадов не зависят от величины нагрузки. Исключением является входное сопротивление каскада ОК, которое растёт с увеличением сопротивления нагрузочного резистора.

Отметим также, что каскад ОЭ инвертирует входной сигнал (то есть выходной сигнал находится в противофазе со входным), а каскады ОБ и ОК – не инвертируют.

## 5. Экспериментальное определение граничной частоты.

Рис. 7. АЧХ каскада ОЭ при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  84.95 кГц

Рис. 8. АЧХ каскада ОБ при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  216.74 кГц

Рис. 9. АЧХ  каскада ОК при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  2.27 МГц

## 6. Аналитический расчёт граничной частоты.

### 6.1. Каскад ОЭ.

### 6.2. Каскад ОБ.

### 6.3. Каскад ОК.

### 6.4. Сравнение экспериментальных данных и результатов расчёта.

|  | Схема ОЭ |  | Схема ОБ |  | Схема ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент |
| fв, Гц | 7.5E+04 | 8.5E+04 | 3.9E+05 | 2.3E+05 | 8.0E+5 | 2.2E+06 |

## Выводы

Коэффициент усиления по мощности усилительного каскада максимален, если сопротивление нагрузки равно выходному сопротивлению этого каскада.

Для построения большинства усилителей, видимо, наилучшим образом подойдёт каскад ОЭ, так как он имеет высокие коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности.

Применять для построения усилителя каскад ОБ в подавляющем большинстве случаев нецелесообразно, так как этот каскад имеет по сравнению с каскадом ОЭ весьма слабые усилительные свойства. Вдобавок, каскад ОБ имеет малое входное сопротивление.

Основными достоинствами каскада ОК являются высокий коэффициент усиления по току, высокое входное и малое выходное сопротивления, хорошие частотные характеристики. Этот каскад удобен для согласования высокоомных источников сигнала с низкоомной нагрузкой, а также для согласования усилителя с емкостной нагрузкой.