Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана Лабораторная работа №2 Три схемы включения транзистора Студент: Драгович Д. Группа: ИУ6-42 Москва 2006

Цель работы – изучить, как влияют различные способы включения биполярного транзистора и величина сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.

## 1. Экспериментальная оценка малосигнальных параметров усилительных каскадов.

### 1.1. Каскад ОЭ.

Рис. 1. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОЭ.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 27.48E-03 | 20.0E-03 | 15.82E-06 | 1.0E-03 | 38.7 | 0.72 | 27.9 | 845 | 2196 |
| 510 | 27.48E-03 | 448.9E-03 | 25.84E-06 | 881.0E-06 | 34.1 | 16,3 | 555.9 |  |  |
| 2000 | 27.44E-03 | 1,281E+00 | 26.28E-06 | 641.6E-06 | 24.4 | 46,7 | 1139.5 |  |  |
| 3600 | 26.96E-03 | 1.629E+00 | 31.9E-06 | 454.3E-06 | 14.2 | 54,4 | 772.5 |  |  |
| 6800 | 26.38E-03 | 1.913E+00 | 38.55E-06 | 283.2E-06 | 7.3 | 72,5 | 529.3 |  |  |
| 10000 | 26.09E-03 | 2.036E+00 | 41.73E-06 | 205.6E-06 | 4.9 | 78,0 | 382.2 |  |  |
| 20000 | 25.72E-03 | 2.196E+00 | 45.48E-06 | 112.1E-06 | 2.5 | 85,4 | 213.5 |  |  |

Таблица 1. Результаты моделирования каскада ОЭ.

### 1.2. Каскад ОБ.

Рис. 2. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОБ.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 30.0E-03 | 21.61E-03 | 1.117E-03 | 1.08E-03 | 0.97 | 0.72 | 0.7 | 30 | 2140 |
| 510 | 30.0E-03 | 485.4E-03 | 1.105E-03 | 952.1E-06 | 0.86 | 16.2 | 13.9 |  |  |
| 2000 | 30.0E-03 | 1.359E+00 | 1.090E-03 | 680.6E-06 | 0.62 | 45.0 | 27.9 |  |  |
| 3600 | 30.0E-03 | 1.704E+00 | 989.0E-06 | 475.4E-06 | 0.48 | 56.8 | 27.3 |  |  |
| 6800 | 30.0E-03 | 2.005E+00 | 902.6E-06 | 297.3E-06 | 0.33 | 66.8 | 22 |  |  |
| 10000 | 30.0E-03 | 2.138E+00 | 861.6E-06 | 216.0E-06 | 0.25 | 71.3 | 17.8 |  |  |
| 20000 | 30.0E-03 | 2.311E+00 | 816.2E-06 | 118.0E-06 | 0.14 | 77.0 | 10.78 |  |  |

Таблица 2. Результаты моделирования каскада ОБ.

### 1.3. Каскад ОК.

Рис. 3. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОК.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 18.08E-03 | 8.21E-03 | 11.93E-06 | 410.3E-06 | 34.4 | 0.45 | 15.5 | 4479 | 59 |
| 510 | 23.90E-03 | 22.72E-03 | 6.08E-06 | 44.57E-06 | 7.3 | 0.95 | 7.0 |  |  |
| 2000 | 24.42E-03 | 23.99E-03 | 5.60E-06 | 12.02E-06 | 5.3 | 0.98 | 5.2 |  |  |
| 3600 | 24.50E-03 | 24.19E-03 | 5.47E-06 | 6.74E-06 | 2.1 | 0.99 | 1.9 |  |  |
| 6800 | 24.55E-03 | 24.31E-03 | 5.43E-06 | 3.60E-06 | 0.66 | 0.99 | 0.65 |  |  |
| 10000 | 24.56E-03 | 24.35E-03 | 5.40E-06 | 2.46E-06 | 0.46 | 0.99 | 0.46 |  |  |
| 20000 | 24.59E-03 | 24.40E-03 | 5.39E-06 | 1.25E-06 | 0.23 | 0.99 | 0.23 |  |  |

Таблица 3. Результаты моделирования каскада ОК.

## 2. Аналитический расчёт параметров усилительных каскадов (при Rн=3600 Ом).

### 2.1. Каскад ОЭ.

### 2.2. Каскад ОБ.

### 2.3. Каскад ОК.

### 2.4. Сравнение данных эксперимента и аналитического расчёта.

|  | Схема ОЭ |  | Схема ОБ |  | Схема ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент |
| Ki | 14.2 | 13.0 | 0.48 | 0.48 | 2.1 | 0.90 |
| Ku | 54.4 | 42.0 | 56.8 | 42 | 0.99 | 0,98 |
| Kp | 772.5 | 546.0 | 27.3 | 20 | 1.9 | 0.882 |
| Rвх, Ом | 845.0 | 1140.0 | 30 | 42 | 4479.0 | 3300 |
| Rвых, Ом | 2196.0 | 2650.0 | 2141 | 2660 | 59.0 | 80 |

Таблица 4. Сопоставление экспериментальных данных и результатов аналитического расчёта параметров усилительных каскадов при Rн=3600 Ом.

## 3. Экспериментальное определение граничной частоты.

Рис. 4. АЧХ каскада ОЭ при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  84.95 кГц

Рис. 5. АЧХ каскада ОБ при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  216.74 кГц

Рис. 6. АЧХ  каскада ОК при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  2.27 МГц

## 4. Аналитический расчёт граничной частоты.

### 4.1. Каскад ОЭ.

### 4.2. Каскад ОБ.

### 4.3. Каскад ОК.

### 4.4. Сравнение экспериментальных данных и результатов расчёта.

|  | Схема ОЭ |  | Схема ОБ |  | Схема ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент |
| fв, Гц | 7.5E+04 | 8.5E+04 | 3.9E+05 | 2.3E+05 | 8.0E+5 | 2.2E+06 |

Рис. 7. Зависимость параметров усилительного каскада ОЭ от нагрузки.

Рис. 8. Зависимость параметров усилительного каскада ОБ от нагрузки.

Рис. 9 Зависимость параметров усилительного каскада ОК от нагрузки.