Экзаминационные билеты 2006-го года по курсу «Электроника»

Билет №3

1. В усилителях мощности классов А и В в эмиттерной цепи устанавливают резисторы  Rэ. Действуют ли при этом в этих схемах ОС и, если да, то какая?

2. За счет чего ТТЛ-ключ со сложным инвертором способен работать на значительную емкостную нагрузку?

Билет №4

1. С какой целью в УПТ используют цепь сдвига уровня напряжения?

2. Почему уровень выходного сигнала у ЭСЛ-ключа мало зависит от числа нагрузок?

Билет №5

1. “как организованы межкаскадные связи в услителе?”

2. Чем определяется быстродействие ТТЛ-ключа при его включении?

Билет №7

1. “Как влияет Rэ в ДУ на Кu” (Почему в дифференциальном усилителе Rэ не влияет на Кuo ?)

2. Что собой представляет ключ с квазилинейной нагрузкой на МДП транзисторах? Чем определяется его быстродействие?

Билет №11

1. “Дрейф нуля в ДУ”

2. “ИИЛ. Его оличие от ТТЛ”

Билет №17

1. Чем определяется быстродействие ИИЛ ключей?

2. Для чего и где в стабилизаторах напряжения применяют ГСТ?

Билет №20

1. Почему в ключах на униполярных транзисторах как правило не используют линейные резисторы?

2. Каким образом регулируется выходное напряжение в компенсационных стабилизаторах напряжения?

Билет №23

1. Каким образом у УПТ можно обеспечить высокое входное сопротивление?

2. Что нужно предпринять, чтобы на выходе униполярного ключа остаточное напряжение было бы как можно меньше?