Цель работы – изучить, как влияют различные способы включения биполярного транзистора и величина сопротивления нагрузки на свойства усилительного каскада.

## 1. Экспериментальная оценка малосигнальных параметров усилительных каскадов.

### 1.1. Каскад ОЭ.

Рис. 1. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОЭ.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 27.48E-03 | 20.0E-03 | 15.82E-06 | 1.0E-03 | 38.7 | 0.72 | 27.9 | 845 | 2196 |
| 510 | 27.48E-03 | 448.9E-03 | 25.84E-06 | 881.0E-06 | 34.1 | 16,3 | 555.9 |  |  |
| 2000 | 27.44E-03 | 1,281E+00 | 26.28E-06 | 641.6E-06 | 24.4 | 46,7 | 1139.5 |  |  |
| 3600 | 26.96E-03 | 1.629E+00 | 31.9E-06 | 454.3E-06 | 14.2 | 54,4 | 772.5 |  |  |
| 6800 | 26.38E-03 | 1.913E+00 | 38.55E-06 | 283.2E-06 | 7.3 | 72,5 | 529.3 |  |  |
| 10000 | 26.09E-03 | 2.036E+00 | 41.73E-06 | 205.6E-06 | 4.9 | 78,0 | 382.2 |  |  |
| 20000 | 25.72E-03 | 2.196E+00 | 45.48E-06 | 112.1E-06 | 2.5 | 85,4 | 213.5 |  |  |

Таблица 1. Результаты моделирования каскада ОЭ.

Рис. 2. Зависимость параметров усилительного каскада ОЭ от нагрузки.

### 1.2. Каскад ОБ.

Рис. 3. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОБ.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 30.0E-03 | 21.61E-03 | 1.117E-03 | 1.08E-03 | 0.97 | 0.72 | 0.7 | 30 | 2140 |
| 510 | 30.0E-03 | 485.4E-03 | 1.105E-03 | 952.1E-06 | 0.86 | 16.2 | 13.9 |  |  |
| 2000 | 30.0E-03 | 1.359E+00 | 1.090E-03 | 680.6E-06 | 0.62 | 45.0 | 27.9 |  |  |
| 3600 | 30.0E-03 | 1.704E+00 | 989.0E-06 | 475.4E-06 | 0.48 | 56.8 | 27.3 |  |  |
| 6800 | 30.0E-03 | 2.005E+00 | 902.6E-06 | 297.3E-06 | 0.33 | 66.8 | 22 |  |  |
| 10000 | 30.0E-03 | 2.138E+00 | 861.6E-06 | 216.0E-06 | 0.25 | 71.3 | 17.8 |  |  |
| 20000 | 30.0E-03 | 2.311E+00 | 816.2E-06 | 118.0E-06 | 0.14 | 77.0 | 10.78 |  |  |

Таблица 2. Результаты моделирования каскада ОБ.

Рис. 4. Зависимость параметров усилительного каскада ОБ от нагрузки.

### 1.3. Каскад ОК.

Рис. 5. Схема для оценки малосигнальных параметров усилительного каскада ОК.

| Rн, Ом | Напряжение, В |  | Ток, А |  | Ki | Ku | Kp | Rвх, Ом | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход | Вход | Выход |  |  |  |  |  |
| 20 | 18.08E-03 | 8.21E-03 | 11.93E-06 | 410.3E-06 | 34.4 | 0.45 | 15.5 | 4479 | 59 |
| 510 | 23.90E-03 | 22.72E-03 | 6.08E-06 | 44.57E-06 | 7.3 | 0.95 | 7.0 |  |  |
| 2000 | 24.42E-03 | 23.99E-03 | 5.60E-06 | 12.02E-06 | 5.3 | 0.98 | 5.2 |  |  |
| 3600 | 24.50E-03 | 24.19E-03 | 5.47E-06 | 6.74E-06 | 2.1 | 0.99 | 1.9 |  |  |
| 6800 | 24.55E-03 | 24.31E-03 | 5.43E-06 | 3.60E-06 | 0.66 | 0.99 | 0.65 |  |  |
| 10000 | 24.56E-03 | 24.35E-03 | 5.40E-06 | 2.46E-06 | 0.46 | 0.99 | 0.46 |  |  |
| 20000 | 24.59E-03 | 24.40E-03 | 5.39E-06 | 1.25E-06 | 0.23 | 0.99 | 0.23 |  |  |

Таблица 3. Результаты моделирования каскада ОК.

Рис. 6. Зависимость параметров усилительного каскада ОК от нагрузки.

## 2. Аналитический расчёт параметров усилительных каскадов (при Rн=3600 Ом).

### 2.1. Каскад ОЭ.

### 2.2. Каскад ОБ.

### 2.3. Каскад ОК.

### 2.4. Сравнение данных эксперимента и аналитического расчёта.

|  | Схема ОЭ |  | Схема ОБ |  | Схема ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент |
| Ki | 14.2 | 13.0 | 0.48 | 0.48 | 2.1 | 0.90 |
| Ku | 54.4 | 42.0 | 56.8 | 42 | 0.99 | 0,98 |
| Kp | 772.5 | 546.0 | 27.3 | 20 | 1.9 | 0.882 |
| Rвх, Ом | 845.0 | 1140.0 | 30 | 42 | 4479.0 | 3300 |
| Rвых, Ом | 2196.0 | 2650.0 | 2141 | 2660 | 59.0 | 80 |

Таблица 4. Сопоставление экспериментальных данных и результатов аналитического расчёта параметров усилительных каскадов при Rн=3600 Ом.

## 3. Определение каскада с наибольшим усилением по мощности.

Как видно из графиков пункта 1.4, наибольшим усилением сигнала по мощности обладает каскад ОЭ при сопротивлении нагрузки 3600 Ом..

Коэффициент усиления по напряжению каскада ОБ примерно равен коэффициенту усиления по напряжению каскада ОЭ. Однако усиления по току каскад ОБ не даёт (из-за того, что коллекторный и эммитерный токи практически равны). В результате, усиление мощности сигнала для данного каскада меньше, чем для каскада ОЭ.

Каскад ОК имеет большой коэффициент усиления по току (теоретически даже превышающий аналогичный коэффициент каскада ОЭ), но не усиливает напряжения, поэтому этот каскад показал наихудшее усиление по мощности (кроме области малых нагрузок).

## 4. Определение соотношения между параметрами различных усилительных каскадов.

Анализ экспериментальных данных говорит об универсальности каскада ОЭ, поскольку он обеспечивает максимальное усиление входного сигнала как по току, так и по напряжению. Минимальным усилением по току обладает каскад ОБ,  минимальным усилением по напряжению – каскад ОК.

Наибольшим входным и наименьшим выходным сопротивлением обладает каскад ОК. Наименьшим входным и наибольшим выходным сопротивлением обладает каскад ОБ.

Входные и выходные сопротивления рассмотренных усилительных каскадов не зависят от величины нагрузки. Исключением является входное сопротивление каскада ОК, которое растёт с увеличением сопротивления нагрузочного резистора.

Отметим также, что каскад ОЭ инвертирует входной сигнал (то есть выходной сигнал находится в противофазе со входным), а каскады ОБ и ОК – не инвертируют.

## 5. Экспериментальное определение граничной частоты.

Рис. 7. АЧХ каскада ОЭ при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  84.95 кГц

Рис. 8. АЧХ каскада ОБ при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  216.74 кГц

Рис. 9. АЧХ  каскада ОК при Rн=10 кОм.

Получили верхнюю граничную частоту =  2.27 МГц

## 6. Аналитический расчёт граничной частоты.

### 6.1. Каскад ОЭ.

### 6.2. Каскад ОБ.

### 6.3. Каскад ОК.

### 6.4. Сравнение экспериментальных данных и результатов расчёта.

|  | Схема ОЭ |  | Схема ОБ |  | Схема ОК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент | теоретически | эксперимент |
| fв, Гц | 7.5E+04 | 8.5E+04 | 3.9E+05 | 2.3E+05 | 8.0E+5 | 2.2E+06 |

## Выводы

Коэффициент усиления по мощности усилительного каскада максимален, если сопротивление нагрузки равно выходному сопротивлению этого каскада.

Для построения большинства усилителей, видимо, наилучшим образом подойдёт каскад ОЭ, так как он имеет высокие коэффициенты усиления по току, напряжению и мощности.

Применять для построения усилителя каскад ОБ в подавляющем большинстве случаев нецелесообразно, так как этот каскад имеет по сравнению с каскадом ОЭ весьма слабые усилительные свойства. Вдобавок, каскад ОБ имеет малое входное сопротивление.

Основными достоинствами каскада ОК являются высокий коэффициент усиления по току, высокое входное и малое выходное сопротивления, хорошие частотные характеристики. Этот каскад удобен для согласования высокоомных источников сигнала с низкоомной нагрузкой, а также для согласования усилителя с емкостной нагрузкой.

Цель работы: исследовать статические и переходные процессы в схеме простого транзисторного ключа.

1. Измерение статического коэффициента усиления по току транзистора,

установленного в ключе.

2. Исследование статических состояний ТК при различных значениях Rk

| Rk ,Ом | Ib , μA | Ik , mA | Uke , В | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 110 | 8 | 9.4 | 72.7 |
| 910 | 111 | 7 | 4.5 | 63.1 |
| 5.1k | 112 | 2 | 0 | 17.9 |
| 10k | 113 | 1 | 0 |  |
| 75k | 115 | 0.1 | 0 |  |

Табл.1    Статические состояния ТК

Как видно из таблицы, насыщение происходит при значении сопротивления Rk = 5.1 КОм

Рис 2      График зависимости напряжения Uke от сопротивления Rk

3. Исследование характеристик ТК в динамическом режиме

| Uвх, В | tпф , μs | tрас , μs | tзф , μs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 4 | 2.5 | 0.2 | 5 |
| 6 | 0.9 | 0.8 | 4 |
| 8 | 0.4 | 1 | 3.3 |
| 10 | 0.1 | 1.2 | 2.7 |

Табл 2   Переходные характеристики ТК.

Рис 3, 4, 5    Графики зависимости характеристик ТК в динамическом режиме

от амплитуды входного сигнала.

4. Исследование влияния форсирующего конденсатора на основные

параметры переходных процессов.

| Uвх, В | tпф , μs | tрас , μs | tзф , μs |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.2 | 0.1 | 3 |

Табл 3    Влияние форсирующего конденсатора на переходной процесс.

Как видно из таблицы, после включения форсирующего конденсатора

заметно уменьшились длительность переднего фронта, время

рассасывания, т.е. повысилось быстродействие ТК.

5. Исследование влияния конденсатора в нагрузочной цепи.

| Uвх, В | tпф , μs | tрас , μs | tзф , μs |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.37 | 0.3 | 3 |

Табл 4   Влияние конденсатора в нагрузке на переходной процесс.

Конденсатор в нагрузочной цепи, напротив, привел к понижению

быстродействия ТК.

6. Исследование влияния Rk на последовательность запирания эмиттерного и коллекторного переходов.

Если коллекторный переход запирается раньше эмиттерного перехода, то

транзистор переходит в нормальный активный режим, иначе – в

инверсный.

При Rk = 75 кОм возникает инверсное запирание, если же

подключить форсирующий конденсатор, то инверсное запирание

наблюдается уже при Rk = 5.1 кОм

Контрольные вопросы:

1. Каково назначение ключевой схемы?

ТК являются основой логических элементов ЭВМ. Для отображения

двоичных символов используются статические состояния ТК, в которых

транзистор работает в режимах отсечки или насыщения.

2. Какими основными параметрами характеризуется ключ?

Основными параметрами ТК являются:

Uкэн - напряжение насыщения

Iк0 – обратный ток

3. Как зависят параметры переходных процессов от глубины насыщения?

Глубина насыщения транзистора:

S = Iб1 / Iбн = Iб1 * B * Rk / Ek

Длительность переднего фронта:

tпф = τв*ln[ (S-0.1) / (S-0.9) ]

τв = 1 / 2*π*fв

Длительность рассасывания накопленного на базе избыточного заряда:

tрас = τн*ln[ (S*Iбн + Iб2) / (Iбн + Iб2) ]

Длительность заднего фронта:

tзф = τв*ln[ (Iб1/S + Iб2) / Iб2 ]

4. Что такое инверсное запирание ТК?

Если коллекторный переход запирается раньше эмиттерного перехода, то

транзистор переходит в нормальный активный режим, иначе – в

инверсный.

5. В чем смысл введения форсирующего конденсатора?

Форсирующий конденсатор приводит к увеличению быстродействия ТК

6. Как влияет емкость нагрузки на длительность переходных процессов?

Емкость нагрузки увеличивает длительность переходных процессов

7. Как влияет амплитуда входного сигнала на параметры ТК?

С увеличением амплитуды входного сигнала длительности фронтов уменьшаются, но увеличивается время рассасывания

# Лабораторная работа №4. «Униполярный транзистор в широкополосном усилительном каскаде с RC-связями»

## Цель работы.

Установить связь между параметрами униполярного транзистора и других деталей схемы параметрами ШУ, изучить способы расширения полосы пропускания ШУ.

## Теоретическая часть.

На рис. 1 приведена принципиальная схема усилительного каскада с RC-связями на униполярном транзисторе. Конденсаторы Cр1 и Cр2	разделяют каскады по постоянному току, резистор R3 обеспечивает утечку тока в цепи затвора.

Рис 1. Принципиальная схема усилительного каскада с RC – связями

При анализе работы усилителей на первом этапе рассматривают работу схемы на постоянном тока, т.е. определяет положение рабочей точки транзистора (Ic, Uси, Uзи), а также токи и напряжения для остальных ветвей схемы. Это часто и наиболее просто осуществляется графо-аналитическим методом, предполагающим построение нагрузочной прямой и динамической стоко-затворной характеристики транзистора IС=f(UЗИ)при RC=const на которых намечают положение рабочей точки. В свою очередь, нагрузочная прямая и динамическая стоко-затворная характеристика предварительно строятся на семействах статических стоковых IС=f1(UСИ) при UЗИ=const и стоко-затворных IС=f1(UЗИ) при UСИ=const характеристик. На рис. 2 приведен примерный вид таких характеристик для униполярного транзистора.

От положения рабочей точки транзистора усилительного каскада зависят параметры транзистора, а следовательно, и параметры усилителя, такие, например, как коэффициент усиления по напряжению KU0, допустимая величина входного напряжения превышение которой ведет к искажению выходного сигнала, UВХ.МАКС коэффициент полезного действия и т.д. При заданных EС и RС изменить положение рабочей точки транзистора можно только за счет изменения напряжения источника EСМ (см. рис. 1).

- Рис 2. Статические вольт – амперные характеристики униполярного транзистора.

Рабочая точка транзистора обычно выбирается близко к середине линейного участка динамической стоко-затворной характеристики (класс А). При этом будет обеспечена наибольшая величина допустимого входного напряжения UВХ.МАКС при двуполярном (в частном случав синусоидальном) входном сигнала.

При анализе работы схем на униполярных транзисторах по переменному току используется мало сигнальная эквивалентная схема транзистора, изображенная на pиc. 3a. Здесь Ri - внутреннее дифференциальное сопротивление транзистора (сопротивление канала) , S - крутизна стоко-затворной характеристики в рабочей точке, CЗИ, CЗC , CCИ, - межэлектродные емкости транзистора, называемые соответственно входной, проходной и выходкой. Эту схему можно преобразовать в эквивалентную ей (рис. 3 6), в которой фигурирует входная динамическая емкость транзистора CВХ ДИН определяемая соотношением  где К - коэффициент усиления каскада по напряжению.

На рис. 3 показаны эквивалентные схемы усилительного каскада отдельно для средних, высоких и низких частот. На средних частотах, когда реактивные компоненты схемы можно не учитывать, нетрудно получить формулу для коэффициента усиления по напряжению . Учитывая, что в большинстве случаев Ri >>RC и RН>>RС, KU0SRC

Рис. 3. Эквивалентные схемы: униполярного транзистора а) и б), каскада с RC - связями на средних в) высоких г) и низких д) частотах

На высоких частотах нельзя пренебрегать емкостями, шунтирующими нагрузку. К ним относятся: выходная емкость рассматриваемого каскада, входная динамическая емкость транзистора следующего каскада (или емкость нагрузки) и паразитная монтажная емкость. Эти емкости включены между собой параллельно, поэтому в эквивалентной схеме рис. 3г емкость C0 равна их сумме Постоянная времени В перезаряда емкости C0 равна: . Соответственно высшая граничная частота fВ полосы пропускания усилителя определяется как . Расширить полосу пропускания усилителя в условиях, когда ухе заданы RН и тип транзистора, можно только за счет уменьшения RC. Однако при этом уменьшается KU0.

На низких частотах становится заметным сопротивление разделительного конденсатора Постоянная времени Н перезаряда как видно из эквивалентной CР схемы рис. 3д, равна и если в качестве RН выступает R3 последующего каскада, то RН>>RС и тогда. Низшая граничная частота fН полосы пропускания связана с Н следующим образом:

Поэтому для расширения полосы пропускания усилителя в сторону низших частот нужно увеличивать CР и RН.

Амплитудные характеристики усилителя UВХ=f(UВХ) по которым определяют KU0 и KВХ МАКС, обычно снимаются на средней  или близкой к ней частоте. На этой частоте сдвиг по фазе между выходным и входным сигналами отсутствует, а влиянием реактивных компонентов на работу схемы можно пренебречь. При усилении импульсных сигналов усилитель с ограниченной полосой пропускания (в пределах fВ-fН) искажает их форму. Если подать на вход усилителя идеальный прямоугольный импульс, то на выходе получится сигнал с длительностью фронта Ф=2,2В и относительным спадом вершины  где U - абсолютный спад вершины импульса а Um И - соответственно амплитуда в длительность выходного импульса.

Одним из путей расширения полосы пропускания усилителя, а следовательно, уменьшения искажений усиливаемых импульсных сигналов является дополнение усилителя специальными корректирующими цепями. Такие цепи представлены на принципиальной схеме усилителя рис. 4a. Здесь RФ и CФ	обеспечивают улучшение низкочастотных свойств усилителя, а LК- высокочастотных. Действий этих цепей основано на увеличении сопротивления нагрузки в выходной (стоковой) цепи транзистора на тех частотах, где в скорректированном усилителе наблюдался спад усиления.

Рис. 4. Принципиальная схема широкополосного усилителя с цепями коррекции а) и его эквивалентные схемы на низких б) и высоких в) частотах

В области низких частот эквивалентную схему выходной цепи усилителя можно представить как на рис. 4 б. Она построена (с целью упрощения анализа) в предположении, что Ri и RФ значительно больше RС. Из рассмотрения этой эквивалентной схемы вытекает, что выходное напряжение, определяемое формулой:

не будет зависеть от частоты, если обеспечить равенство произведений RСCФ и RНCР. Если же допустить, что RСCФ<RНCР, то с уменьшением частоты будет наблюдаться не спад, а рост выходного напряжения (перекоррекция). Усилитель будет недокорректирован, когда RСCФ<RНCР .

Добавление дросселя LК (элемент высокочастотной коррекции в стоковой цепи транзистора) позволяет получить в выходкой цепи усилителя параллельный колебательный контур (рис. 4в), резонирующий на частоте , которая выбирается возле верхней граничной частоты некорректированного усилителя. Поскольку на резонансной частоте и возле нее сопротивление параллельного резонансного контура, близкое к , где , оказывается больше модуля сопротивления ZС, стоящего в выходной цепи транзистора у не корректированного усилителя , то и выходное напряжение корректированного усилителя возле  больше. Для получения наилучшей формы переходной, амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик добротность колебательного контура Q избирается небольшой, т.е. чтобы коэффициент коррекции m=Q2 находился в пределах 0,322...0,414.

Экспериментальная Часть:

1.Обеспечить работу усилителя в классе А.

| Uзи В | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iс мА | 5,53 | 5,45 | 5,34 | 5,12 | 4,1 | 2,66 | 1,4 | 0,982 | 0,626 | 0,344 | 0,142 | 0,73 | 0,27 | 0,003 |

Рис 1. Динамическая стоко-затворная хар-ка.

Следовательно РТ усилителя нах-ся в классе А при Uзи=2.5 В

2. Экспериментально определить коэффициент усиления усилителя по напряжению KU0 и динамический диапазон усилителя UВХ МАКС при различных RC .Дать заключение, как влияет сопротивление RC на KU0 и UВХ МАКС

| Uвхм мВ | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвы1 мВ | 0 | 160 | 319 | 478 | 637 | 1266 | 2460 | 3000 | 3830 | 4050 | 4360 | 4420 | 4440 |
| Uвы2 мВ | 0 | 275 | 550 | 823 | 1095 | 2163 | 3767 | 4200 | 4670 | 4810 | 4970 | 5050 | 5060 |

Теоретический расчет:

Экспериментальный расчет:

Рис 2. Uвых(Uвх) при Rc=1 кОм и Rc=2кОм

3. Собрать схему усилителя, имеющего наименьшую полосу про-пускания. Снять и построить в полулогарифмическом масштабе АЧХ.

fн = x1 = 90.85 Hz

fв = x2 = 205.98 KHz

4.Повторить п.З для усилителя, имеющего наиболее широкую полосу пропускания (без цепей коррекции).

fн = x1 = 309Hz

fв = x2 = 630.9 KHz

5. Расширить полосу пропускания усилителя (по сравнению с п.4) за счет применения цепей коррекции. Снять и построить АЧХ и оценить, на сколько при этом изменились граничные частоты.

fн = x1 = 309 Hz

fв = x2 = 1.1151 MHz

Расчет элементов цепи коррекции:

6. Исследовать прохождение импульсного сигнала с параметрами И = 10 мкс и f = 10 кГц через линейный усилитель для вариантов схемы п.З, п.4 и п.6. Оценить искажения формы прямоугольного импульса в каждом случае и найти по искажениям граничные частоты усилителя

7. Рассчитать KU0, fH, fВ для рассматриваемых вариантов усилителя и оценить относительную разность между вычисленными и экспериментально найденными значениями параметров