Вопросы для подготовки к контрольной работе №2 по дисциплине “Электроника”

## Генераторы

- Для генератора синусоидальных колебаний сформулировать условно баланса фаз и амплитуд и привести пример принципиальной схемы.

- Как стабилизировать частоту генерируемых колебаний в генераторах?

- За счет чего включение кварцевого резонатора позволяет стабилизировать частоту генерируемых сигналов?

- Что нужно предпринять в ВЧ генераторе гармонических колебаний, чтобы изменение сопротивления нагрузки не влияло бы на частоту выходного сигнала?

- В генераторе с мостом Вина вместо синусоиды на входе получили прямоугольные импульсы. О чем это говорит и как исправить положение?

- Чем различаются между собой "мягкий" и "жесткий" режимы самовозбуждения генератора?

- Что нужно предпринять в генераторе гармонического сигнала, чтобы уменьшить коэффициент гармоник?

- Для генератора синусоидальных колебаний сформулировать условно баланса фаз и амплитуд и привести пример принципиальной схемы.

- Как стабилизировать частоту генерируемых колебаний в генераторах?

- Что нужно предпринять в генераторе гармонического сигнала, чтобы уменьшить коэффициент гармоник?

- На операционном усилителе построены генераторы синусоидальных колебаний и прямоугольных импульсов. Сопоставить выполнение баланса фаз и амплитуд в обоих случаях.

- Как в генераторе прямоугольных импульсов можно управлять длительностью полупериодов выходного сигнала? Привести примеры схем?

- Какие сигналы генерирует ждущий генератор? Чем определяется частота, форма и амплитуда выходного сигнала генератора? Привести пример схемы.

- Каким образом строятся генераторы линейно изменяющегося напряжения. Привести пример такого генератора.

- Как следует подключать нагрузку к генератору пилообразного напряжения, чтобы она не оказывала влияние на линейность выходного сигнала?

###### Особенности компонентов ИС

- Какова физическая структура резистора ИС? Есть ли ограничения на их свойства?

- Какая из диодных структур будет иметь наименьшую паразитную емкость на подложку и почему?

- Какие резисторы ИС имеют наилучшее быстродействие и почему?

- Какова эквивалентная схема диода ИС с изоляцией p-n переходом?

- Каким образом изготавливают высокоомные резисторы ИС?

- Укажите их достоинства и недостатки.

- Какова физическая структура конденсаторов ИС?

- Есть ли ограничения на их свойства?

- Какие достоинства и недостатки у низкоомных резисторов ИС?

- Как их изготавливают?

- Сравнить конденсаторы МДП-типа и на p-n переходе.

- Как формируют в ИС быстродействующие диоды? Охарактеризуйте их другие свойства.

- Каковы эквивалентные схемы резисторов и конденсаторов ИС?

- Сколькими способами можно сформировать медленные диоды в ИС? Чем различаются между собой эти диоды?

- Каковы особенности транзисторов ИС с изоляцией p-n переходом?

- Какие диоды ИС будут иметь наибольшее время восстановления обратного сопротивления? Приведите их структуру

- Каковы особенности транзисторов ИС с диэлектрической изоляцией?

Простейший ключ

- Что такое глубина насыщения транзисторного ключа и на какие его свойства и как она оказывает влияние?

- Как уменьшить задержку включения ключа?

- Каким образом можно предотвратить глубокое насыщение транзистора в ключе и какова цена достижения этого результата?

- Что такое инверсное запирание ключа и в каких случаях оно возникает?

- Зачем резистор в цепи базы транзисторного ключа шунтируется конденсатором? Какой емкостью он должен обладать?

- Чем определяется скорость выхода из насыщения транзистора в простейшем биполярном ключе?

- Каким образом в ключе на биполярном транзисторе можно уменьшить длительность фронта выходного сигнала?

- Каким образом в ключе на биполярном транзисторе можно управлять длительностью среза выходного сигнала?

- Каким образом в ключе можно уменьшить задержку выключения?

ТТЛ - ключи

- Каковы достоинства и недостатки ТТЛ-ключа со сложным инвертором?

- Чем определяются уровни выходного напряжения для ТТЛ-ключа со сложным инвертором?

- Какие требования предъявляются к МЭТ в ТТЛ-ключах и как они обеспечиваются?

- Чем определяется нагрузочная способность ТТЛ-ключа в состоянии «0»?

- Какова нагрузочная способность ТТЛ-ключа в состоянии «1»?

- Есть ли в ТТЛ-ключе обратные связи? Если есть, то какие и где?

- Зачем в эмиттерной цепи фазоинвертора ТТЛ-ключа установлен дополнительный транзистор? Как он влияет на свойства ключа?

- Какую роль играет резистор в коллекторной цепи верхнего плеча выходного каскада ТТЛ-ключа? Как выбрать его сопротивление?

- Что влияет на помехозащищенность ТТЛ-ключа и каким образом ее можно увеличить?

- Почему ТТЛ-ключи являются источниками помех и как с такими помехами бороться?

- От чего зависит нагрузочная способность ТТЛ-ключа и как ею управлять?

- Что добавлено в ТТЛ-ключе со сложным инвертором для устранения скола на передаточной характеристике при смене уровня выходного сигнала с высокого на низкий?

- Каким образом достигнуто поочередное отпирание выходных транзисторов у ТТЛ-ключа со сложным инвертором?

- Всегда ли в ТТЛ-ключе выходные транзисторы находятся в противоположных состояниях (один открыт, другой заперт)? И если нет, то к чему это ведет?

- Для чего в выходной цепи ТТЛ-ключа со сложным инвертором установлен диод?

- Каким образом перевести ТТЛ-ключ в третье состояние и зачем это необходимо?

- Что такое ТТЛ-ключ с открытым коллектором и в каких случаях он находит применение?

- Чем определяется быстродействие ТТЛ-ключа при его включении?

- Чем определяется скорость выключения ТТЛ-ключа?

- За счет чего ТТЛ-ключ со сложным инвертором способен работать на значительную емкостную нагрузку?

- При каком числе нагрузок (большем или меньшем) оконечный транзистор ТТЛ-ключа дольше выходит из насыщения?

- С помощью каких характеристик описывается поведение ключей?

- Что такое передаточная характеристика ключа и какие параметры ключа можно из нее извлечь?

- Пользуясь какими характеристиками ключа и как можно определить его нагрузочную способность?

- Каким образом экспериментально можно оценить быстродействие ключа?

- Почему в настоящее время широкое распространение имеют ТТЛ, ЭСЛ и КМОП ключи?

- Для простейшего однотранзисторного ключа графически определить верхний и нижний уровни выходного напряжения?

- Каким образом на уровни выходного сигнала влияет коэффициент разветвления по выходу?

ЭСЛ - ключи

- Каким образом в ЭСЛ-ключе обеспечивается работа транзисторов в НАО? Всегда ли справедливо это утверждение?

- Чем определяются уровни и перепад напряжения у ЭСЛ-ключа?

- Зачем в ЭСЛ-ключах используют эмиттерные повторители?

- Применяют ли в ЭСЛ-ключах ГСТ, и если да, то с какой целью и где?

- Почему уровень выходного сигнала у ЭСЛ-ключа мало зависит от числа нагрузок?

- Генерирует ли ЭСЛ-ключ помехи в цепях питания при переключении?

- Чем определяется допустимое число нагрузок у ЭСЛ-ключа?

- Каково входное сопротивление ЭСЛ-ключа?

- Почему ЭСЛ-ключи называют токовыми переключателями?

- Каким образом можно изменить задержку распространения сигнала через переключатель тока ЭСЛ ключа?

Ключи на униполярных транзисторах

- В каких областях и почему там находится рабочая точка переключательного и нагрузочного транзистора в ключе К-МОП типа?

- Почему в ключах на униполярных транзисторах как правило не используют линейные резисторы?

- Какие из ключей на МДП транзисторах потребляют наименьшую мощность в статике? А в динамике чем определяется рассеиваемая ими мощность?

- Что собой представляет ключ с квазилинейной нагрузкой на МДП транзисторах? Чем определяется его быстродействие?

- Что нужно предпринять, чтобы на выходе униполярного ключа остаточное напряжение было бы как можно меньше?

- Чем определяется нагрузочная способность ключей на МДП транзисторах?

- Одинаковы ли фронт и срез у КМДП ключа?

Ключи интегральной инжекционной логики (ИИЛ)

- Где и для чего в ИИЛ ключах применяются многоколлекторные транзисторы? Что они собой представляют (свойства, параметры, физическая структура)?

- Какую логическую функцию выполняет базовый элемент ИИЛ? Как организовать на его основе функционально-полную систему элементов?

- В каком режиме работает транзистор инжектора в ИИЛ ключе?

- Почему транзисторные ключи с инжекционным питанием имеют источник питания с самой маленькой ЭДС среди всех ключей? Какой?

- Какие требования предъявляются по коэффициенту усиления к транзисторам ключей ИИЛ и почему такие?

- В каких областях может находиться рабочая точка транзисторов ИИЛ-ключей?

- Почему микросхемы на ИИЛ-ключах занимают очень маленькую площадь на подложке?

- Чем определяется быстродействие ИИЛ ключей?