Ключи интегральной  инжекторной логики (ИИЛ)

Где и для чего в ИИЛ ключах применяются многоколлекторные транзисторы? Что они собой представляют (свойства, параметры, физическая структура)?

Схема ИИЛ ключа:

Характерной особенностью схем ИИЛ является индивидуальное питание базы каждого транзистора от «своего» генератора тока, которые осуществляются с помощью    p-n-p транзисторов (ОБ). Т.к. все p-n-p транзисторы соединены друг с другом, их заменяют многоколлекторным транзистором.

Таким образом многоколлекторный транзистор Т0 в схеме ИИЛ ключа питает транзисторы Т1,Т2…, причем  такая замена  обеспечивает равномерное распределение токов. Эмиттер, выполняющий функцию питания, называют инжектором (И).

Многоколлекторный транзистор представляет собой «обращенный» многоэмиттерный транзистор. Обладает плохим BI.

Структура: Инжектор выполнен в виде длинной полоски. Базой p-n-p транзистора является слой n, а коллекторами – базовые р-слои n-p-n транзисторов. (n+). Т.о. p-n-p транзистор имеет горизонтальную структуру и однородную базу, т.е. является бездрейфовым.

Преимущества ИИЛ: отсутствие изолирующих карманов(экономия площади), отсутствие резисторов(выигрыш в площади, мощности и напряжении питания), малая емкость коллектора (т.к. мала площадь n+ слоев)

3. В каком режиме работает транзистор инжектора в ИИЛ ключе?

Транзистор инжектора формально работает в насыщении, т.к. потенциал коллектора больше базового (база – на земле), но если Ur хотя бы на 0,1В меньше чем Uэ, то инжекция коллекторного перехода практически отсутствует и коллекторный ток остается неизменным, равным αIэ. Поэтому коллекторный переход лишь немного приоткрывается. (находится на границе пологого участка ВАХ транзистора)

4. Почему транзисторные ключи с инжекционным питанием имеют источник питания с самой маленькой ЭДС среди всех ключей?  Какой?

Поскольку напряжение Ек подключено к инжекторному переходу, то для создания инжекционного тока (ток получается благодаря инжекции дырок через эмиттерный (инжекторный) переход)  достаточно напряжение открывающее этот переход, т.е. Ек>Uпор~0,7B. Но подключать напряжение нежелательно, так как это мешает стабилизации тока, поэтому последовательно с инжектором включают небольшое сопротивление. Тогда напряжение питание немного больше, порядка 1-1,5В

5. Какие требования предъявляются по  коэффициенту усиления к транзисторам ключей ИИЛ и почему такие?

Если транзистор, например Т2, открыт, то инжекторный ток полностью протекает в его базу и насыщает его. В его базе протекает ток I* от нижнего коллектора Т0 (т.к. T1 – заперт), а в коллекторе – тот же ток от верхнего коллектора Т0 (т.к. Т4 тоже заперт, на его базе – остаточное напряжение открытого Т2) Т.о. Iб2=Iк2=I* , условие насыщения BI*>=I*. Значит B>=1. Т.е. требования к коэффициенту усиления по току минимальные.

Когда транзистор, например Т4, заперт, то инжекторный ток течет в коллектор предыдущего элемента, который будет открыт (в нашем случае Т2).

6. В каких областях может находиться рабочая точка транзисторов ИИЛ-ключей?

Р.т. может находится либо в НАО – транзистор в насыщении, либо в отсечке – заперт.  (Подробнее см. ответ на вопрос 5)

7. Почему микросхемы на ИИЛ-ключах занимают очень маленькую площадь на подложке?

Отсутствуют изолирующие карманы и резисторы. Используется многоколлекторный транзистор, площадь каждого  коллектор которого меньше площади эмиттера.

8. Чем определяется быстродействие ИИЛ ключей?

Быстродействие ИИЛ схемы определяется в основном перезарядом емкостей, шунтирующих выходные цепи n-p-n транзисторов Cузл=Скп+Скб+Сн

Емкость заряжается по линейному закону, пока Т2 заперт, т.е до напряжения 0,6-0,7В. Разряжается базовым током Т2 (я понял что так). Для  увеличения быстродействия – можно увеличить питание, но тогда растет потребляемая мощность.

2. Какую логическую функцию выполняет базовый элемент  ИИЛ? Как  организовать на его основе функционально-полную систему элементов?

Базовым элементом ИИЛ является инвертором. На его основе можно реализовать функцию ИЛИ-НЕ (в положительной логике), И-НЕ (в отрицательной) а на их основе можно выполнить любую функцию.

Как в схеме протекают токи описано в вопросе 5, таким образом  ток либо поступает на базу транзистора, либо уходит в коллекторную цепь предудущего транзистора, поэтому на базе либо 0 (транзистор тогда запрет), либо ток I* (транзистор в насыщении). Рассмотрим приведенную схему, если на базы транзисторов Т2 и Т3 не течет, тогда ток I* течет в базу Т4, он будет в насыщении и на выходе получаем высокий уровень напряжения. Если в один из входов Т2 или Т3  втекает ток, то соответствующий транзистор открыт, при достаточном токе в базе – насыщен, тогда ток I* (изображен поступающий в базу Т4, самый правый) в Т4 не поступает и на выходе низкий уровень(Uост). Т.о. на выходе получаем высокое напряжения только если на базы транзисторов Т3, Т2 ничего не поступает (напряжение базы ~0), в остальных случаях на выходе высокий уровень таким образом реализуется схема ИЛИ-НЕ.

(что смог, это мое предположение,- посмотрите еще в лекциях, если у кого есть что добавить или поправить сообщайте)