Предмет и задачи курса электроника и микросхемотехника.

Основные определения. Электрический сигнал и его характеристики.

Устройство автоматического управления (АУ) содержит объект и внешнюю среду.

ЭУ – электронное устройство – совокупность взаимодействующих электро- и радиоэлементов, предназначенных для выполнения заданных функций (усилитель, компаратор, выпрямитель и т.д.). Характеристики ЭУ определяются элементной базой (в настоящее время элементная база – микросхемы). Ранее: элемент – транзистор, диод; сейчас элемент – корпус интегральной схемы (ИС).

Предметом курса «электроника и микросхемотехника» является анализ работы, расчет и применение как отдельных элементов так и всего устройства в целом.

Курс изучает:

- Электронную технологию производства элементов электронных устройств.

- Энергетическую электронику, которая включает различные преобразователи электрического тока из переменного в постоянный и обратно

- Информационную электронику, которая включает элементы и устройства для приема, передачи и преобразования информации.

Электрические сигналы.

Электрические сигналы делятся на аналоговые (непрерывные) и дискретные (цифровые). В свою очередь аналоговые сигналы делятся на постоянные и переменные.

Электронные устройства, оперирующие с аналоговыми сигналами, работают в линейном режиме и составляют класс аналоговых устройств. Особенностью этих устройств является линейная зависимость между входным и выходным сигналом. Например усилители (работают без насыщения и отсечки выходного сигнала).

Электронные устройства, оперирующие с цифровыми сигналами работают в существенно нелинейном режиме и составляют класс цифровых или импульсных устройств.

Цифровые сигналы описываются дискретной математикой (булевой алгеброй). Аналоговые сигналы описываются методом разложения в ряд Фурье:

U=U0+Um1cos(ω0t+φ1)+Um2cos(ω0t+φ2)+…, где 0=2f0

или спектр (вклад отдельной гармоники в общий сигнал):

Кроме спектрального состава сигнал характеризуется:

- средним значением U0:		Uср=U0=1ti−ti−1titi+1U(t)dt;

- средневыпрямленным значением (постоянной составляющей модуля сигнала):					Uср в=1ti−ti−1titi+1U(t)dt;

- действующим значением:	Uд=1ti−ti−1titi+1U(t)2dt;

- коэффициентом формы :	γ=1Um1i=2nUm i2⋅100%

Физические процессы в p-n переходе. ВАХ перехода.

Виды и параметры диодов.

В соответствии с постулатами Бора электроны в атоме могут занимать определенные подуровни, называемые разрешенными. Разрешенные подуровни в кристаллической решетке расположены настолько близко, что существуют разрешенные зоны. Выделяют три зоны:

- валентная зона (в ней находятся связанные электроны);

- свободная зона (в ней находятся свободные электроны);

- запрещённая зона (в ней электронов нет).

Каждой зоне соответствует определенная энергия. Ширина запрещенной зоны определяет электропроводность вещества. По электропроводности вещества делятся на:

- металлы (=10-910-3 /см);

- диэлектрики (=10101012 /см);

- полупроводники (=10-31010 /см).

С созданием теории бора образовалась зонная теория.

– металлы (не имеют запрещенной зоны)

–диэлектрик (W – значительна)

–полупроводник (W – мала)

Электропроводность полупроводника зависит от наличия примесей. Введение примесей разрывает ковалентные связи между атомами и в зависимости от того элемент какой группы является примесью. Различают два типа проводимости: донорную и акцепторную. Донорными примесями для германия (Ge) и кремния (Si), относящихся к IV группе периодической системы элементов, служат элементы V группы: сурьма (Sb), фосфор (P), мышьяк (As), атомы которых имеют пять валентных электронов. Они создают преимущественно электронную проводимость и полупроводники с таким типом проводимости называются полупроводниками n-типа. В полупроводниках n-типа электроны являются основными носителями заряда, а дырки – неосновными носителями заряда.

Введение в полупроводник атомов элементов III группы приводит к образованию в нём дырок. Такую примесь называют акцепторной, а полупроводник с таким типом проводимости называется полупроводником p-типа. Основными носителями заряда в полупроводнике p-типа являются дырки, а электроны – неосновные носители заряда.

Зонная теория объясняет примесную проводимость появлением дополнительных разрешенных уровней в запрещенной зоне.

p-n-переход – область на границе двух полупроводников, один из которых имеет электронную, а другой – дырочную проводимость. В месте контакта полупроводников разных типов наблюдается взаимная диффузия зарядов. Процессы диффузии влияют на рекомбинацию (рекомбинация – процесс замещения дырки электроном) в проводнике, причем рекомбинация зависит как от температуры, давления, света так и от внешнего поля.

Рассмотрим случай, когда напряженность внешнего поля равна нулю:

Eвнеш=0

За счет диффузии носителей заряда в p-n-переходе дырки, вошедшие в n-область рекомбинируют с электронами этой области, а электроны, вошедшие в p-область – с дырками p-области. В p-n-переходе наблюдается слой ионов.

– прямое включение («+» на p «-» на n)

–обратное включение («-» на p «+» на n)

При прямом включении направление внешнего поля таково, что оно способствует движению заряда из области в область, что соответствует уменьшению толщины запрещающего слоя из ионов. При обратном включении внешнее поле Eвн направлено так, что его направление не способствует движению основных носителей заряда, что эквивалентно увеличению ширины слоя ионов. Это затрудняет переход зарядов в соседние области.

Параллельно движению основных зарядов существует движение неосновных носителей заряда (дырки из n-области в p и электроны из p-области в n). Образование неосновных носителей заряда идет за счет влияния внешних условий (в основном это температура, давление и излучение), а также состоянием поверхности контакта полупроводников. Основной фактор – температура (термогенерация). В результате этого

возникает ток – Iобр. Если напряженность внешнего поля (Eвн) равна нулю, то ток через p-n-переход равен обратному (I=-Iобр).

Если включение р-n-перехода прямое, то I=Iпр-Iобр, где I – ток через p-n-переход; Iпр – прямой ток через p-n-переход; Iобр – обратный ток через p-n-переход.

Если включение p-n-перехода обратное, то I=-Iобр.

Величина тока Iобр меньше для кремниевых p-n-переход характеризуется внешней характеристикой (ВАХ – зависимость I от U). Вид ВАХ зависит от полярности источника.

ВАХ p-n-перехода имеет следующий вид:

Стабилитрон работает на обратной ветви, поэтому для него ВАХ рисуют для обратной ветви:

1-2 – рабочий участок.

Диоды работают на прямой ветви, поэтому ВАХ диода имеет вид:

Туннельные диоды характеризуются ветвью с отрицательным сопротивлением:

На принципиальных схемах диоды и стабилитроны изображаются следующим образом: