Лабораторная работа №1. «Диоды в источниках питания»	2

Цель работы.	2

Теоретическая часть.	2

Описание макета.	5

Задание.	6

Контрольные вопросы.	6

Лабораторная работ №3 «Ключевой режим работы транзистора»	8

Цель работы.	8

Теоретическая часть	8

Описание макета	10

Задание	11

Контрольные вопросы	12

Лабораторная работа №4. «Униполярный транзистор в широкополосном усилительном каскаде с RC-связями»	13

Цель работы.	13

Теоретическая часть.	13

Описание макета.	15

Задание.	16

Контрольные вопросы.	17

Лабораторная работа № 6. «Ключ на транзисторах с эмиттерной связью»	18

Цель работы.	18

Теоретическая часть.	18

Описание макета.	19

Задание	20

Содержание отчета	21

Вопросы для самоподготовки	21

# Лабораторная работа №1. «Диоды в источниках питания»

## Цель работы.

Исследование характеристик и параметров выпрямительных схем и стабилизаторов напряжения.

## Теоретическая часть.

Электронные приборы и устройства требуют для своего питания стабильного напряжения постоянного тока. В большинстве практических случаев такое напряжение получают из переменного напряжения сети с помощью вторичных источников питания, включающих выпрямитель сетевого напряжения, сглаживающий фильтр и стабилизатор напряжения (рис. I).

В состав выпрямителя обычно входят: силовой трансформатор, предназначенный для получения необходимых величин переменного напряжения из напряжения сети, а также для гальванической развязки с сетью; вентильная группа (чаще всего полупроводниковые диоды), преобразующая напряжение переменного тока в пульсирующее напряжение постоянного тока, и емкостная нагрузка вентильной группы, представляющая собой конденсатор относительно большой емкости, который можно также рассматривать как простой емкостный сглаживающий фильтр. Сглаживающий фильтр, подключаемый к выходу выпрямителя, уменьшает пульсации выходного напряжения.

Если к выходному напряжению предъявляются высокие требования по стабильности при колебаниях напряжения сети и тока нагрузки, то в источник питания вводится стабилизатор напряжения.

На рис. 2а представлена схема однополупериодного выпрямителя с полупроводниковым выпрямительным диодом V1. Как известно, вольт-амперная хар-ка (ВАХ) выпрямительного диода имеет вид, представленный на рис. 3. Для упрощения практических расчетов ее часто представляют на основе кусочно-линейной аппроксимации двумя участками прямых AB и BC, причем AB идет по оси абсцисс, а наклон BC определяется средним, прямым сопротивлением диода

С целью дальнейшего упрощения иногда принимают Uдн=0 и тогда точка B смещается в начало координат. Как следует из такой аппроксимации ВАХ, диод представляют элементом с односторонней проводимостью, его внутреннее сопротивление на участке ВА стремится к бесконечности, а на участке ВС сравнительно мало.

Рис 4. Временные диаграммы, отражающие работу однополупериодного выпрямителя.

На рис. 4 приведены временные диаграммы напряжений и токов в выпрямителе, работающем на емкостную нагрузку. В интервале времени t2-t1, соответствующему изменению фазового угла t2 - t1, диод открыт и через него протекает токи нагрузки и заряда конденсатора С. Постоянная времени заряда зар=С(Rн||Rпот), где сопротивление потерь Rпот=Rпр.ср+Rтр (Rтр - активное сопротивление потерь трансформатора). Практически всегда Rпот<=Rн и зарСRпот. В остальную часть периода диод закрыт.

В течение этого времени конденсатор разряжается разрC(Rн||(Rобр+Rпр)).

Поскольку у правильно выбранных диодов их обратное сопротивление Rобр>>Rпр+Rн, постоянная времени разряда разрRн и зар<<разр, т.е. процессы заряда и разряда конденсатора С идут с разной скоростью. Следовательно, появляется постоянная составляющая напряжения U0, на диоде обратное напряжение может достигать величины Uобр=2U2m. Поэтому диод выбирают с Uобр.макс>2U2m.

Фазовый угол, в течение которого диод открыт обозначается 2 =t2-t1, где  - угол отсечки. Чем меньше , тем больше U0 и меньше пульсация. Поэтому  нежелательно уменьшать.

В установившемся режиме площади под кривыми тока заряда конденсатора Iсз и тока заряда Iср одинаковы. Основными расчетными параметрами выпрямителя являются функциями коэф-та А()= tg-=Rпот/(mRн), где m=1 для однополупериод. и m=2 для двухлолупериод. выпpямителeй. С помощью этого пар-ра определяют необходимые значения:

Im-макс-го импульса тока через диод;

I2 - действующего значения тока вторичной обмотки трансформатора;

Е2 - действующего значения ЭДС вторичной обмотки.

С помощью коэф. А() при расчетах определяют и коэффициент пульсации, равный отношению амплитуды напряжения первой гармоники к постоянной составляющей выпрямленного напряжения U0:.

Выходное сопротивление , где ∆U0 и ∆I0 находят по нагрузочной характеристике источника U0=f(I0); U0 и I0 –напряжение и ток нагрузки.

На рис. 2 б приведена схема двухполупериодного мостового выпрямителя. Ее особенностью является то, что за период через диоды протекают два импульса тока. В одном полупериоде ток течет через диоды V2 и V3 (пунктирные стрелки), в другом - через диоды V1 и V4. Частота пульсации выпрямленного тока выше в два раза, а величина их меньше. Обратное напряжение на диодах ниже в два раза сравнению с однополупериодной схемой, поэтому необходимо обеспечить Uобр.макс>U2m. Еще одной особенностью этой схемы является отсутствие в трансформаторе постоянного подмагничивания, так как ток вторичной обмотки в полупериодах протекает в противоположных направлениях.

Для уменьшения пульсации выходного напряжения между выпрямителем и нагрузкой часто включают сглаживающий фильтр. Качество сглаживания определяется коэффициентом сглаживания, равным отношению коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на его выходе

Например, простой LC-фильтр, представляющий собой последовательно с нагрузкой включенный дроссель и параллельно с нагрузкой включенный конденсатор, существенно уменьшает пульсации, поскольку для постоянной составляющей U0 сопротивление дросселя близко к 0, а конденсатора - к бесконечности, для переменной- наоборот, поэтому постоянная составляющая проходит через фильтр практически без изменений, а переменная существенно уменьшается.

Использование электронного стабилизатора позволяет значительно уменьшить Кп, Rвых. а также зависимость U0 от колебаний напряжения в сети и тока нагрузки. Качество стабилизации оценивается коэф. стабилизации при пост. токе нагрузки

где ∆Uвых - приращение U0 при изменении Uвх на величину ∆Uвх; Uвх.ном, Uвых.ном - номинальные значения напряжений.

Простейшим электронным стабилизатором является параметрический стабилизатор (рис. 5а), состоящий из балластного сопротивления Rб и стабилитрона. Он устанавливается в источнике питания между нагрузкой и выпрямителем со сглаживающим фильтром, если таковой имеется. В этой схема используется свойство обратно смещенного стабилитрона сохранять напряжение в области пробоя практически неизменным при значительных изменениях протекающего через него тока (рис. 5 6, обратная ветвь ВАХ стабилитрона в области Uст). При отклонении Uвх от номинального значения почти все приращение входного напряжения падает на Rб, а выходное напряжение практически не меняется. При изменении тока нагрузка I2(Uвх=const) происходит перераспределение тока между стабилитроном и нагрузкой (изменяется Iст) почти без изменения общего тока I1 . Следовательно, напряжение на нагрузке остается практически постоянным. Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора определяется по формуле

где rд - динамическое сопротивление стабилитрона.

Выходное сопротивление стабилизатора , так как rд<<Rб

## Описание макета.

Макет схема которого представлена на рис. 6, включает в себя:

- выпрямитель, который в зависимости от положения переключателя (контакты 5,6) может работать по однополупериодной или мостовой схеме

- LC- фильтр (L1,C2);

- параметрический стабилизатор (R2, V6);

- контрольно-измерительные приборы ( I1, V2 );

- дискретно-изменяющуюся нагрузку ( R3,R4,R5,R6);

- емкостную нагрузку. (C1)

В схеме установлены детали со следующими параметрами:

| U1 - КД102А | U 2  U 5 - диодная сборка КД906А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=10 Ом | R2=820 Ом | R3=4 кОм | С1=200 мкФ | C2=200 мкФ |
| R4=2 кОм | R5=1,3 кОм | R6=1кОм | L 1=1,3 Гн | U6 - KC175A |

(G1 - регулируемый стабилизированный источник напряжения)

- Рис.6.Схема макета лабораторной работы №1

## Задание.

- Исследовать работу однополупериодной и двухполупериодной схем выпрямителя для случаев:

- активной нагрузки;

- емкостной нагрузки;

- Зарисовать форму выходного напряжения, а также форму тока, протекающего через диод, измерить амплитудное значение тока, протекающего через диод, и обратного напряжения, падающего на диоде.

- Определить с помощью осциллографа угол отсечки  и коэффициент пульсаций Кп для одно- и двухлолупериодной схем.

- Исследовать отлаживающее действие фильтра L1C2 при одно- и двухполупериодном выпрямлении (конденсатор C1 при этом должен быть подключён. Определить коэффициенты сглаживания.

- Отснять нагрузочные характеристики выпрямителя и определить его выходное сопротивление.

- Подключить к выпрямителю параметрический cтабилизатор, снять нагрузочную характеристику стабилизатора и определить по ней его выходное сопротивление, определить коэффициент стабилизации (схема выпрямителя мостовая, фильтр L1C2 отключен, C1 - подключён).

## Контрольные вопросы.

- Как работают однополупериодный и двухполупериодный мостовой выпрямители?

- Каковы основные параметры выпрямителей?

- На чем основана работа LC- фильтра и что такое коэффициент сглаживания?

- Как определяется коэффициент стабилизации стабилизатора?

- Что такое угол отсечки и как его измерить?

- Что такое нагрузочная характеристика, как она снимается и какие параметры выпрямителя можно по ней определить?

- Объясните работу параметрического стабилизатора.

- В чем отличие работы диода в однополупериодной и двухполупериодной мостовой схемах?

- Чему равен угол отсечки при коротком замыкании нагрузки и при холостом ходе?

# Лабораторная работ №3 «Ключевой режим работы транзистора»

## Цель работы.

Исследовать статические режимы и переходные процессы в схеме простого транзисторного ключа.

## Теоретическая часть

Транзисторные ключи (ТК) являются основой логических элементов ЭШ. Для отображения двоичных символов используются статические состояния ТК, в которых транзистор работает в режимах отсечки или насыщения. Во время переходных процессов при переключении из одного статического состояния в другое транзистор работает в нормальном и инверсном активных режимах.

Основными параметрами статических состояний ТК являются напряжение насыщения Uкэ и обратный ток Iкэ . Режим отсечки ТК (рис.12) характеризуется низким уровнем напряжения .В режиме насыщения через ТК протекает ток

Основными параметрами переходных процессов являются: при включении ТК tз- время задержки и tф длительность фронта, а при выключении: tрас - время рассасывания накопленного в базе избыточного заряда и tс- длительность среза.

На рис.13 представлены временные диаграммы, иллюстрирующие переходные процессы в ТК. Время задержки , где ; Uбэ - начальное напряжение на Cвх. Длительность фронта определяется по формуле

- Рис 13. Временные диаграммы работы транзисторного ключа

Для удобства измерения фронта его часто определяют как время нарастания тока от уровня 0,1Iкн до уровня 0,9Iкн; . В этих формулах  (-верхняя граничная частота каскада ОЭ), а  глубина насыщения транзистора. Ток базы, соответствующий границе насыщения, .

Время рассасывания заряда в базе , где н- время жизни неосновных носителей в базе в режиме насыщения Время рассасывания характеризуется интервалом времени от момента подачи запирающего перепада входного напряжения до момента, когда заряд в базе уменьшается до граничного значения , при котором транзистор переходит из насыщенного состояния в активный режим. Если коллекторный переход запирается раньше эмиттерного, то транзистор переходит в нормальный активный режим, если наоборот, то в инверсный активный режим. В последнем случае на графике Iк и Uк появляется характерный выброс (рис.13, штриховые линии).

Заканчивается переходный процесс при включении транзистора срезом выходного напряжения (задним фронтом). Длительность tс можно оценить, считая, что процесс формирования заднего фронта заканчивается при Q0. Тогда

Однако в реальных схемах большая часть среза выходного напряжения происходит, когда транзистор находится в режиме отсечки. Поэтому длительность среза определяется постоянной времени  или  с учетом емкости нагрузки Сн. Конденсатор С1 в схеме ТК (рис.12, пунктир) является форсирующим. Он позволяет увеличить токи базы Iб1, Iб2 на короткий промежуток времени, в то время как стационарные токи базы практически не меняются, это приводит к повышении быстродействия ТК. Другим способом увеличения быстродействия ТК является введение нелинейной обратной связи. Диод с малым временем восстановления (диод Шоттки), включенный между коллектором и базой, предотвращает глубокое насыщение ТК, фиксируя потенциал коллектора относительно потенциала базы. Такие ключи называют ненасыщенными.

## Описание макета

Макет, схема которого показана на рис.14, позволяет исследовать статические состояния ключа и переходные процессы в нем. В первом случае с помощью переключателя (контакты 1 и 2) возможна подача в цепь базы низкого уровня напряжения от источника G1 с сопротивлением в его цепи R1. Для измерения постоянных токов и напряжений в цепях ключа используется прибор, установленный на панели лабораторного стенда с пределами измерения тока I1 - 20 мА, I2 - 200 мкА, V1- 20 В.

При исследовании переходных процессов на вход схемы подаются импульсы отрицательной полярности амплитудой не более 15 В от генератора прямоугольных импульсов. В схеме макета предусмотрена возможность установки в коллекторной и базовой цепях транзистора различных деталей (резисторов и конденсатора) с целью исследования влияния их параметров на свойства исследуемого ключа. Так возможна смена резисторов ( R3 + R8 ) в коллекторной цепи, подключение к схеме ускоряющего конденсатора C2, подключение к выходу ключа нагрузочного конденсатора СЗ. В схеме установлен маломощный низкочастотный транзистор МП42А (fa=1..3 мГц,Bст=30...60, Ск=З0 пФ, Pк макс=200 мВт). Резисторы и конденсаторы имеют следующие номиналы:

| R1 = 75 кОм | R6 = 5,1кОм |
| --- | --- |
| R2 = З кОм | R7 = 10 кОм |
| R3 = 130 Ом | R8 = 75 кОм |
| R4 = 910 Ом | С1 = 10,0 мкФ |
| R5 = 30 ком | C2 = 1000 пФ |
|  | СЗ = 470 пФ |

Напряжение источника G1 следует установить равным 10 В.

## Задание

- Измерить статический коэффициент усиления по току транзистора; установленного в ключе.

- Исследовать статические состояния ТК, фиксируя Iк и U кэ, при различных Rк. Определить величину сопротивления Rк , соответствующую границе насыщения транзистора.

- Исследовать характеристики ТК в динамическом режиме. Выявить зависимости основных параметров переходных процессов tф, tрас, tс от амплитуды входного напряжения. Построить соответствующие графики. Для одного из значений входного напряжения рассчитать tф, tрас, tс по приведенным формулам. Оценить расхождение расчетных величин и измеренных.

- Исследовать влияние форсирующего конденсатора на основные параметры переходных процессов.

- Определить, на какие параметры ТК оказывает влияние конденсатор нагрузочной цепи.

- Определить, при каких параметрах коммутируемых элементов

- схемы ТК макета возникает инверсное-запирание-.

## Контрольные вопросы

- Каково назначение ключевой схемы?

- Какими основными параметрами характеризуется ключ?

- Как зависят параметры переходных процессов от глубины насыщения?

- Что такое инверсное запирание ТК?

- В чем смысл введения форсирующего конденсатора?

- Как влияет емкость нагрузки на длительность переходных процессов?

- Как влияет амплитуда входного сигнала на параметры ТК?

- Поясните процессы в ТК по временной диаграмме.

# Лабораторная работа №4. «Униполярный транзистор в широкополосном усилительном каскаде с RC-связями»

## Цель работы.

Установить связь между параметрами униполярного транзистора и других деталей схемы параметрами ШУ, изучить способы расширения полосы пропускания ШУ.

## Теоретическая часть.

На рис. 15 приведена принципиальная схема усилительного каскада с RC-связями на униполярном транзисторе. Конденсаторы Cр1 и Cр2	разделяют каскады по постоянному току, резистор R3 обеспечивает утечку тока в цепи затвора.

Рис 15. Принципиальная схема усилительного каскада с RC – связями

При анализе работы усилителей на первом этапе рассматривают работу схемы на постоянном тока, т.е. определяет положение рабочей точки транзистора (Ic, Uси, Uзи), а также токи и напряжения для остальных ветвей схемы. Это часто и наиболее просто осуществляется графо-аналитическим методом, предполагающим построение нагрузочной прямой

и динамической стоко-затворной характеристики транзистора IС=f(UЗИ)при RC=const на которых намечают положение рабочей точки. В свою очередь, нагрузочная прямая и динамическая стоко-затворная характеристика предварительно строятся на семействах статических стоковых IС=f1(UСИ) при UЗИ=const и стоко-затворных IС=f1(UЗИ) при UСИ=const характеристик. На рис. 16 приведен примерный вид таких характеристик для униполярного транзистора.

От положения рабочей точки транзистора усилительного каскада зависят параметры транзистора, а следовательно, и параметры усилителя, такие, например, как коэффициент усиления по напряжению KU0, допустимая величина входного напряжения превышение которой ведет к искажению выходного сигнала, UВХ.МАКС коэффициент полезного действия и т.д. При заданных EС и RС изменить положение рабочей точки транзистора можно только за счет изменения напряжения источника EСМ (см. рис. 15).

- Рис 16. Статические вольт – амперные характеристики униполярного транзистора.

Рабочая точка транзистора обычно выбирается близко к середине линейного участка динамической стоко-затворной характеристики (класс А). При этом будет обеспечена наибольшая величина допустимого входного напряжения UВХ.МАКС при двуполярном (в частном случав синусоидальном) входном сигнала.

При анализе работы схем на униполярных транзисторах по переменному току используется мало сигнальная эквивалентная схема транзистора, изображенная на pиc. I7a. Здесь Ri - внутреннее дифференциальное сопротивление транзистора (сопротивление канала) , S - крутизна стоко-затворной характеристики в рабочей точке, CЗИ, CЗC , CCИ, - межэлектродные емкости транзистора, называемые соответственно входной, проходной и выходкой. Эту схему можно преобразовать в эквивалентную ей (рис. 17 6), в которой фигурирует входная динамическая емкость транзистора CВХ ДИН определяемая соотношением  где К - коэффициент усиления каскада по напряжению. На рис. 17 показаны эквивалентные схемы усилительного каскада отдельно для средних, высоких и низких частот. На средних частотах, когда реактивные компоненты схемы можно не учитывать, нетрудно получить формулу для коэффициента усиления по напряжению . Учитывая, что в большинстве случаев Ri >>RC и RН>>RС, KU0SRC

Рис. I7. Эквивалентные схемы: униполярного транзистора а) и б), каскада с RC - связями на средних в) высоких г) и низких д) частотах

На высоких частотах нельзя пренебрегать емкостями, шунтирующими нагрузку. К ним относятся: выходная емкость рассматриваемого каскада, входная динамическая емкость транзистора следующего каскада (или емкость нагрузки) и паразитная монтажная емкость. Эти емкости включены между собой параллельно, поэтому в эквивалентной схеме рис. 17г емкость C0 равна их сумме Постоянная времени В перезаряда емкости C0 равна: . Соответственно высшая граничная частота fВ полосы пропускания усилителя определяется как . Расширить полосу пропускания усилителя в условиях, когда ухе заданы RН и тип транзистора, можно только за счет уменьшения RC. Однако при этом уменьшается KU0.

На низких частотах становится заметным сопротивление разделительного конденсатора Постоянная времени Н перезаряда как видно из эквивалентной CР схемы рис. 17д, равна и если в качестве RН выступает R3 последующего каскада, то RН>>RС и тогда. Низшая граничная частота fН полосы пропускания связана с Н следующим образом:

Поэтому для расширения полосы пропускания усилителя в сторону низших частот нужно увеличивать CР и RН.

Амплитудные характеристики усилителя UВХ=f(UВХ) по которым определяют KU0 и KВХ МАКС, обычно снимаются на средней  или близкой к ней частоте. На этой частоте сдвиг по фазе между выходным и входным сигналами отсутствует, а влиянием реактивных компонентов на работу схемы можно пренебречь. При усилении импульсных сигналов усилитель с ограниченной полосой пропускания (в пределах fВ-fН) искажает их форму. Если подать на вход усилителя идеальный прямоугольный импульс, то на выходе получится сигнал с длительностью фронта Ф=2,2В и относительным спадом вершины  где U - абсолютный спад вершины импульса а Um И - соответственно амплитуда в длительность выходного импульса.

Одним из путей расширения полосы пропускания усилителя, а следовательно, уменьшения искажений усиливаемых импульсных сигналов является дополнение усилителя специальными корректирующими цепями. Такие цепи представлены на принципиальной схеме усилителя рис. 18a. Здесь RФ и CФ	обеспечивают улучшение низкочастотных свойств усилителя, а LК- высокочастотных. Действий этих цепей основано на увеличении сопротивления нагрузки в выходной (стоковой) цепи транзистора на тех частотах, где в скорректированном усилителе наблюдался спад усиления.

Рис. 18. Принципиальная схема широкополосного усилителя с цепями коррекции а) и его эквивалентные схемы на низких б) и высоких в) частотах

В области низких частот эквивалентную схему выходной цепи усилителя можно представить как на рис. 18 б. Она построена (с целью упрощения анализа) в предположении, что Ri и RФ значительно больше RС. Из рассмотрения этой эквивалентной схемы вытекает, что выходное напряжение, определяемое формулой:

не будет зависеть от частоты, если обеспечить равенство произведений RСCФ и RНCР. Если же допустить, что RСCФ<RНCР, то с уменьшением частоты будет наблюдаться не спад, а рост выходного напряжения (перекоррекция). Усилитель будет недокорректирован, когда RСCФ<RНCР .

Добавление дросселя LК (элемент высокочастотной коррекции в стоковой цепи транзистора) позволяет получить в выходкой цепи усилителя параллельный колебательный контур (рис. 18в), резонирующий на частоте , которая выбирается возле верхней граничной частоты некорректированного усилителя. Поскольку на резонансной частоте и возле нее сопротивление параллельного резонансного контура, близкое к , где , оказывается больше модуля сопротивления ZС, стоящего в выходной цепи транзистора у не корректированного усилителя , то и выходное напряжение корректированного усилителя возле  больше. Для получения наилучшей формы переходной, амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик добротность колебательного контура Q избирается небольшой, т.е. чтобы коэффициент коррекции m=Q2 находился в пределах 0,322...0,414.

## Описание макета.

Исследуемая схема представлена на рис. 19. Схема позволяет выполнять следующие эксперименты:

- снимать статические и динамические стоко-затворные характеристики транзистора с целью правильного выбора положения рабочей точки транзистора. При этом изменяется напряжение источника G2 и регистрируется ток стока с помощью миллиамперметра I1;

- изменять сопротивления резисторов и емкости конденсаторов в выходной цепи транзистора с помощью переключателей, расположенных на передней панели макета;

- связывать специальные клеммы, к которым подключены регистрирующие приборы (милливольтметр и осциллограф) с любой контрольной точкой схемы с помощью специальных клавиш.

Исследование работы усилителя проводить при EС, равном 10 В (Устанавливается с помощью источника G2).

В макете установлен маломощный транзистор КП103М с параметрам:

| S1,3 мА/В | UПФ=4 В | CЗН=20пФ | CЗС=8 пФ | PМАКС=12= мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Остальные детали имеют следующие параметры:

| R1 =1,00 кОм | R2 = 1 кОм | R3 = 2 кОм | R4 = 100 кОм |
| --- | --- | --- | --- |
| R5 = 910 кОм | R6 = 100 кОм | C1 = 2200 пф | C2 = 20 мкФ |
| C3 = 0,1 мкФ | C4 = 750 пФ | C5 = 4700 пФ | C6 = 1200 пФ |
| C7 = 300 пФ | LK = 5500 мкГн |  |  |

- Рис. 19. Схема макета лабораторной работы №4

## Задание.

Подготовить к работе генаратор стандартных сигналов, милли- , вольтметр перемерного тока, осциллограф и генератор прямоугольных импульсов. Ознакомившись с назначением органов управление лабораторной установки и присоединив к ней измерительные приборы, подключить установку к сети.

- Обеспечить работу усилителя в классе А.

- Экспериментально определить коэффициент усиления усилителя по напряжению KU0 и динамический диапазон усилителя UВХ МАКС при различных RC .Дать заключение, как влияет сопротивление RC на KU0 и UВХ МАКС

- Собрать схему усилителя, имеющего наименьшую полосу про-пускания. Снять и построить в полулогарифмическом масштабе АЧХ.

- Повторить п.З для усилителя, имеющего наиболее широкую полосу пропускания (без цепей коррекции).

- Дать заключение о влиянии параметров транзистора и деталей схемы на граничные частоты полосы пропускания усилителя.

- Расширить полосу пропускания усилителя (по сравнению с п.4) за счет применения цепей коррекции. Снять и построить АЧХ и оценить, на сколько при этом изменились граничные частоты.

- Исследовать прохождение импульсного сигнала с параметрами И = 10 мкс и f = 10 кГц через линейный усилитель для вариантов схемы п.З, п.4 и п.6. Оценить искажения формы прямоугольного импульса в каждом случае и найти по искажениям граничные частоты усилителя

- Рассчитать KU0, fH, fВ для рассматриваемых вариантов усилителя и оценить относительную разность между вычисленными и экспериментально найденными значениями параметров.

## Контрольные вопросы.

- Чем различаются между собой статические и динамические ВАХ униполярного транзистора?

- Каковы источники НЧ и ВЧ искажений в усилителе?

- Как расширить полосу пропускания усилителя?

- Какие детали определяют коэффициент усиления по напряжению усилителя и его динамический диапазон?.

- Какова связь между граничными частотами полосы пропускания усилителя и искажениями формы прямоугольного импульса, усиливаемого им?

# Лабораторная работа № 6. «Ключ на транзисторах с эмиттерной связью»

## Цель работы.

Получение и исследование основных электрических характеристик и параметров ЭСЛ-ключа (переключателя" тока).

## Теоретическая часть.

Отличительной особенностью ЭСЛ-ключей является то, что все транзисторы, используемые в этих схемах, работают только в активном режиме и не входят в насыщение. Благодаря этому время переключения транзисторов уменьшается, повышается быстродействие ключей, что позволяет- саздатьбыстродейотвующие устройства на их основе. ЭСЛ-ключ, имеющий два входа (рис.39), представляет собой переключатель тока, одно плечо которого выполнено на транзисторах VT1 и VT2, имещих общие эмиттеры и коллекторы, а второе - на транзисторе VT3. Входные сигналы подаются, на базы транзисторов левого плеча переключателя тока, а база транзистора правого плеча подключена к источнику, опорного напряжения U0n , выходной уровень напряжения которого находится посередине между уровнями напряжения логического нуля и логической единицы.

Если на базу хотя бы одного из транзисторов VT1, VT2 подан высокий уровень напряжения, то ток, создаваемый источником питания схемы, проходит через левую ветвь ключа: от общей точки схемы через R1, транзисторы VT1 (VT2), резистор R2 к клемме источника питания -Еп. Если на базах всех входных транзисторов имеется низкий уровень напряжения, то ток проходит через правую ветвь переключателя тока: резистор RЗ, транзистор VT3, резистор R2.

Выходные сигналя схемы снимаются с двух эмиттерных повторителей на транзисторам VT4 и VT5, один из которых присоединен к коллекторному резистору R1 , а другой - к аналогичному по назначению R3. Эмиттерные повторители, с одной стороны, имеют низкое выходное сопротивление (около 20 Ом), позволяя иметь большое разветвление на выходе (до 20 и более ветвей) и относительную независимость выходных уровней, напряжения от нагрузки. С другой стороны, они смещают уровень напряжения, взятого с коллектора транзисгоров VT1, VT2, VT3 примерно на 0,7 В ( Uб.э.от. ), обеспечивая уровни выходного напряжения, соответствующие входным сигналам ЭСЛ-ключа. которые подаются на базы входных транзисторов VT1, VT2.

- Рис 39. Принципиальная схема ЭСЛ ключа.

Выходные напряжения рассматриваемого ключа зависят от напряжения питания и опорного напряжения, которые могут быть сделаны очень точными и стабильными, от разности потенциалов Uб.э.от.; кремниевых интегральных транзисторов типа n-p-n (она примерно равна 0,7 В и имеет разброс всего около 0,1 В) и от отношения сопротивлений резисторов в коллекторной и эмиттерной цепях, которое может выдерживаться в интегральных схемах с точностью до 1%, хотя сами резисторы трудно изготовить с сопротивлениями, имеющими разброс менее 20%. Поэтому получающиеся в результате выходные уровни напряжений, а также напряжения на коллекторах транзисторов переключателя тока обладают высокой стабильностью и мало зависят от условий работы. Это позволяет выбрать коллекторные и базовые потенциалы транзисторов такими, чтобы они работали в активной области и не входили в насыщение.

В переходных режимах, особенно при больших нагрузочных емкостях на выходе, транзисторы эмиттерных повторителей могут запираться, в результате чего выходное сопротивление ключа возрастает д становится равным сопротивлению резистора, стоящего в эмиттерной цепи повторителя (R4 или R5). При этом заметно возрастает длительность отрицательного перепада выходного напряжения. Чтобы этого не произошло, максимально допустимое разветвление на выходе ключа выбирается но из условий поведения схемы на постоянном токе, а из условий получения такой емкостной нагрузки, которая не приведет к запиранию выходного эмиттерного повторителя.

Особенностью ключей ЭСЛ-типа является то, что их передаточные характеристики обладают симметрией, благодаря чему помехозащищенность на постоянном токе для уровней, логической единицы и нуля получается примерно равной и составляет приблизительно четверть логического перепада. Эта помехозащищенность почти неизменна и равна помехозащищённости на переменном токе, поскольку транзисторы работают в активней области и переключаются чрезвычайно быстро.

Кроме того, низкое выходное сопротивление эмиттерных повторителей затрудняет возникновение на выходных линиях связи помех, вызываемых емкостными наводками.

Поскольку ЭСЛ-ключи работают в режиме переключения тока, они представляют для источника питания постоянную нагрузку. В результате помехи, наводимые в цепях питания, тоже сводятся к минимуму.

## Описание макета.

Схема макета представлена на рис. 39а. Схема позволяет выполнить следующие эксперименты:

- Cнимать передаточные, входные и выходные характеристики ЭСЛ -ключа в соответствии с рис. 20,25,30,31.

- Определить задержку распространения сигнала в соответствии с рис.37, коммутируя точки 16,17,19,20.

- Оценивать мощность, потребляемую ключом (рис.34). В макете установлены микросхемы 137 серии К1ЛБ37 с одним логическим элементом ИЛИ-НЕ/ИЛИ в корпусе.

Р а б о т а  № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ

Цель работы – изучить работу схем формирования импульсов и исследовать влияния параметров схем на качество формирования сигналов.

Формирователем называется схема, позволяющая изменять параметры импульсов: длительность, амплитуду, время фронта и среза импульсов. Типичными представителями этого класса устройств являются ограничитель амплитуды, дифференцирующие и интегрирующие цепи.

Ограничители амплитуды строятся на нелинейном элементе, в качестве которого могут использоваться полупроводниковые диоды и триоды. В зависимости от используемого нелинейного элемента, схемы его включения и режима работы существует большое разнообразие ограничителей (параллельные и последовательные диодные ограничители и т. д.).

Ограничители амплитуды используются:

- для формирования импульсов с плоской вершиной;

- для формирования импульсов нужной амплитуды;

- для селекции импульсов требуемой полярности и амплитуды;

- для формирования квазипрямоугольных (почти прямоугльных) импульсов из синусоидальных колебаний и т.д.

Дифференцирующие и интегрирующие  цепи состоят из RC или RL элементов. Первые служат для получения коротких по длительности импульсов из перепадов напряжений; вторые – для расширения импульсов по длительности, в качестве линии задержки и простейшего генератора линейно изменяющегося напряжения.

Ограничитель представляет собой устройство, напряжение на выходе которого остается практически постоянным, при том, что входное напряжение стало больше (ограничение по максимуму) или меньше (ограничение по минимуму) некоторого предельного значения. Предельное напряжение в этом случае называется уровнем или порогом ограничения сверху или снизу. В пределах же порогов ограничения выходной сигнал по форме совпадает с входным.

Таким образом, ограничитель изменяет форму кривой подводимого к нему напряжения, срезая верхнюю или нижнюю кривой (или и ту, и другую). Например, при подаче на вход двустороннего ограничителя напряжения синусоидальной формы на выходе можно получить напряжение трапецеидальной (почти прямоугольной) формы (рис.21)

Входное напряжение в любой момент Uвх=Umsinωt=Umsin2πft

Где Um – максимальное  значение амплитуды синусоидальных колебаний; T=1/f – период синусоидальных колебаний; ω, f – соответственно круговая и циклическая частоты синусоидальных колебаний.

Рис. 21. Эпюры напряжений (а) и схема (б) двухстороннего параллельного диодного ограничителя

При верхнем пороге ограничения Uпор1=E1 и нижнем Uпор2 = -E2 имеем Uпор1 – Uпор2  =     =Umsin2πftф,  где tф – время фронта выходного напряжения. Обычно Т = 2πω >> tф

И синус можно заменить его аргументом. Тогда Uпор1 – Uпор2 ≈ Um2πftф.

Отсюда длительность фронта выходного напряжения определится следующим образом:

tф=12πfUПОР1−UПОР2Um.      (1)

Выражение (1) позволяет выбрать параметры входного сигнала

Um, f  и ограничителя Uпор1 и Uпор2  для получения  нужной прямоугольности выходных импульсов.

В данной работе мы ограничимся исследованием последовательного и параллельного диодных ограничителей дифференцирующей и интегрирующей цепей.

Последовательный диодный ограничитель и диаграммы напряжения, поясняющие его работу, представлены на рис. 22.

Рис.22. Эпюры напряжений (а) и схема (б) последовательного ограничителя

Если переключатель П находится в положении 1, то происходит полное ограничение сверху входных сигналов (эпюра Uвых1); в положении 2 схема ограничивает входной сигнал сверху на уровне ЭДС подпора –Е (эпюра Uвых2).

Амплитуда выходного сигнала определяется следующим образом:

- при положительных полуволнах входного сигнала диод VD практически разрывает цепь между входными и выходными клеммами, поэтому Uвых1+≈0,Uвых2+≈−Е;

- при отрицательных полуволнах входного сигнала диод открыт и

Uвых1−=UвхR+rд.прR≈Uвх, так как R>> rд.пр,

Uвых2−=Uв.с.−ER+rд.прR≈Uвх−Е , так как R>> rд.пр;

здесь rд.пр - прямое сопротивление диода.

Если изменить полярность включения диода, то получим схему ограничения снизу (по минимуму). Ограничение в схеме наступает за счет обратного смещения диода.

Качество работы в области пропускания и ограничения характеризуется коэффициентами передачи Кп и Ко соответственно. Эти характеристики определяются отношением приращений выходного и входного сигналов:

KП=RR+rU+rд.пр,КО=RR+rU+rд.обр , где ru – внутреннее сопротивление источника входного сигнала, rд.пр, rд.обр – сопротивление диода при прямом и обратном смещении на нем соответственно.

При ограничениях импульсных сигналов с крутыми фронтами происходит искажение  формы выходных сигналов, что обусловлено переходными процессами в схеме, связанными с зарядом емкости нагрузки Сн при формировании среза tc и разрядом емкости при формировании фронта tф (рис.23): tc = 2.2Cн(ru+rд.пр.); tф = 2.2СнR.

Нетрудно видеть, что всегда tф>tc .

Рис.23. Эпюры напряжений (а) и схема (б) последовательного ограничителя       прямоугольных двухполярных импульсов

Параллельный диодный ограничитель по максимуму (сверху) и эпюры напряжений, поясняющие его работу, представлены на рис.24.

Если переключатель находится в положении 1, то происходит полное ограничение сверху входных полувершин (эпюра Uвых1); в положении 2 схема ограничивает входной сигнал сверху на уровне +Е (эпюра Uвых2).

Амплитуда выходного сигнала в этих случаях соответственно:

- при положительных полуволнах входного сигнала диод VD открыт (при Uвх>0 для положения1; при Uвх>Е для положения 2) и

Uвых1+=UвхRогр+rд.прrд.пр≈0, так как rд.пр << Rогр ,

(Rогр - резистор, ограничивающий ток через открытый диод);

Uвых2+=Uвх при Uвх < Е;  Uвых2+ = Е при Uвх > Е;

Рис.24. Эпюры напряжений (а) и схема (б) параллельного диодного ограничителя

- при отрицательных полуволнах входного сигнала диод VD заперт и

Uвых−=Uвых2−=Uвх(rд.обр>>Rогр).

Если считать, что ограничитель работает на нагрузку, то коэффициенты передачи

КП=RНRН+Rогр+ru,КО=rд.прRогр+ru+rд.пр.

Как и в последовательном диодном ограничителе, на форму выходного сигнала в параллельном диодном ограничителе существенно влияет емкость нагрузки Сн (рис. 25).

Рис.25. Эпюры напряжений (а) и схема параллельного ограничителя (б) прямоугольных двухполярных импульсов

Формирование связано с разрядом емкости: tc = 2.2CнRогр.

При формировании фронта емкость нагрузки стремится перезарядиться с уровня –Е до уровня +Е с той же постоянной времени CнRогр. Однако как только напряжение на выходе достигает нулевого значения, открывается диод и дальнейший перезаряд емкости прекращается. Поэтому длительность фронта оказывается меньше длительности среза.

Если амплитуды положительной и отрицательной полуволны входного сигнала равны, то приближенно можно считать tср ≈ 0.7СнRогр.

Дифференцирующей называется цепь, сигнал на выходе которой пропорционален производной входного сигнала. Примеры дифференцирующих цепей представлены на рис. 26.

Дифференцирующие цепи служат для получения коротких импульсов из перепадов напряжений.

Выходное напряжение связано со входным соотношением Uвых=Uвхе−t/τ, где τ – постоянная времени дифференцирующей цепи.

Форма выходного сигнала зависит от соотношения между длительностью входного импульса tи и постоянной времени цепочки τ. Чем меньше постоянная времени τ =RC;

(τ=L/R), тем более короткие импульсы на выходе можно получить из перепадов напряжения. Цепочка, у которой τ >> tи , называется переходной.

Рис.26. Схемы дифференцирующих цепей (а) и эпюры напряжений (б)

Интегрирующая цепь имеет на выходе сигнал, пропорциональный интегралу входного сигнала. Примеры интегрирующей цепи приведены на рис. 27.

Интегрирующие цепи расширителями импульсов, а также используются в качестве линии задержки и генератора линейно изменяющегося напряжения.

Выходное напряжение связано с входным соотношением Uвых=Uвх(1−е−t/τ), где τ =RC;

(τ=L/R) – постоянная времени интегрирующей цепи. Передний фронт выходного импульса tф = 2.2τ.

Рис.27. Схема интегрирующих цепей (а) и эпюры напряжений (б)

Описание макета

Макет, схема которого представлена рис.28, состоит из двух частей. Верхняя часть схемы включает в себя последовательный диодный ограничитель (VD1, R2), параллельный диодный ограничитель (VD2, R1) и нагрузки емкостную (С1, С2) и активную (R3). С помощью источников G1 и G2 можно изменять порог ограничителя.

Нижняя часть схемы включает в себя дифференцирующую (C3, R5, R6, R7) и интегрирующую (R4, C4, C5, C6) цепи.

Изменяя с помощью переключателей сопротивления в дифференцирующей цепи и конденсаторы в интегрирующей, изменяют постоянные времени соответствующих цепей. В макете использованы диоды KD510A.

Номиналы резисторов и конденсаторов, установленных в макете:

R1=R2=R3=5.1кОм; R4 = 9.1кОм; R5 = 1.1МОм; R6 = 68кОм; R7 = 20кОм; С1 = 6800пФ;

С2 = 3300пФ; С3 = 1000пФ; С4 = 0.047мкФ; С5 = 0.015мкФ; С6 = 6800пФ.

Задание

- Исследовать работу последовательного диодного ограничителя, проведя коммутацию макета в соответствии со схемой на рис. 22 и подав на вход 1 схемы синусоидальное напряжение с амплитудой Um = 6В и частотой f = 1кГц. Изменять порог ограничения с помощью источника G1. Зарисовать эпюры входного и выходного напряжений.

Подать прямоугольные импульсы на вход ограничителя. Оценить искажения формы импульсов при различных емкостях и сопротивлении нагрузки. Зарисовать эпюры, рассчитать фронты выходных импульсов и сравнить с  экспериментально полученными.

- Исследовать работу параллельного диодного ограничителя аналогичным образом.

- Исследовать работу дифференцирующей цепи, подав на вход 2 прямоугольные импульсы и изменяя постоянную времени с помощью различных R. Эпюры входного и выходного напряжений зарисовать. Экспериментально определить длительность выходных импульсов для трех значений резисторов.

- Исследовать работу интегрирующей цепи, подав на вход 2 прямоугольные импульсы и изменяя постоянную времени с помощью различных С. Эпюры выходных и входных напряжений зарисовать. Рассчитать длительность фронтов выходных импульсов и сравнить их с экспериментальными значениями.

Вопросы для самоподготовки

- Объясните работу последовательного диодного ограничителя.

- Объясните работу параллельного диодного ограничителя.

- Какие параметры схем диодных ограничителей и как влияют на значения tc и tф ?

- Каково назначение дифференцирующей и интегрирующей цепочек?

- Как можно изменить длительность выходного импульса в дифференцирующей и интегрирующей цепочках?

Рис. 28. Схема макета

- Рис 39а. Схема макета лабораторной работы №6

## Задание

- Снять передаточную характеристику ЭСЛ-ключа. Определить уровни выходного сигнала U1вых и U0вых, пороговые напряжения  и . Оценить логический перепад ЭСЛ-ключа и его статическую помехоустойчивость.

- Снять входную характеристику ЭСЛ-ключа и определить токи  и  .

- Снять выходные характеристики ЭСЛ-ключа в состояниях логической единицы и нуля на выходе. Определить нагрузочную способность ключа   и  в каждом из состояний.

- Определить коэффициент разветвления по выходу для ЭСЛ ключа в состояниях логической единицы и нуля.

- Измерить потребляемую схемой мощность в состояниях логической единицы и нуля и вычислить среднюю потребляемую мощность Pпотр ср

- Экспериментально определить среднюю задеркку распространения сигнала в ЭСЛ-ключе.

- Дать заключение о свойствах исследуемого объекта, сопоставив его параметры с аналогичными у других ключей.

## Содержание отчета

В отчете привести краткие сведения из теории работы ЭСЛ-ключа, схемы проведения экспериментов, полученные характеристики и параметры исследуемого устройства, выводы по работе.

## Вопросы для самоподготовки

- Принцип работы ЭСЛ-ключа, назначение его компонентов.

- Назначение и методика получения основных статических характеристик ЭСЛ-ключа.

- Дайте определения основных параметров ЭСЛ-ключа. Какова методика их получения?

- Какие логические функции можно реализовать с помощью ЭСЛ-ключей для положительной логики?

- Почему ЭСЛ-ключ хорошо приспособлен к интегральной технологии изготовления?

- Как оценить быстродействие ЭСЛ-ключа?

- Чем определяется коэффициент разветвления на выходе для ЭСЛ-ключа?

- Почему мощность, потребляемая ЭСЛ-ключом, не зависит от
логического состояния схемы?

ВВЕДЕНИЕ

При построении современных систем логических элементов видное место занимают ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) и ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика) ключи. Для правильного применения ключей и изучения их свойств необходимо познакомиться с совокупностью их электрических параметров и характеристик. Обычно ключи типа ТТЛ и ЭСЛ имеют несколько входов, что позволяет реализовать за счет этого различные логические функции. В частности, для положительной логики ( когда логической единице соответствует высокий уровень напряжения, а логическому нулю - низкий), которую будем рассматривать в дальнейшем, на ТТЛ-ключах можно реализовать логическую функцию m

И-НЕ, а на ЭСЛ-ключах с парафазным выходом – логические функции m ИЛИ-НЕ / m ИЛИ, где m – количество входов ключа.

К числу основных характеристик ключей относятся:

передаточная – зависимость напряжения на выходе схемы от напряжения на входе  Uвых=f1(Uвх);

входная – зависимость входного тока ключа от входного напряжения  Iвх=f2(Uвх);

выходная – зависимость выходного напряжения от нагрузочного тока Uвых=f3(Iвых) (обычно снимают две выходные характеристики, соответствующие единичному и нулевому состояниям ключа);

переходная (амплитудно-временная) – зависимость выходного напряжения ключа от времени при подаче на вход(ы) заданных сигналов Uвых=f4(t).

Определенная обработка перечисленных характеристик позволяет найти ряд основных параметров ключей.

Ниже рассматриваются методики получения основных характеристик ключей  и их последующая обработка для отыскания основных параметров исследуемых ключей.

На рис. 1 показано получение передаточной характеристики динамическим способом. Для этого на один из входов исследуемого ключа подается пилообразное напряжение, а все остальные входы объединяются и присоединяются к источнику питания напряжения с уровнем, соответствующим логической единице (логическому нулю). Выход ключа нагружается на один или несколько входов аналогичных ключей. Далее на экране осциллографа (при внешней синхронизации) наблюдаются входное пилообразное напряжение и изменение выходного напряжения (рис. 2). Поскольку Uвх линейно зависти от времени t, а Uвых также является функцией времени, то легко установить связь между выходным и входным напряжением, т.е. получит передаточную характеристику ключа. Для этого по наклону пологого участка “пилы” прогнозируется точка пересечения этой ветви с осью времени, и в эту точку переносится начало координат графиков: Uвх = 1(t) и

Uвых =  2(t). Так как Uвх=kt, то на второй осциллограмме Uвых =  2(t) переменная t однозначно отображает переменную Uвх, что и требуется.

В зависимости от типа ключа его передаточная характеристика может иметь вид, изображенный на рис. 3 (инвертирующий ключ) и на рис. 4 (не инвертирующий ключ). Последовательность обработки передаточных характеристик обоих типов одинакова и сводится к следующим действиям.

На передаточной характеристике намечаются точки А и В, в которых касательные к графику идут под углом 45, т.е. где dUвых/dUвх = 1 и эти точки проектируются с использованием нанесенной на график линии равного усиления  Uвых=Uвх на оси абсцисс и ординат

(рис.3 и 4).

В результате выполнения операции будут определены:

U¹ и Uº  - соответственно напряжения логической единицы и логического нуля, т. е. значения высокого и низкого уровней напряжения. Эти напряжения могут быть отнесены ко входной или выходной цепям ключа и поэтому получают соответствующие дополнительные индексы в обозначении (U¹вх , Uºвх , U¹вых , Uºвых);

U¹пор и Uºпор – пороговые напряжения логической единицы и логического нуля, т.е. наименьшее (наибльшее) значение высокого (низкого) напряжения на входе ключа, при котором он начинает изменять свое состояние. На рис. 3 и 4смена состояния ключа происходит на участке между точками А и В.

Найденные уровни напряжения позволяют оценить логический перепад

∆Uвых = U¹вых-Uºвых, положительную ∆U⁺n=Uºвх.пор-Uºвх  и отрицательную ∆U⁻n=U¹вх-U¹вх.пор статические помехи, а также статическую помехоустойчивость ключа Un.ст как меньшую из двух получаемых величин ∆U⁺n  и  ∆U⁻n. Здесь Un.ст определяется на входе схемы как максимально допустимое отклонение напряжения, при котором ещё не происходит изменения уровней выходного напряжения ключа.

Легко показать, что ключи, у которых нет петли гистерезиса на передаточной характеристике, могут иметь статическую помехоустойчивость не более половины логического перепада. Поэтому по степени отклонения от единицы отношения статической помехоустойчивости к половине логического перепада можно судить о качестве спроектированной схемы.

При снятии входной характеристики на один из входов подают изменяющееся напряжение в пределах 0…Еn и наблюдают в его цепи ток. При этом все остальные входы объединяют и присоединяют к источнику с уровнем напряжения, соответствующим логической единице

(нулю). Выходная цепь исследуемого элемента при этом остается ненагруженной (рис. 5 и 6)

Пользуясь входной характеристикой схемы, можно отыскать такие параметры ключа, как

I¹вх и Iºвх  - входные токи логической единицы и нуля, т. е. токи во входной цепи ключа при подаче на его вход напряжения логической единицы U¹вх и нуля Uºвх. Примерный вид входных характеристик ТТЛ- и ЭСЛ-ключей и способ оценки параметров I¹вх и Iºвх приводятся на рис. 7 и 8.

При снятии выходной характеристики ключа (рис. 9-12) в его входной цепи создают комбинацию входных сигналов, переводящую исследуемый ключ в состояние логического нуля или логической единицы. Выходную цепь ключа присоединяют к источнику тока и, изменяя нагрузочный ток, регистрируют изменения выходного напряжения. Схемы получения выходных характеристик ключей показаны на рис. 9 и 10 для ТТЛ-ключей и рис.11 и 12 для ЭСЛ-ключей. Полученные характеристики используются для оценки

I¹вых и Iºвых – выходных токов логической единицы и логического нуля. Это токи в выходной цепи ключа, которым соответствует на выходе ключа напряжение логической единицы и логического нуля. Примерный вид выходных характеристик ТТЛ- и ЭСЛ-ключей показан на рис. 13 и 14.

Найденные параметры ключа I¹вх , Iºвх, I¹вых и Iºвых используются затем для оценки коэффициента разветвления по выходу  Краз. Этот параметр определяет число единичных нагрузок – аналогичных ключей, которое можно одновременно подключить к выходу ключа; Краз есть меньший из двух коэффициентов разветвления

Краз1=Iвых1/Iвх1,Краз0=Iвых0/Iвх0.

Важно знать, какую мощность потребляет исследуемая схема. Различаются Pпот1 и Pпот0 - соответственно потребляемые схемой мощности в состоянии логической  единицы и логического нуля. Они оцениваются через измеряемые в цепях источников питания  токи (рис. 15) в соответствующих состояния  ключа Iпот.i1 и Iпот.i0 напряжения источников питания Ei:

Pпот1=i=1кIпот.i1Ei,Pпот0=i=1кIпот.i0Ei

Здесь К – количество источников питания в схеме ключа.

В качестве параметра ключа используется также  и средняя потребляемая мощность от источников питания Pпот.ср=0.5(Рпот1+Рпот0). Динамические свойства ключа (его быстродействие) оцениваются  обычно по переходной (амплитудно-временной) характеристике. Для этого (рис. 16) на один вход схемы подают импульсный сигнал (при получении переходной характеристики – это идеальный прямоугольный импульс), все другие входы объединяют и подают на них уровень напряжения, который отключает эти (для ТТЛ-ключа высокий уровень напряжения, а для ЭСЛ-ключа - низкий). На выход схемы присоединяется нагрузка в соответствии с найденным Краз. На экране осциллографа, работающего в режиме внешней синхронизации, наблюдают входной и выходной сигналы ключа. Используемые для оценки быстродействия ключа параметры и методика их получения отображены на рис. 17.

Однако подчас затруднительно поставить этот эксперимент (особенно при высоком быстродействии элемента). Тогда прибегают к упрощенной оценке быстродействия исследуемого ключа, используя при этом параметр tзд.р.ср – среднее время задержки распространения сигнала; как интервал времени оно равно полусумме задержки распространения сигнала при выключении    tº΄¹зд.р и включении t¹´ºзд.р ключа.

Для оценки tзд.р.ср. собирают цепочку из нечетного числа исследуемых инвертирующих схем и закольцовывают её (рис. 18).

В цепи начинают циркулировать перепады напряжения, период следования которых определяется общей задержкой цепи для положительного и отрицательного перепадов напряжения. Присоединяя осциллограф к выходу любого из закольцованных ключей и оценивая период колебаний в цепи Т , вычисляют среднюю задержку распространения сигнала для одного элемента tзд.р.ср.=0.5Т/n, где n – число элементов (ключей) в кольце.

Р а б о т а  № 5. ТРАНЗИСТОРНО-ТРАНЗИСТОРНЫЙ КЛЮЧ

Цель работы – получение и исследование основных электрических характеристик и параметров транзисторно-транзисторного ключа.

Обычно во входной цепи таких ключей применяются многоэмиттерные транзисторы, что позволяет иметь у микросхемы несколько равноценных входов (до восьми) и реализовать на её основе логическую функцию И-НЕ. Закон функционирования элемента с двумя входами х1 , х2 и одним инверсным выходом y отображается уравнением y =x1x2.

По этой причине рассматриваемые ключи называются транзисторно-транзисторными логическими элементами (ТТЛ-элементами). В свою очередь, более сложные логические элементы серии строятся  на основе простейших ТТЛ-ключей.

На рис. 19 показана принципиальная схема ТТЛ-ключа с двумя входами. Логическая операция И реализуется с помощью двухэмиттерного транзистора VT1 и резистора R1, а операция НЕ – на оставшихся транзисторах VT2-VT5, диоде VD1 и резисторах R2…R5, на которых построен сложный инвертор.

Рассмотрим особенности работы такого ключа. Если хотя бы на одном из входов схемы имеется низкий уровень напряжения (логический нуль) , то соответствующий эмиттерный переход многоэмиттерного транзистора  VT1 откроется. Поскольку в этой ситуации втекающий в коллектор транзистора VT1 ток ограничен на уровне Iко транзистора  VT2, то многоэмиттерный транзистор VT1 насыщается  и его остаточное напряжение Uк.э.н1

составляет при этом не более 0,3В. Потенциал базы VT2, равный  Uºвх +Uк.э.н1 , недостаточен для открывания двух последовательно включенных эмиттерных переходов транзисторов VT2 и VT5  , а вместе с ними заперт и транзистор VT3.

В свою очередь, транзистор VT4 и диод VD1 открыты за счет подключения  базы VT4 через резистор R2 к положительному полюсу источника питания. При этом на выходе схемы возникает высокий уровень напряжения Vвых=Еn-Iб4R2-Uбэ4-Uак1, достигающий значения 3,6…4,2 В (на открытом эмиттерном переходе транзистора падает напряжение от 0,65 до 0,75 В, а ток в цепи базы VT4 незначителен).

Рис. 19. Принципиальная электрическая схема ТТЛ-ключа.

Если на всех входах ключа одновременно присутствует высокий уровень напряжения (логическая единица), то эмиттерные переходы транзистора VT1 заперты, его коллекторный переход отпирается и связывает последовательно включенные эмиттерные переходы транзисторов VT2 и VT5 через резистор R1 с источником питания схемы. В результате этого транзисторы VT2 и VT5 отпираются до насыщения и выходное напряжение, равное Uк.э.5 , падает до несколько десятых долей вольта (имеем низкий уровень напряжения на выходе схемы, соответствующий логическому нулю). Понижению уровня выходного напряжения способствует запирание транзистора VT4 и диода VD1 , возникающее вследствие недостаточной разности потенциалов между базой VT4 и коллектором VT5 . Эта разность потенциалов образуется из Uк.э.н2~0.3В и Uб.к.н5~0.7В, т.е. приблизительно 1,0В, что недостаточно для отпирания последовательно соединенных эмиттерного перехода транзистора VT4 и диода VD1 .

Цепочка из VT3, R3 и R4 препятствует глубокому насыщению транзистора VT5 после его отпирания за счет отбора части базового тока VT5. Кроме того, транзистор VT3 при выключении транзистора VT5, оставаясь дольше него в насыщении, обеспечивает быстрое удаление избыточного заряда неосновных носителей из области базы. В схеме ТТЛ-ключа каскад на транзисторе VT2 – фазорасщепляющий усилитель, который обеспечивает получение парафазного сигнала для управления транзисторами VT4 и VT5 . Одновременно с этим эмиттерный переход транзистора VT2 выполняет роль “диода” смещения, увеличивая порог переключения схемы и повышая её помехоустойчивость.

Резистор R5 ограничивает ток в цепи транзисторов VT4 , VT5  и диода VD1 при выключении схемы, когда транзистор VT5 ещё не вышел из насыщения, а транзистор VT4 уже открылся.

При включении ключа коллекторный ток транзистора VT5 обеспечивает быстрый разряд емкости в выходной цепи ключа, благодаря чему отрицательный перепад напряжения на выходе имеет малую длительность. При выключении ключа транзистор VT5 запирается, а VT4 отпирается  и работает в активном режиме. Эмиттерный ток транзистора VT4 обеспечивает быстрый заряд емкостей на выходе схемы, благодаря чему положительный перепад напряжения на выходе получается коротким. Таким образом, сложный выходной каскад обеспечивает малое время срабатывания ключа даже при значительных емкостных нагрузках.

Задание

- Снять передаточную характеристику ТТЛ-ключа. Определить уровни выходного сигнала U¹вых и Uºвых, пороговые напряжения U¹вх.пор и Uºвх.пор. Оценит логический перепад ТТЛ-ключа и его статическую помехоустойчивость.

- Снять входную характеристику ТТЛ-ключа и определить токи I¹вх и Iºвх, .

- Снять выходные характеристики ТТЛ-ключа во включенном и выключенном состояниях. Определить нагрузочную способность исследуемого ключа в состояниях логической единицы I¹вых и нуля Iºвых .

- Определить коэффициент разветвления по выходу в каждом из логических состояний.

- Измерить потребляемую схемой мощность в состояниях логической единицы и нуля и оценить среднюю потребляемую ТТЛ-ключом мощность.

- Экспериментально определить среднюю задержку распространения сигнала в ТТЛ-ключе.

- Дать заключение о свойствах исследуемого объекта, сопоставив его параметры с аналогичными у других ключей.