Широкополосные усилители

- Дать определение широкополосному усилителю.

Усилители с высшей рабочей частотой порядка сотен килогерц и выше, одновременно имеющие большое отношение высшей рабочей частоты к низшей, называют широкополосными усилителями.

- Дать определение различным параметрам импульсного сигнала.

Длительность сигнала – время от начала подачи сигнала до прекращения подачи.

Период повторения – время через которое подаётся следующий импульсный сигнал.

Скорость нарастания и спада вершины импульса – отношение приращения сигнала ΔU к промежутку времени Δt

Ширина спектра – диапазон частот получаемого импульсного сигнала

Интервал корреляции — временной сдвиг, при котором функция корреляции имеет еще заметную величину

Энергия сигнала – энергия переданного импульсного сигнала за время Δt

- Что общего между широкополосным и импульсным усилителями?

Импульсные усилители, как и широкополосные, должны обладать широкой полосой пропускания, так как импульсы напряжения или тока, будучи разложены в ряд Фурье, дают весьма широкий спектр гармонических колебаний.

Поэтому, чем шире полоса пропускания усилителя, тем точнее он будет воспроизводить импульсы, действующие на входе усилителя

- Какие требования предъявляются к усилителю импульсного сигнала, чтобы наилучшим образом воспроизводить фронт, срез и вершину выходного сигнала,

Чем шире полоса пропускания усилителя, тем точнее он будет воспроизводить импульсы, действующие на входе усилителя. Верхняя граничная частота должна быть много больше низшей граничной частоты.

fн<<fв, Δf=fв−fн≈fв. Добротность Q должна быть между 0.2 и 0.3. Сопротивление Rф должно быть много больше сопротивления Rc???. Параллельно Rс добавляется конденсатор Сф. Для улучшения сигнала на высоких частотах добавляем катушку Lкор.

- Каким образом в рамках традиционной схемотехники можно расширить полосу пропускания широкополосного усилителя? Влияет ли это на другие параметры усилителя и, если да, то на какие и как?

Одним из путей расширения полосы пропускания усилителя, а следовательно, уменьшения искажений усиливаемых импульсных сигналов является дополнение усилителя специальными корректирующими цепями. Такие цепи представлены на принципиальной схеме усилителя рис. 18a. Здесь RФ и CФ	обеспечивают улучшение низкочастотных свойств усилителя, а LК- высокочастотных. Действий этих цепей основано на увеличении сопротивления нагрузки в выходной (стоковой) цепи транзистора на тех частотах, где в скорректированном усилителе наблюдался спад усиления.

Рис. 18. Принципиальная схема широкополосного усилителя с цепями коррекции а) и его эквивалентные схемы на низких б) и высоких в) частотах

В области низких частот эквивалентную схему выходной цепи усилителя можно представить как на рис. 18 б. Она построена (с целью упрощения анализа) в предположении, что Ri и RФ значительно больше RС. Из рассмотрения этой эквивалентной схемы вытекает, что выходное напряжение, определяемое формулой:

не будет зависеть от частоты, если обеспечить равенство произведений RСCФ и RНCР. Если же допустить, что RСCФ<RНCР, то с уменьшением частоты будет наблюдаться не спад, а рост выходного напряжения (перекоррекция). Усилитель будет недокорректирован, когда RСCФ<RНCР .

Добавление дросселя LК (элемент высокочастотной коррекции в стоковой цепи транзистора) позволяет получить в выходкой цепи усилителя параллельный колебательный контур (рис. 18в), резонирующий на частоте , которая выбирается возле верхней граничной частоты некорректированного усилителя. Поскольку на резонансной частоте и возле нее сопротивление параллельного резонансного контура, близкое к , где , оказывается больше модуля сопротивления ZС, стоящего в выходной цепи транзистора у не корректированного усилителя , то и выходное напряжение корректированного усилителя возле  больше. Для получения наилучшей формы переходной, амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик добротность колебательного контура Q избирается небольшой, т.е. чтобы коэффициент коррекции m=Q2 находился в пределах 0,322...0,414.

- Каким образом можно улучшить с помощью цепей НЧ и ВЧ коррекции

свойства усилителя? Есть ли пределы расширения полосы пропускания у широкополосного усилителя?

5 вопрос +

На высоких частотах нельзя пренебрегать емкостями, шунтирующими нагрузку. К ним относятся: выходная емкость рассматриваемого каскада, входная динамическая емкость транзистора следующего каскада (или емкость нагрузки) и паразитная монтажная емкость. Эти емкости включены между собой параллельно, поэтому в эквивалентной схеме рис. 17г емкость C0 равна их сумме Постоянная времени В перезаряда емкости C0 равна: . Соответственно высшая граничная частота fВ полосы пропускания усилителя определяется как . Расширить полосу пропускания усилителя в условиях, когда ухе заданы RН и тип транзистора, можно только за счет уменьшения RC. Однако при этом уменьшается KU0.

На низких частотах становится заметным сопротивление разделительного конденсатора Постоянная времени Н перезаряда как видно из эквивалентной CР схемы рис. 17д, равна и если в качестве RН выступает R3 последующего каскада, то RН>>RС и тогда. Низшая граничная частота fН полосы пропускания связана с Н следующим образом:

Поэтому для расширения полосы пропускания усилителя в сторону низших частот нужно увеличивать CР и RН.

Амплитудные характеристики усилителя UВХ=f(UВХ) по которым определяют KU0 и KВХ МАКС, обычно снимаются на средней  или близкой к ней частоте. На этой частоте сдвиг по фазе между выходным и входным сигналами отсутствует, а влиянием реактивных компонентов на работу схемы можно пренебречь. При усилении импульсных сигналов усилитель с ограниченной полосой пропускания (в пределах fВ-fН) искажает их форму. Если подать на вход усилителя идеальный прямоугольный импульс, то на выходе получится сигнал с длительностью фронта Ф=2,2В и относительным спадом вершины  где U - абсолютный спад вершины импульса а Um И - соответственно амплитуда в длительность выходного импульса.

## Усилители постоянного тока

- Дать определение усилителю постоянного тока (УПТ) и операционному усилителю (ОУ). Привести структурную схему ОУ, его основные параметры и их численные значения.

Усилителями постоянного тока называются устройства, предназначенные для усиления медленно изменяющихся сигналов вплоть до нулевой частоты. На рис. 1 приведена АЧХ для усилителя постоянного тока (УПТ). Отличительной особенностью УПТ является отсутствие разделительных элементов, предназначенных для отделения усилительных каскадов друг от друга, а также от источника сигнала и нагрузки по постоянному току.

K

Рис. 1.

Операционными усилителями называют высококачественные усилители постоянного тока, предназначенные для выполнения различных операций над аналоговыми величинами при работе в схеме с отрицательной обратной связью.

Основные параметры ОУ

Можно выделить три группы параметров ОУ: входные, выходные и характеристики передачи.

Основные входные параметры:

1) Напряжение смещения нуля (Uсм) – определяет потенциал на выходе ОУ при нулевом входном сигнале, который поделен на коэффициент усиления усилителя. Значение Uсм не превышает десятков милливольт.

2) Средний ток (Iвх) - среднее арифметическое значение постоянных токов инвертирующего и неинвертирующего входов в отсутствие сигнала. Обычно Iвх не превышает сотен наноампер.

3) Входное сопротивление. Различают: дифференциальное входное сопротивление - сопротивление между входными выводами и синфазное входное сопротивление - сопротивление между объединенными выводами входов и землей.

4) Температурные дрейфы напряжения смещения и токов – характеризуют изменение соответствующих параметров с температурой и оцениваются в мкВ/0С и нА/0С соответственно.

Основные выходные параметры ОУ:

1) Выходное сопротивление (Rвых) - внутреннее  сопротивление выхода ОУ. Реальное Rвых составляет единицы и сотни Ом.

2) Максимальный выходной ток (Imax вых) – предельное значение выходного тока, которое может поступать в нагрузку.

Характеристики передачи:

1) Коэффициент усиления по напряжению КU – определяет коэффициент усиления усилителя без использования обратной связи. Для реальных ОУ равен нескольким тысячам.

2) Полоса пропускания – полоса частот, в которой КU уменьшается не более чем в 0.707 раз от своего максимального значение при неизменной амплитуде на входе.

3) Время установления выходного напряжения – время переходного процесса. Оценивается как промежуток времени с момента достижения уровня 0.1 до момента достижения уровня 0.9 установившегося значения выходного сигнала при подаче на вход прямоугольного импульса.

4) Время восстановления – время, необходимое для возврата ОУ из состояния насыщения по выходу в линейный режим. Для определения этого параметра первоначально на вход ОУ подают сигнал в два раза больший, чем необходимо для насыщения выходного каскада (режим 100%-ной перегрузки). Измерение сводится к определению времени после снятия входного напряжения до момента, когда Uвых станет равно 0.1 от установившегося значения.

5) Амплитудно-частотная характеристика – определяет зависимость коэффициента усиления ОУ от частоты входного сигнала.

Характеристики идеального операционного усилителя:

· входной ток ОУ равен нулю

· напряжение между входами ОУ равно нулю

· входное сопротивление ОУ равно бесконечности

· коэффициент усиления по напряжению равен бесконечност

- Что такое «дреф нуля» УПТ и почему ему уделяется столько внимания?

Абсолютным дрейфом нуля ΔUвых, называется максимальное самопроизвольное отклонение выходного напряжения УПТ при замкнутом входе за определенный промежуток времени. Качество УПТ обычно оценивают по напряжению дрейфа нуля, приведенного ко входу усилителя: едр=ΔUвыхKu. Приведенный ко входу усилителя дрейф нуля не зависит от коэффициента усиления по напряжению и. эквивалентен ложному входному сигналу. Величина едр ограничивает минимальный входной сигнал, т. е. определяет чувствительность усилителя.

Дрейфом нуля усилителя постоянного тока называется эффект, связанный с изменением напряжения на выходе усилителя при неизменном напряжении на его входе (или на его входах, если у усилителя их два). Это приводит к изменению во времени заданного значения потенциала.

- Почему в УПТ получили широкое распространение дифференциальные каскады?

В настоящее время наибольшее распространение в микроэлектронике получили дифференциальные (параллельно-балластные или разностные) усилители. Такие усилители просто реализуются в виде монолитных ИМС. Их отличает: - высокая стабильность работы - малый дрейф нуля - большой коэффициент усиления дифференциального сигнала - большой коэффициент подавления синфазных помех.

- Что предусмотрено в ДУ для снижения дрейфа нуля? Влияет ли это на коэффициент усиления по напряжению ДУ?

Для уменьшения дрейфа нуля, а, следовательно, и влияния синфазной составляющей входного напряжения необходимо стремиться к выполнению условия: RЭ >> Rвх.об. при постоянном значении Rвх.об , выполнение этого неравенства может быть достигнуто только за счет увеличения Rэ. Таким образом из этого условия вытекают два направления снижения дрейфа нуля ДУ: подбор пар транзисторов с одинаковыми параметрами и увеличение Rэ. Первое условие может быть выполнено чисто технологически. Увеличение Rэ наталкивается на ограничения, связанные с максимально допустимым напряжения питания усилителя. Решить эти противоречия можно при использовании в эмиттерной цепи ДУ не пассивного резистора Rэ, а нелинейного двухполюсника. Вместо Rэ часто используют ГСТ, так как его сопротивление стремится к бесконечности. Изменение Rэ не на коэффициент усиления по напряжению.

- Назовите источники погрешности работы дифференциального усилителя и пути их уменьшения.

К основным источникам погрешностям дифференциального усилителя относятся: Дрейф нуля. Для уменьшения дрейфа нуля резистор Rэ заменяют на ГСТ. Согласование потенциальных уровней в соседних каскадах. Для этого используют усилители с преобразованием постоянного тока в переменный. Также для улучшения свойств ДУ необходимо, чтобы его плечи были максимально симметричны. Вторым основным требованием к ДУ является обеспечение глубокой ООС для синфазного сигнала. Для этого надо увеличивать Rэ.

- Какой величины должно быть сопротивление резистора в эмиттерной цепи ДУ? Чем обусловлены требования к нему?

Для уменьшения дрейфа нуля, а, следовательно, и влияния синфазной составляющей входного напряжения необходимо стремиться к выполнению условия: RЭ >> Rвх.об. при постоянном значении Rвх.об , выполнение этого неравенства может быть достигнуто только за счет увеличения Rэ. Таким образом из этого условия вытекают два направления снижения дрейфа нуля ДУ: подбор пар транзисторов с одинаковыми параметрами и увеличение Rэ. Первое условие может быть выполнено чисто технологически. Увеличение Rэ наталкивается на ограничения, связанные с максимально допустимым напряжения питания усилителя. Решить эти противоречия можно при использовании в эмиттерной цепи ДУ не пассивного резистора Rэ, а нелинейного двухполюсника. Вместо Rэ часто используют ГСТ, так как его сопротивление стремится к бесконечности.

- Почему в ДУ Rэ не влияет на парафазный Кu ?

Rэ- обеспечивает отрицательную обратную связь последовательную по току.

При подаче синфазного сигнала(а именно такой и долден усиливать ДУ) разность токов эмиттеров мала в силу симметрии, когда переходы открыты ток текущий через коллектор не изменится под действием Rэ(регулирует ток эмиттера), в силу того что открыт коллекторный переход и  изменения тока эмиттера на него не влияют, поэтому усиление не изменится; при подаче противофазного сигнала на входы Rэ может только уменьшить ток, но никак не увеличить, поэтому переходы останутся закрытыми и усиление будет 0.

У дифференциального усилителя Ku = (Uвых/2)/(Uвы/2) = Rk h21Э / (h11Э + h21Э RЭ). Здесь h21Э RЭ отражает влияние отрицательной обратной связи (ООС) по току на коэффициент усиления. Для дифференциального усилителя приращение напряжения на его входах имеют противоположные знаки. Поэтому приращение как коллекторного, так и эмиттерного токов имеют противоположные знаки. Изменение коллекторных потенциалов обоих транзисторов, вызванных противоположными по знаку приращениями коллекторных токов, протекающих через различные резисторы, приводит к появлению выходного напряжения. ?Uвых = ?Ik1 - (- ?Ik2 • Rk2) На общем эмиттерном резисторе изменение эмиттерных токов дает соответственно приращение: ?UЭ = RЭ (?IЭ1- ?IЭ2). Если параметры обеих половин дифференциального усилителя одинаковы, то | ?IЭ1| = | ?IЭ2| и ?UЭ . Напряжение ?UЭ отражает действие в каскаде, выполненном по схеме с общим эмиттером, последовательной ООС по току нагрузки. Отсутствие этого напряжения говорит о том, что в полностью симметричном дифференциальном каскаде как по постоянному, так и по переменному токам действие ООС отсутствует. Следовательно в полностью симметричном ДУ RЭ не влияет на Кuo.

- Что такое ГСТ? Для чего это устройство применяют в УПТ?

ГСТ - генератор стабильного тока. В УПТ генератор стабильного тока вставляют вместо резистора Rэ, так как чем больше сопротивление Rэ, тем более стабильно работает усилитель. ГСТ имеет сопротивление стремиться к бесконечности. Кроме того чем больше Rэ, тем меньше значение приведенного дрейфа, а следовательно и влияния синфазной составляющей.

- Почему в ДУ изменение напряжений источников питания (в определенных пределах) не влияет на уровень выходного напряжения? А в каких пределах можно изменять Еп?

При изменении ЭДС источника коллекторного питания +Еп1 или смещения -Еп2 изменяются токи обоих транзисторов и потенциалы их коллекторов. Если транзисторы идентичны и сопротивления резисторов R2 и R3 в точности равны, то тока в резисторе Rн за счет изменения ЭДС Еп не будет. Если транзисторы не совсем идентичны, то появится ток в нагрузочном резисторе, однако он будет значительно меньше, чем в обычном, небалластном УПТ.

- Известно, что ДУ сохраняют свою работоспособность и при изменении напряжений источников питания. Что происходит в ДУ при изменении напряжений источников питания?

Представим что Uвх1 > Uвх2. На первый вход подадим более положительное напряжение, чем на второй вход. В этом случае транзистор VT1 откроется в большей степени, чем транзистор VT2. Ток через транзистор VT1 увеличится на определённую величину ΔI0, поскольку суммарный ток постоянен и равен I0.

Если на первый вход будем подавать напряжение большее, чем на второй, то на выходе получится отрицательное значение напряжение. Поэтому первый вход называют инвертирующим.

Если Uвх1<Uвх2, то Uвых=+2 ΔI0*Rk. И поэтому второй вход называется неинвертирующим.

Если Uвх1=Uвх2б то:

- Есть ли ОС в дифференциальном усилителе, и, если да, то какие и чем они определяются?

Имеет отрицательную обратную связь, последовательную по току, определяемую Rэ, которая применяется для уменьшения коэффициента усиления синфазного сигнала: Kuсф=∆Rk/Rэ, так как транзисторы не могут иметь полностью одинаковое сопротивление коллектора, то уменьшают усиление за свет Rэ, но т.к. неограниченное увеличение Rэ приведёт к уменьшению амплитуды выходного напряжения(из-за роста Uбэ, и роста мощности выделяемой на Rэ), поэтому на практике для уменьшения усиления синфазного сигнала резистор Rэ заменяют ГСТ(«Электронный резистор»).

- Что такое коэффициент усиления синфазной составляющей сигнала? Чем он определяется и каким должен быть?

В отличие от полезного сигнала, напряжения, вызванные действиями различных возмущающих факторов, таких, как изменение температуры, напряжение питания и т.п., действуют на оба входа ДУ в фазе. Такие напряжения принято называть синфазными. U1 вх сф = U1 вх сф = Uвх сф		Ксф = Uвых сф/ -Uвх сф Ксф - коэффициент усиления синфазных входных воздействий. При одинаковых параметрах обеих половин схемы выходное напряжение ДУ не зависит от действия внешних дестабилизирующих факторов. Коэффициент усиления синфазных входных воздействий должен быть как можно меньше.

- Какова максимально возможная амплитуда выходного сигнала в УПТ с дифференциальным входным каскадом?

Пусть в режиме покоя Uoк = 1/2 Eк. При положительной полярности входного сигнала потенциал Uк уменьшается вплоть до нуля, а при отрицательной полярности - увеличивается вплоть до Ек. Таким образом максимальное приращение ?uк составляет 1/2Ек. Исходя из того, что К = -(Ек - Uoк)/?т получим максимально допустимый входной сигнал: Uвх = ?т.

- Какова максимально достижимая величина коэффициента усиления по напряжению у дифференциального усилителя?

Усиливается только разностная составляющая сигналов, синфазный сигнал подавляется в десятки тысяч раз!

Определяется параметрами усилителя, такое же как и у обычного каскада с ОЭ, рассчитывается по формулам:

Вторая формула верна в случае .

Где γб – коэффициент обратной связи в схеме ОЭ γб = Iб/Ik.

Кд.д.= коэффициент усиления дифференциальной входной составляющей.

βoe=-Ki при к.з.

В лекциях так:

Кu=Rк||(Rн/2)*α(альфа прописная дифференциальный коэффициент передачи тока эмиттера)/rэ

Однако при модификации схемы с помощью применения токового зеркала можно получить усиление в 1000000 раз.

- Коэффициент усиления с разомкнутой петлей обратной связи Gopenloop нормируется в очень широких пределах и может изменяться в тысячи раз (зависит сильнее всего от частоты сигнала).

- Коэффициент усиления очень велик (типичное значение 106 на постоянном токе) и не поддается регулировке.

- Точка отсчета входного и выходного напряжений не поддаются регулировке.

- Почему входное сопротивление и коэффициент усиления по напряжению у дифференциальных усилителей с симметричным и асимметричным входом могут различаться? Когда это возможно?

Схема ДУ с несимметричным выходом.

В общем случае резистор Rk1 отсутствует(тогда схема называется с несимметричными входами и выходом), что приводит к  уменьшению суммарного Кu, а также к возрастанию дрейфа Кu.

Эта схема также обладает стабилизацией точки покоя.

Rd

При ассиметричном включении с такой же нагрузкой как и в схеме с симметричным ДУ получаем Ku меньше в 2 раза, однако входное сопротивление практически не изменилось.

- С какой целью в УПТ используют цепь сдвига уровня напряжения?

Одним из основных недостатков многокаскадных усилителей с непосредственной связью является трудность обеспечения нормальной работы по постоянному току, т.к. потенциал коллектора возрастает от каскада к каскаду, что уводит рабочую точку «вверх» перераспределяя напряжение от источника питания, что приводит к уменьшению Кu и КПД, т.к. падает Uкэ. Поэтому в многокаскадных УПТ вводят схемы сдвига уровня для понижения потенциала базы по

постоянному току.

Схема простейшей схемы сдвига уровня. В однако в этой схеме помимо постоянного напряжения делится и переменное, что снижает Ku, поэтому на практике используют схемы смещения, которые кроме всего прочего ещё и обеспечивают усиление переменной составляющей : ).

- Для чего в УПТ применяются эмиттерные повторители и в каком режиме работают их транзисторы? Как задается РТ этих транзисторов?

Эмиттерный повторитель подключают как выходной каскад УПТ, т.к. он имеет наибольшее входное сопротивление, и наименьшее выходное, в итоге получаем дополнительное усиление по току + УПТ сильнее усиливает входной сигнал из-за большого входного сопротивления эмиттерного повторителя. В итоге Rвых-> мало. Рабочая точка задается в режиме D(100% не уверен, но 90% да).

- Как Вы себе представляете дифференциальный усилитель с минимальным дрейфом нуля?

Для уменьшения приведенного дрейфа, а, следовательно, и влияния синфазной составляющей входного напряжения необходимо стремиться к выполнению условия: RЭ >> Rвх.об. при постоянном значении Rвх.об , выполнение этого неравенства может быть достигнуто только за счет увеличения Rэ. Таким образом из этого условия вытекают два направления снижения дрейфа нуля ДУ: подбор пар транзисторов с одинаковыми параметрами и увеличение Rэ. Первое условие может быть выполнено чисто технологически. Увеличение Rэ наталкивается на ограничения, связанные с максимально допустимым напряжения питания усилителя. Решить эти противоречия можно при использовании в эмиттерной цепи ДУ не пассивного резистора Rэ, а нелинейного двухполюсника (например транзисторного источника тока).

- Что такое "токовое зеркало"? Где оно находит применение?

Для увеличения коэффициента усиления в ДУ часто вместо резистора Rк используют активную нагрузку, выполненную на биполярных или полевых транзисторах. На рисунке приведена схема дифференциального каскада, у которого в качестве нагрузки использована система "токовое зеркало". Нагрузочное "токовое зеркало" образовано р- п-р транзисторами VT3 и VT4. Если i1= i2= i3= i4= iКП , то выходной ток каскада, равны разности токов транзисторов VT3 и VT4, равен нулю: iвых= i3 - i4. Если на ДУ поданы напряжения, вызывающие изменения коллекторных токов транзисторов VT1 и VT2 на ?iк. Тогда iвых= 2?iк. Таким образом, все изменения токов коллекторов транзисторов VT1 и VT2 будут протекать через внешнюю нагрузку ДУ, что предполагает получение максимально достижимого в каскаде коэффициента усиления. Его абсолютное значение определяется только сопротивлением внешней нагрузки.

- Каким образом у УПТ можно обеспечить высокое входное сопротивление?

Входное сопротивление УТП может быть существенно увеличено при использовании в каскаде полевых транзисторов. При построении таких схем предпочтение отдается полевым транзисторам с управляющим р-п переходом. Это обусловлено следующими причинами: более высокой стабильностью их характеристик большой электрической прочностью заряда (меньше боится пробоя статическим электричеством) большей допустимой разностью входных напряжений. Входное сопротивление ДУ, выполненного на биполярных транзисторах, также может быть значительно увеличено при использовании в каскаде составных транзисторов. Следствием этого является уменьшение входного тока усилителя, что крайне важно при его использовании в виде интегральной схемы.

- Чем определяется быстродействие УПТ?

Характер переходных процессов В УПТ такой же, как и в простейшем каскаде. Однако количественные параметры - постоянная времени и длительность фронта хуже, чем у простейшего каскада. Постоянная времени ?В рассчитывается по формуле: ?В = ?ое / (1 + ? ?б) , где ?б - коэффициент токораспределения.	?б = rэ / (rэ + Rг + rб). Как видно из формул, при прочих равных условиях коэффициент ?б в ДУ меньше, чем в простейшем усилителе, а следовательно и постоянная времени ?В больше и следовательно быстродействие ДУ низкое. Для его увеличения необходимо уменьшать сопротивление источника сигнала и улучшать высокочастотные параметры транзисторов.

- Как обеспечивается нулевой уровень выходного сигнала на выходе УПТ при нулевом уровне входного сигнала?

В многокаскадном УПТ наблюдается последовательное повышение потенциала на эмиттере транзистора каждого последующего каскада. Необходимость повышения потенциала эмиттера от каскада к каскаду связана с тем, что за счет непосредственной связи потенциал коллектора у каждого последующего транзистора оказывается выше, чем у предыдущего. Обеспечить минимальный дрейф нуля в каскадах такого УПТ можно за счет последовательного уменьшения номиналов коллекторных резисторов от каскада к каскаду. Однако в этом случае будет падать усиление УПТ. При усилении малых сигналов постоянного тока иногда применяют усилители с преобразованием постоянного тока в переменный. Такие УПТ имеют малый дрейф нуля, большой коэффициент усиления и не нуждается в подстройке нулевого уровня.

- Можно ли использовать ДУ в качестве фазоинвертора? Если да, то как и какова его усилительная способность (Кuo) по каждому каналу?

ДУ можно использовать в качестве фазоинвертора, для этого на первый вход усилителя подаётся большее значение напряжения, чем на второй вход. Так как первый вход является инвертирующим, то на выходе получится отрицательное напряжение.

Коэффициенты усиления по каждому каналу при равных напряжениях  Uвх1 и Uвх2 Ku01=Ku02=Ek−I02RkUвх1(2) При изменении входного напряжения ток через один транзистор увеличится, а через другой уменьшится. Например при Uвх1>Uвх2 имеем следующие коэффициенты усиления по каждому каналу: Ku01=Ek−I02Rk−ΔI0RkUвх1      Ku02=Ek−I02Rk+ΔI0RkUвх2

- Почему в УПТ стремятся предельно сократить количество усилительных каскадов? Каким образом обеспечивают при этом необходимое усиление?

В многокаскадном УПТ наблюдается последовательное повышение потенциала на эмиттере транзистора каждого последующего каскада. Необходимость повышения потенциала эмиттера от каскада к каскаду связана с тем, что за счет непосредственной связи потенциал коллектора у каждого последующего транзистора оказывается выше, чем у предыдущего. Обеспечить минимальный дрейф нуля в каскадах такого УПТ можно за счет последовательного уменьшения номиналов коллекторных резисторов от каскада к каскаду. Однако в этом случае будет падать усиление УПТ. Для обеспечения необходимого усиления применяют усилители с преобразованием постоянного тока в переменный. Такие УПТ имеют малый дрейф нуля, большой коэффициент усиления и не нуждается в подстройке нулевого уровня.

### Усилители мощности

- Каким образом в УМ рабочую точку транзисторов смещают в класс А, АВ, В?

Рис. 1 Рис.2 В режиме класса А выбор рабочей точки покоя производится таким образом, чтобы входной сигнал полностью помещался на линейном участке выходной ВАХ транзистора, а значение тока покоя Iбо располагаясь посредине линейного участка. На выходной ВАХ транзистора класс А характерен расположением рабочей точки на середине нагрузочной прямой так, чтобы амплитудные значения сигналов не выходили за те пределы нагрузочной прямой, где изменение тока коллектора прямо пропорциональны изменению тока базы. Поскольку в режиме класса А работа происходит на почти линейных участках ВАХ, усилитель мощности имеет минимальные нелинейные искажения (Кг < 1%). При работе в режиме класса А транзистор все время находится в открытом состоянии (нет тока отсечки). При этом умеет место невысокий КПД < 40%. Мощные варианты выходных каскадов часто используют режим класса В. В классе В Iбо = 0, т.е. в режиме покоя транзистор закрыт и не потребляет мощности от источника питания. Транзистор находится в открытом состоянии лишь в течении половины периода входного сигнала. Относительно небольшая потребляемая мощность позволяет получить КПД ? 70%. Класс В применяется в двухтактных устройствах. Существенным недостатком является существенный уровень искажений. (Кг <10%). Класс АВ занимает промежуточное положение между классами А и В. Он также применяется в двухтактных устройствах. В режиме покоя транзистор лишь приоткрыт, в нем протекает небольшой ток Iбо , выводящей основную часть рабочей полуволны Uвх на участок ВАХ с относительно малой нелинейностью. Поскольку Iбо мал, то КПД здесь выше, чем у класса А, а нелинейные искажения относительно невелики (Кг < 3%). На рисунке 1 показана схема двухконтактного усилителя мощности на биполярных транзисторах различного типа проводимости. Так как в базовых цепях транзисторов отсутствует источник смещения, в каскаде реализуется режим усиления класса В. На рисунке 2 показана схема двухтактного усилителя мощности, реализующего класс усиления АВ. В этой схемы для обеспечения режима АВ использованы дополнительные цепи смещения. Цепи смещения состоят из резисторов смещения Rсм1 и Rсм2 и, образующих с диодами VD1 и VD2 нелинейные делители напряжения. Использование в делителях диодов позволяет дополнительно обеспечить параметрическую стабилизацию режима покоя усилителя. Работа усилителя в классе А в данном случае является частным случаем его работы в классе АВ и, следовательно, для обеспечения класса А достаточно в схеме, показанной на рисунке 2, немного изменить значения резисторов Rсм1 и Rсм2, которые были рассчитаны для класса АВ. Для работы транзистора в классе А обычно использую однотактный усилитель мощности у которого только один транзистор. Работа этого транзистора в классе А обеспечивается соответствующими резисторами.

- Как построить УМ по бестрансформаторной схеме, если в распоряжении имеются мощные транзисторы одного типа проводимости? Показать эквивалентность плеч каскада в этом случае.

Чтобы избежать трудностей в подборе идентичных транзисторов с разным типом проводимости, можно использовать транзисторы одного типа, включи в один из них по схеме с ОК, а другой по схема ОЭ. На рисунке приведены два варианта бестрансформаторных усилителей мощности, а) - с непосредственной связью с нагрузкой, б) - с емкостной связью. В данных схемах стоят идентичные транзисторы с одним типом проводимости. Как видно из рисунков, оба плеча каскада абсолютно эквивалентны с точностью до направления обхода.

- Почему в двухтактных трансформаторных УМ класса А не устанавливают блокировочных конденсаторов в эмиттерной и базовой цепях?

Бестрансформаторный усилитель мощности может работать как в режиме А, так и в режиме В. Конденсатор С1 разделяет по постоянному току источник согнала и входную цепь усилителя мощности, а конденсатор С2 - нагрузочный резистор и эмиттерные цепи транзисторов. Эти конденсаторы устанавливаются для обеспечения работы транзисторов в классе В. Но для обеспечения работы транзисторов в классе А достаточно использовать только резисторы, следовательно в двухтактных усилителях мощности класса А можно не устанавливать блокировочных конденсаторов в эмиттерной и базовой цепях.

- Что следует предпринять в УМ, чтобы повысить его КПД?

PH=P'H⋅ηTP, гдеηTP – КПД TP2 ηTP=0,75÷0,95.

определим     {PH'=UkmIkm2  , а  PH=PH'⋅ηТР=UkmIkm2⋅ηТР.

Итак, чтобы увеличить КПД, требуется избавиться от токов в начальном режиме работы транзистора. При этом рабочая точка перемещается в класс АВ

Кроме того, КПД УМ можно увеличить, увеличив КПД трансформатора, например, уменьшив омическое сопротивление обмотки.

- В усилителях мощности классов А и В в эмиттерной цепи транзисторов устанавливают резисторы Rэ. Действуют ли при этом в этих схемах ОС и, если да, то какая?

В усилителях мощности классов А и В в эмиттерной цепи устанавливают резистор Rэ. При этом появляется отрицательная обратная связь по переменному току. Из-за появления этой обратной связи снижается коэффициент усиления по мощности. Чтобы этого не произошло параллельно резистору Rэ включают конденсатор Сэ, имеющий малое сопротивление по переменному току для минимальной частоты сигнала, который и шунтирует резистор Rэ на переменном токе.

- Почему оконечные каскады усилителей очень часто выполняют по схеме ОК?

Обычно оконечные каскады усилителей мощности строятся по двухтактной схеме и работают в режиме В или АВ. При этом транзисторы подключают по схеме с ОК. если транзисторы имеют одинаковые характеристики, то в режиме В при отсутствии внешнего сигнала напряжения на сопротивлении нагрузки равно нулю, а при подаче гармонического сигнала на вход усилителя транзисторы будут поочередно открываться. Токи в транзисторах протекают в противоположных направлениях, в нагрузке они суммируются, и результирующий ток и напряжение будет гармоническими. Работа транзисторов в классе В или АВ обеспечивает КПД порядка 60 - 70%. Из-за этого и из-за простоты изготовления оконечные каскады усилителей часто выполняют по схеме ОК.

- Как выполняют бестрансформаторные УМ, если нагрузочный ток составляет несколько ампер?

- Как обеспечить при заданном Ек в двухтактном трансформаторном каскаде УМ класса А требуемую мощность Рн в нагрузке Rн?

Если по каким-либо причинам выбрать полученное значение Е не представляется возможным, для согласования усилителя и нагрузки можно использовать трансформатор. Однако трансформатор часто является нежелательным элементом усилителя мощности, так как это сравнительно дорогое и сложное в изготовлении устройство.

Рассмотрим согласование нагрузки и усилителя с помощью трансформатора (рис. 2.39). Через W1 и W2 обозначено соответственно количество витков первичной и вторичной обмоток трансформатора, а через uвых и Rвых – соответственно выходное напряжение и выходное сопротивление усилителя.

| Рис. 2.39 | Рис. 2.40 |
| --- | --- |

При определении мощности нагрузки эту схему можно заменить эквивалентной схемой, приведенной на рис. 2.40. В ней через R'H обозначено приведенное сопротивление нагрузки R'H=RHn2, где n – коэффициент трансформации n=W2W1.

Изменяя коэффициент трансформации, можно добиться необходимого согласования усилителя и нагрузки, причем известно, что максимальная мощность в нагрузку отдается при Rвых=R'H. Отсюда определим оптимальное значение коэффициента трансформации nопт=RHRвых.

двухтактный УМ в режиме класса А (резисторы R1 и R2 обеспечивают соответствующий начальный режим работы транзисторов).

PH=P'H⋅ηTP, гдеηTP – КПД TP2 ηTP=0,75÷0,95.

P'H=Uкт2Iкт2=12UктIкт, где P'H – выходная мощность, приведенная к первичной обмотке трансформатора TP2;

Для идеального усилителя  Ukm=Ek,Ikm=I1,ηТР=1,

Требуемую мощность при заданном Ек можно получить, меняя I1 и коэффициент обмотки трансформатора.

Для идеального усилителя  Ukm=Ek,Ikm=I1,ηТР=1,

- Чем определяются частотные свойства трансформаторного двухтактного УМ? А бестрансформаторного?

Линейные искажения в каскаде при условии, что транзисторы безынерционны, определяются трансформатором. Для повышения верхней граничной частоты полосы пропускания усилителя следует использовать трансформатор с минимальной индуктивностью рассеивания, а для уменьшения нижней частоты полосы пропускания следует увеличивать индуктивность первой обмотки. Также дополнительные искажения вносят различия в плечах усилителя. Кроме того, реальные входные ВАХ биполярного транзистора в начальной области существенно нелинейны, и до напряжения порядка десятых долей вольта ток базы близок к нулю. Следовательно на частотные свойства влияют и класс, в котором работают транзисторы.

- Каким образом в УМ добиваются требуемого уровня нелинейных искажений?

Нелинейные искажения возникают во входной цепи из-за излома входной характеристики вблизи нуля и в выходной цепи из-за различных параметров транзисторов, неравенства токов коллектора (асимметрии трансформатора)

Из-за нелинейности входной характеристики происходят искажения коллекторного тока в области малого сигнала (рис)

Уровень нелинейных искажений можно уменьшить, подавая на эмиттер отрицательное напряжение относительно базы, а также увеличивая его начальный ток. Транзистор при этом переходит в режим АВ.

При этом КПД коллекторной цепи немного уменьшается, а мощность, потребляемая от источника питания, увеличивается.

- Чем определяется максимальная мощность выходного сигнала в бестрансформаторном УМ?

Мощность, выделяющаяся на нагрузке Рн = (Uн/v2)(Iнv2) = (?Uп)2/2Rн, где ? - относительная амплитуда выходного напряжения усилителя, 0<=?<=1. Следовательно мощность будет максимальна, при ? = 1, минимальном сопротивлении нагрузки и максимальном напряжении питания.

- По какой схеме включаются чаще всего транзисторы в УМ, работающих на низкоомную нагрузку и почему?

Для транзисторов УМ, работающих на низкоомную нагрузку, главным параметром является входное сопротивление. Наименьшее входное сопротивление имеет транзистор, включенный по схеме с общим коллектором.

- Различаются ли входные сопротивления у каскадов класса А и АВ, если да, то как и почему?

- Охватываются ли оконечные каскады ОС, то как и почему?

Глубокие общие отрицательные ОС можно вводить в бестрансформаторных мощных выходных каскадах в связи с отсутствием частотно-зависимых элементов.

Также, из-за разных параметров транзисторов различны, то их полуволны усиливаются по-разному, следовательно требуется ввести ОС для ликвидации нелинейных искажений.

В результате включения в эмиттерную цепь резистора Rэ в усилителе мощности появляется отрицательная обратная связь по переменному току. Она способствует снижению коэффициента усиления по мощности, поэтому параллельно резистору Rэ включают конденсатор Сэ, имеющий малое сопротивление по переменному току.

- Почему бестрансформаторные УМ очень часто выполняются на составных транзисторах с дополнительным типом проводимости?

Составные транзисторы с дополнительным типом проводимости позволяют значительно увеличить коэффициент усиления по напряжению ( Вэкв = В'•B'' ) и таким образом увеличить мощность, выделяющуюся на нагрузке и КПД.