Усилители.

Классификация и типы усилителей. Основные характеристики усилителей.

Характеристики многокаскадных усилителей.

Усилитель – электронное устройство, в котором маломощный входной сигнал управляет передачей энергии от источника питания в полезную нагрузку.

В общем случае усилитель рассматривают как четырёхполюсник.

Классификация усилителей:

- по условию работы усилителя на входе:

- усилители напряжения;

- усилители тока.

Эта классификация связана с соотношением между Rг и Rвх. Если Rвх>>Rг, то усилитель – усилитель напряжения.

Uвх=EгRвхRвх+Rг⇒Uвх≈Eг

Если Rвх<<Rг, то усилитель – усилитель тока: Uвх≈EгRгRвх≈IгRвх.

Один и тот же усилитель для разных источников входного сигнала может работать в режиме усилителя напряжения или тока. Если RвхRг, то получаем усилитель, согласованный по мощности с источником входного сигнала.

- по условию работы усилителя на выходе:

- усилитель с потенциальным выходом;

- усилитель с токовым выходом.

Эта классификация связана с соотношением между Rвх и Rн. Если Rвых<<Rн, то UвыхEг и усилитель является усилителем с потенциальным выходом.

Если же Rвых>>Rн, то Uвых≈IвыхRн Iвых=EххRвых и усилитель является усилителем с токовым выходом.

Если RвыхRн, то усилитель – усилитель мощности.

- по структуре различают:

- однокаскадные усилители;

- многокаскадные усилители.

В много каскадных усилителях первый каскад называется входным, предпоследний – предоконечным, последний – конечным.

Основные характеристики усилителей.

- Коэффициент передачи (коэффициент усиления):

- по напряжению	KU=UвыхUвх;

- по току 		KI=IвыхIвх;

- по мощности	KP=PвыхPвх или KP=KUKI.

Данные коэффициенты передачи выражаются в безотносительных единицах или децибелах (dB).

KU дб=20lg UвыхUвх; KI дб=20lg IвыхIвх; KP дб=10lg PвыхPвх

- Динамический диапазон:

D=Uвх maxUвх min,

где Uвх min	ограничивается сигналом, который может быть распознан на уровне собственных шумов усилителя.

Uвх max	ограничивается насыщением транзистора.

Динамический диапазон может быть выражен в децибелах:

Dдб=20lgUвх maxUвх min

- КПД усилителя: ηус=PнPобщ

- Амплитудная характеристика (АХ):

Амплитудная характеристика – зависимость выходного сигнала от входного (по амплитуде).

Типичная АХ представлена на рисунке:

- Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):

АЧХ – зависимость коэффициента передачи по напряжению усилителя от частоты.

KU=KUejϕU KU(ω)=KU(ω)ejϕU(ω)

где KU()	– АЧХ усилителя;

U()	– ФЧХ усилителя.

ω0=ωнωв

В зависимости от соотношений между н и в различают узкополосные (избирательные) и широкополосные усилители.

АЧХ избирательного усилителя имеет вид:

- Фазочастотная характеристика (ФЧХ):

Искажения связанные с искажением частоты и нелинейности ВАХ сведены в два параметра:

- коэффициент нелинейных искажений ;

- коэффициент частотных искажений M().

Коэффициент частотных искажений M() показывает влияние частоты входного сигнала на изменение коэффициента передачи усилителя по напряжение.

M(ω)=KU(ω)KU0,

где KU0	– коэффициент передачи усилителя в области средних звуковых частот;

KU()	– коэффициент передачи в других областях.

При 0<<н	(т.е. в области низких звуковых частот):	Mн(ω)=KUн(ω)KU0.

При >в		(т.е. в области высоких звуковых частот):	Mв(ω)=KUв(ω)KU0.

Коэффициенты Mн и Mв могут быть как больше, так и меньше единицы.

Влияние нелинейности входной и выходной ВАХ оценивается коэффициентом нелинейных искажений. Он зависит от положения рабочей точки, от типа транзистора, способа его включения и от величины входного сигнала.

 показывает насколько искажена синусоидальная форма сигнала.

γ=Um22+Um32+⋯Um12⋅100%

Для входных и промежуточных каскадов 1%.

В усилителях мощности класса A: 13%; класса B: 110%, класса AB: 15%.

На форму выходного сигнала кроме нелинейности ВАХ транзистора влияют и фазовые искажения, т.е. учитывает  не только нелинейность ВАХ, но и нелинейность ФЧХ.

- Переходная характеристика:

Переходные характеристики показывают влияние скачка входного сигнала на процессы, происходящие на выходе усилителя.

- Годограф амплитудно-фазовой характеристики:

Данная характеристика применяется для анализа устойчивости по критерию Михайлова-Найквиста.

Каскад с общим эмиттером. Принцип работы каскада.

Назначение элементов схемы. Расчёт каскада по постоянному току.

Обеспечение термостабильности каскада по постоянному току.

Типичная схема каскада с ОЭ имеет вид:

Назначение элементов:

Cвх, Cвых	– для выделения переменной составляющей входного и выходного сигналов;

Cэ	– блокирующий конденсатор (по переменному току данный конденсатор делает однопотенциальными точки 1 и 2 т.е. по переменному току эмиттер является общим для входа выхода схемы);

VT1	– предназначен для усиления сигнала по мощности (усиление происходит за счёт источника энергии Eк);

R1, R2	– делитель – предназначен для задания тока базы Iб по постоянному току Iб0;

Rк, Rэ	– определяют наклон нагрузочной прямой по постоянному току (Rк определяет допустимый диапазон изменения напряжения, Rэ предназначен для термостабилизации рабочей точки по постоянному току.

При расчёте каскада по постоянному току в зависимости от требований нагрузки и источника входного сигнала рассчитываются номиналы резисторов R1,R2,R3,R4. Далее выбирается тип транзистора и положение рабочей точки по постоянному току. Затем все элементы R1,R2,R3,R4 выбираются по ГОСТ из существующего ряда резисторов и расчёты уточняются.

Расчёт каскада по постоянному току.

Дано: Uн max , Rн , Pн , Rг , Eг , fн , fв.

Расчёт каскада начинаем с выбора типа транзистора. Транзистор выбираем по трём критериям:

- PкPк доп; Pк рассчитывается в зависимости от режима работы транзистора.  Как правило каскад с ОЭ работает в классе A, который характеризуется тем, что рабочая точка находится в середине рабочей области транзистора. При этом Pк связана с Pн через . Т.к.  каскада класса A составляет величину 520%, то Pк=(520)Pн. При расчёте берут Pк=20Pн.

- Uкэ max=(1.11.2)*2Uн max;

- fгрmfв; величина m определяет назначение каскада: для входных m=5, для предоконечных каскадов m=1020.

Далее, выбрав тип транзистора, рисуем его входные и выходные ВАХ. На них отмечаем рабочие области и выбираем положение рабочей точки транзистора по постоянному току.

Затем выбираем Eк из стандартного ряда источников (5,6,9,12,…) в соответствии со следующим неравенством: 2Uн max<Eк<Uкэ max.

Далее рассчитываем величину Rэ. Для этого задаёмся величиной URэ:

URэ=(0.050.2)Eк.

Чем выше сопротивление Rэ тем больше стабильность, но уменьшается Rк. Рекомендуется брать URэ=0.1Eк . Тогда: Rэ=URэIб0+Iк0. Значение Rэ выбирают по ГОСТ.

Определяем мощность рассеяния по формуле: PRэ=(Iб0+Iк0)2Rэ ГОСТ.

Далее определяем величину URк: URк=Eк-URэ ГОСТ-Uк0.

Отсюда: Rк=URкIк0.

Рассчитаем делитель R1R2. По теории устранения влияния изменения тока базы Iб0 должно выполняться условие R1||R2>>rвх тр.

На практике пользуются соотношением: R1||R2(510)rвх тр.

Величину rвх тр можно оценить по формуле: rвх тр=ΔUб0ΔIб.

Задаёмся величиной тока делителя Iд: Iд=(510)Iб0 (обычно Iд=5Iб0).

Рассчитываем R1: R1=Eк−Uб0−URэГОСТIд.

Величину R1 выбираем по ГОСТ.

Величину R2 рассчитываем по формуле: R2=Uб0+URэ ГОСТIд+Iб0.

R2 также выбирается по ГОСТ.

После того, как выбраны R1 и R2 проверяется соотношение: R1||R2(510)rвх тр.

Если это условие не выполняется, следует опустить рабочую точку.