Ключи на униполярных транзисторах

------------------------------------------------

1.В каких областях и почему там находится рабочая  точка переключательного  и нагрузочного транзистора  в ключе К-МОП типа?

Схема и ВАХ:

КМОП ключи- это клячи выполненные на резисторах с каналами противоположного типа проводимости.

Если на входе Ез=0, то Uзи1=0; Uзи2=-Eс

Значит n-канальный транзистор Т1 заперт, а р-канальный транзистор Т2 открыт (считаем что Ес>U02,  где U02- пороговое напряжение транзистора Т2). Ток в общей цепи определяется Т1 и равен Iост. Открытый транзистор Т2 работает на квазилинейном участке ВАХ (точка В). Рабочая точка Т2 – почти в нуле т.к. Uост мало (мкВ) и протекающий ток мал. Транзистор Т1 заперт, то ток Iост порядка 10-9, на ВАХ запертому состоянию ключа Т1 соответствует точка А, т.к. падение напряжения на открытом Т2 мало, им можно пренебречь и считать U=Ес.

Если на вход подать высокий уровень сигнала Ез=Ес, то транзисторы меняются местами (Т1 открыт, Т2 заперт), ток при этом остается на том же уровне Iост. Соответственно рабочие точки тоже меняются местами.

2.Почему в ключах на униполярных транзисторах, как правило, не используют линейные резисторы?

Схема:

В ключах стремятся уменьшить остаточное напряжение на открытом ключе Uост.

Рабочий ток открытого ключа (ток насыщения): Iсн=Eс/Rc

Uост= Icн*rcн, где rcн  это сопротивление канала.

Uост=Ec/(Rc*b*(Eз-U0). Таким образом одним их способов  уменьшение Uост это увеличение Rc, однако  если с увеличением сопротивления увеличивается площадь им занимаемая, а это в ИС нежелательно. Альтернативным способом увеличения сопротивления – использование в качестве нагрузки МДП-транзистор, обладающий квазилинейным сопротивлением.

3. Какие из ключей на МДП-транзисторах потребляют наименьшую мощность  в статике? А в динамике, чем определяется рассеиваемая ими мощность?

Наименьшую мощность потребляют ключи КМОП, потому что  при любом входном напряжении остается на уровне Iост. (подробнее см. ответ на вопрос 1) .

В динамике заметная энергия от источника питания потребляется в процессе переключения, что обусловлено необходимостью перезаряда емкостей. Также при перключении из-за конечной длительности фронта входного сигнала на короткое время оба транзистора ключа оказываются открытыми, что приводит к короткому импульсу тока потребления  от источника питания. Pдин=fп*Сс*Еп*Еп (частота переключения, суммарная емкость, напряжение питания)

4. Что собой представляет ключ с квазилинейной нагрузкой на МДП-транзисторах? Чем определяется его быстродействие?

Схема:

Роль динамической нагрузки выполняет транзистор Т2, у которого затвор соединен со стоком и который, поэтому является двухполюсником – резистором. В схеме с динамической нагрузкой Т2 называют нагрузочным, а Т1 – активным. Т2 работает на пологой части ВАХ как ГСТ, Т1 – когда открыт его р.т. в точке В (Uвых=Uост), когда заперт – в А (Uвых=Ес).  Uост=(b2/2*b1)*(Ec-U02)2/(Ез-U01).Чтобы Uсот было мало, в этом ключе должно быть b2<<b1, и т.к b=f(W/L) (b есть функция от ширины и длины канала транзистора) нужно чтобы у Т2 канал был узкий и длинный, а Т1 наоборот короткий и широкий.

Инерционность МДП транзисторных ключей обусловлена главным образом перезарядом емкостей (Сс=Сз+Ссп+Спар+Сзи+КСзс (Сс-суммарная емкость, Сз-емкость затвор-канал, Ссп -сток-подложка, Спар-паразитная, Сзи+КСзс затвор –исток,-сток,К – из-за эффекта Миллера К=10-20, Сзс –часто самая БОЛЬШАЯ). Емкость Сс заряжается чрез Rc от Ес время заряда tф=2,2*Rc*Cc=2,2*(Cc*Ec/Iсн). Разряд Сс происхожит когда Т1 открыт, разряжается быстро tc=1.5*(Cc*Ec/Ic(0)), Iс(0)>>Iсн, поэтому Быстродействие ключа определяется длительностью фронта.

Отношение tф/tc определяется прежде всего отношением b1/b2, т.к. Icн=1/2*b2*(Uc-U02)2, Ic(0)=1/2*b1*(Eз-U01)

В ключах с динамической нагрузкой заряд емкости будет проходить медленнее чем в с резисторной нагрузкой, а так же в Сс вносятся дополнительные емкости Сзи Си2.

Чтобы увеличить быстродействие, для всех типов ключей главным путем является уменьшение суммарной емкости Сс. При заданной емкости быстродействие повышается с увеличением токов, в частности в увеличением питающего напряжения.

5. Что нужно предпринять, чтобы на выходе униполярного ключа остаточное напряжение было бы как можно меньше?

Одним и важнейших преимуществ МДП - транзисторных ключей перед биполярными то, что остаточное напряжение можно сделать сколь угодно малым, увеличивая сопротивление Rc и напряжение Eз. (+ дополнительные пояснения См. ответ на вопрос 2)

6. Чем определяется нагрузочная способность ключей на МДП-транзисторах?

Быстродействие МОПТЛ ограничивается скоростью перезаряда выходной емкости С, величина этой емкости пропорциональна количеству нагрузочных ключей, поэтому нагрузочная способность определяется требуемым быстродействием ключа.

7. Одинаковы ли фронт и срез у КМДП ключа?

В комплементарных ключах заряд и разряд емкости Сн происходят примерно в одних условиях, т.к. схему симметрично по отношению к запирающему и отпирающему сигналам. Отличия только в разных b т.к. b у  транзисторов различного типа различаются.

(дополнительно см.вопрос 4)