Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана Лабораторная работа №3 Ключевой режим работы транзистора Студент: Шумаев Д.А.. Группа: ИУ6-42 Москва 2006

Цель работы: исследовать статические и переходные процессы в схеме простого транзисторного ключа.

1. Измерение статического коэффициента усиления по току транзистора,

установленного в ключе.

2. Исследование статических состояний ТК при различных значениях Rk

| Rk ,Ом | Ib , μA | Ik , mA | Uke , В | Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | 110 | 8 | 9.4 | 72.7 |
| 910 | 111 | 7 | 4.5 | 63.1 |
| 5.1k | 112 | 2 | 0 | 17.9 |
| 10k | 113 | 1 | 0 |  |
| 75k | 115 | 0.1 | 0 |  |

Табл.1    Статические состояния ТК

Как видно из таблицы, насыщение происходит при значении сопротивления Rk = 5.1 КОм

Рис 2      График зависимости напряжения Uke от сопротивления Rk

3. Исследование характеристик ТК в динамическом режиме

| Uвх, В | tпф , μs | tрас , μs | tзф , μs |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |
| 4 | 2.5 | 0.2 | 5 |
| 6 | 0.9 | 0.8 | 4 |
| 8 | 0.4 | 1 | 3.3 |
| 10 | 0.1 | 1.2 | 2.7 |

Табл 2   Переходные характеристики ТК.

Рис 3, 4, 5    Графики зависимости характеристик ТК в динамическом режиме

от амплитуды входного сигнала.

4. Исследование влияния форсирующего конденсатора на основные

параметры переходных процессов.

| Uвх, В | tпф , μs | tрас , μs | tзф , μs |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.2 | 0.1 | 3 |

Табл 3    Влияние форсирующего конденсатора на переходной процесс.

Как видно из таблицы, после включения форсирующего конденсатора

заметно уменьшились длительность переднего фронта, время

рассасывания, т.е. повысилось быстродействие ТК.

5. Исследование влияния конденсатора в нагрузочной цепи.

| Uвх, В | tпф , μs | tрас , μs | tзф , μs |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.37 | 0.3 | 3 |

Табл 4   Влияние конденсатора в нагрузке на переходной процесс.

Конденсатор в нагрузочной цепи, напротив, привел к понижению

быстродействия ТК.

6. Исследование влияния Rk на последовательность запирания эмиттерного и коллекторного переходов.

Если коллекторный переход запирается раньше эмиттерного перехода, то

транзистор переходит в нормальный активный режим, иначе – в

инверсный.

При Rk = 75 кОм возникает инверсное запирание, если же

подключить форсирующий конденсатор, то инверсное запирание

наблюдается уже при Rk = 5.1 кОм

Контрольные вопросы:

1. Каково назначение ключевой схемы?

ТК являются основой логических элементов ЭВМ. Для отображения

двоичных символов используются статические состояния ТК, в которых

транзистор работает в режимах отсечки или насыщения.

2. Какими основными параметрами характеризуется ключ?

Основными параметрами ТК являются:

Uкэн - напряжение насыщения

Iк0 – обратный ток

3. Как зависят параметры переходных процессов от глубины насыщения?

Глубина насыщения транзистора:

S = Iб1 / Iбн = Iб1 * B * Rk / Ek

Длительность переднего фронта:

tпф = τв*ln[ (S-0.1) / (S-0.9) ]

τв = 1 / 2*π*fв

Длительность рассасывания накопленного на базе избыточного заряда:

tрас = τн*ln[ (S*Iбн + Iб2) / (Iбн + Iб2) ]

Длительность заднего фронта:

tзф = τв*ln[ (Iб1/S + Iб2) / Iб2 ]

4. Что такое инверсное запирание ТК?

Если коллекторный переход запирается раньше эмиттерного перехода, то

транзистор переходит в нормальный активный режим, иначе – в

инверсный.

5. В чем смысл введения форсирующего конденсатора?

Форсирующий конденсатор приводит к увеличению быстродействия ТК

6. Как влияет емкость нагрузки на длительность переходных процессов?

Емкость нагрузки увеличивает длительность переходных процессов

7. Как влияет амплитуда входного сигнала на параметры ТК?

С увеличением амплитуды входного сигнала длительности фронтов

уменьшаются, но увеличивается время рассасывания (см. Табл 2)