Туннельный и транспортный режимы IPSec

IPSec действует или в туннельном, или в транспортном режиме. На рис показана схема реализации туннельного режима. В этом режиме вся исходная дейтаграмма IP шифруется и становится полезным грузом в новом пакете IP с новым заголовком IP и дополнительным заголовком IPSec (на рис. заголовок обозначен аббревиатурой HDR). Туннельный режим позволяет сетевому устройству (например, брандмауэру PIX Firewall) выступать в роли шлюза IPSec или прокси-сервера, выполняющего шифрование для хостов, размещенных за брандмауэром. Маршрутизатор источника шифрует пакет и передает его по туннелю IPSec. Брандмауэр PIX Firewall адресата дешифрует полученный пакет IPSec, извлекает исходную дейтаграмму IP и передает ее системе адресата. Главное преимущество туннельного режима заключается в том, что не требуется модифицировать конечные системы, чтобы обеспечить им возможность использования IPSec. Туннельный режим также не позволяет противнику анализировать поток данных. При обмене в туннельном режиме противник имеет возможность определить только конечные точки туннеля, но не истинных источника и адресата проходящих через туннель пакетов, даже если конечные точки туннеля находятся как раз в системах источника и адресата.

Схема на рис ниже иллюстрирует транспортный режим. Здесь шифруется только полезный груз IP, а исходный заголовок IP остается нетронутым. 
Добавляется заголовок IPSec. Преимуществом этого режима является добавление только нескольких байтов к каждому пакету. Кроме того, устройства открытой сети могут видеть истинные адреса отправителя и получателя пакета.

Это позволяет использовать специальные возможности промежуточных сетей (например, гарантированное качество сервиса), основанные на информации в заголовке IP. Однако заголовок уровня 4 шифруется, что ограничивает возможности анализа пакета. К сожалению, передача заголовка IP в открытом виде в транспортном режиме позволяет нарушителю в определенной мере выполнить анализ потока данных. Например, нарушитель может выяснить, сколько пакетов было передано сторонами IPSec, действующими в транспортном режиме. Но нарушитель может узнать только о том, что пакеты IP пересылались. Он не сможет определить, были ли они сообщением электронной почты или каким-то другим приложением, если использовался протокол ESP.

Использование туннельного и транспортного режимов

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих правила выбора туннельного или транспортного режима. На рис ниже показаны ситуации, в которых используется туннельный режим. Этот режим чаще всего используется для шифрования потока данных между шлюзами защиты IPSec — например, между маршрутизатором Cisco и брандмау эром PIX Firewall. Шлюзы IPSec выполняют функции IPSec для устройств, находящихся за такими шлюзами (на указанном рисунке это персональный компьютер Алисы и серверы HR). В этом примере Алиса получает защищенный доступ к серверам HR через туннель IPSec, установленный между шлюзами.

Туннельный режим используется и для связи конечных станций, в которых выполняется программное обеспечение IPSec, например для связи клиента CiscoSecure VPN и шлюза IPSec.
В данном примере туннельный режим применяется для создания туннеля IPSec между маршрутизатором Cisco и сервером, на котором выполняется программное обеспечение IPSec. Обратите внимание на то, что в программном обеспечении Cisco IOS и брандмауэра PIX Firewall туннельный режим для связей IPSec является режимом, устанавливаемым по умолчанию.
Транспортный режим используется между конечными станциями, поддерживающими IPSec, или между конечной станцией и шлюзом, если шлюз интерпретируется как хост. На рис. ниже показан пример Г, иллюстрирующий применение транспортного режима для создания шифрованного туннеля IPSec от компьютера Алисы, на котором выполняется программное обеспечение клиента Microsoft Windows 2000, к концентратору Cisco VPN 3000, что позволяет Алисе использовать L2ТР-туннель над IPSec.

Протокол IPSec

Реализация IPSec в Windows поддерживает три способа взаимной аутентификации: Preshared Key, Kerberos и Certificates. В случае использования Preshared Key для успешного согласования параметров оба компьютера должны обладать разделяемым ключом, который задает администратор. Во втором случае оба компьютера должны принадлежать к одной области (realm) Kerberos или находиться в областях, связанных доверительными отношениями. И в случае применения третьего способа оба компьютера должны иметь действующий сертификат стандарта Х.509, выданный центром сертификации, которому доверяет вторая сторона.

В IPSec определены два протокола защиты передаваемых данных – Authentication Header (АН) и Encapsulated Security Payload (ESP). Протокол АН гарантирует целостность и аутентичность данных, т.е. принимающая сторона может быть уверена, что пакет отправлен именно указанным лицом и не был искажен в процессе передачи. Подобная функциональность достигается путем добавления в пакет дайджеста пакета, вычисляемого на основе его содержимого и общего секретного ключа. Протокол АН защищает весь исходный пакет, включая заголовок IР. Для шифрования передаваемых данных используется протокол ESP, зашифровывающий содержимое пакета (все данные, начиная с заголовков транспортного уровня). Кроме того, ESP добавляет в пакет дайджест, обеспечивающий целостность данных. При расчете дайджеста заголовок IP не применяется. Возможно совместное использование АН и ESP в тех случаях, когда требуется обеспечить целостность заголовка IP и конфиденциальность данных.

Для шифрования данных в протоколе IPSec можно задействовать алгоритмы DES, 3DES и Null (только контроль целостности), а для обеспечения целостности – MD5 и SHA1.

В Windows 2000/2003 реализована поддержка двух режимов функционирования IPSec: транспортный (Transport Mode) и туннельный (Tunnel Mode). В транспортном режиме пакет, соответствующий фильтру IPSec, защищается при помощи протокола АН или ESP и пересылается в адрес, указанный в заголовке IP. В туннельном режиме к пакету добавляется новый заголовок IP, где в качестве IP-адреса отправителя указывается адрес данного компьютера, а в качестве адреса получателя адрес, указанный в правиле; это вторая конечная точка туннеля. Затем пакет защищается при помощи АН или ESP. Использование транспортного режима позволяет защищать коммуникации между двумя компьютерами (схема «точка-точка»). Туннельный режим позволяет; защищать коммуникации двух сетей (схема «шлюз-шлюз»).

Ядром реализации IPSec в Windows 2000 является политика безопасности IP. В рамках этой политики можно задать параметры для фильтров IP, политики переговоров, метода аутентификации, туннеля IPSec, а также выбрать тип соединения – локальной сети или удаленного доступа. Политика безопасности может храниться как на отдельных машинах, так и в Active Directory, что позволяет распространить ее на всю организацию в целом.

Политика IPSec в Windows состоит из набора Security Policy Database (SPD). Только одна из них может применяться к компьютеру и, соответственно, использоваться драйвером IPSec. База SPD содержит набор правил, которые, в свою очередь, состоят из двух частей: селектора и правила. Селектор представляет собой фильтр, на основе которого правило применяется к тому или иному пакету. В роли параметров фильтра могут выступать IP-адреса, адреса сети или FQDN отправителя и получателя пакета, тип IP-протокола (ICMP, TCP, UDP и т.д.), номера TCP и UDP портов отправителя и получателя. Правило определяет реакцию драйвера на пакет, соответствующий тому или иному селектору. Существует три типа реакции: пакет может быть отброшен (Block), передан без применения IPSec (Permit) и передан с применением IPSec (Negotiate Security). Если пакет соответствует правилу, требующему установления безопасного соединения, запускается процесс получения метки безопасной ассоциации (Security Association, SA). Компьютеры – участники соединения – должны пройти взаимную аутентификацию, согласовать типы и параметры используемых протоколов защиты и сформировать общий ключ, применяемый для шифрования и контроля целостности данных.

## Пошаговое создание политики IPSec

Чтобы проиллюстрировать удобство использования политики IPSec, мы рассмотрим пример создания политики для фильтрации обращений ко всем портам, кроме портаTCP 80, сервиса World Wide Web. Такую политику обычно нужно применять к Web-серверу, чтобы закрыть доступ к другим выполняющимся в системе сервисам. Основные шаги будут такими.

1. Создать политику IPSec.

2. Определить правила.

3. Создать списки фильтров IP.

4. Определить параметры списка фильтров

• IP-адреса

• Протоколы

• Описания

5. Определить действие фильтра (Пропустить, Заблокировать, Установить соединение).

6. Назначить политику и проверить ее.

Сначала открываем приложение IPSec Policy. Чтобы изменить политики IPSec локального компьютера откроем приложение Local Security Policy (Start=>Run=>secpol.msc). Для управления политиками IPSec домена или другого компьютера необходимо открыть пустое окно ММС (Start=>Run=>mmc) и затем добавить в него приложение IPSec Policymanagement. Затем будет предложено выбрать, хотите ли вы изменить политику IPSec локального компьютера, домена или другого компьютера. Необходимо помнить, что политиками IPSec можно также управлять через политики групп.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на ветви IP Security Policies on Local Machine на левой панели и выберите команду меню Create IP Security Policy.

2. Появится окно мастера создания политики с предложением ввести имя новой политики, назовем ее WebServerOnly – вполне подходит для нашего случая.

3. На вопрос о необходимости активации правила Default Response выбираем ответ No, так как не будем использовать политику для защиты коммуникации с другими системами.

4. После того, как мастер завершит работу, свойства новой политики можно будет отредактировать, для этого нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на ее названии и выбрать пункт меню Properties.

5. На вкладке Rules свойств политики добавляем необходимые списки фильтров (filter lists) и действия фильтров (filter actions) для обеспечения блокировки всего IP-трафика, кроме данных для порта TCP 80. Начнем с создания правила, которое блокирует передачу данных на локальную машину.

6. Щелкните на кнопке Add, откроется окно New Rule Properties, которое позволяет связать с данным правилом списки IP-фильтров и действий фильтров через соответствующие вкладки

7. Выберите вкладку IP Filter List и щелкните на кнопке Add в левой нижней части окна, чтобы создать первый список IP-фильтров.

8. Так как первый список будет использован для указания всего входящего трафика, назовем его All Incoming. Введем соответствующее описание и затем щелкнем на кнопке Add, чтобы добавить новый фильтр в список.

9. В окне свойств фильтра Filter Properties перейдите на вкладку Addressing и укажите в качестве исходного IP-адреса значение Any IP Address, а в качестве адреса назначения – My IP Address Снимите отметку Mirrored.

10. Щелкните на вкладке Protocol и проверьте, чтобы в поле типа протокола было значение Any (используется по умолчанию), как показано здесьПри желании можно перейти на вкладку Description и ввести описание фильтра

11. После всех операций щелкните на кнопке ОК, чтобы перейти назад к окну IP Filter List Properties, затем щелкните на кнопке ОК еще раз, чтобы сохранить созданный список All Incoming

12. Теперь нужно вернуться к окну New Rule Properties Проверьте, чтобы был выбран переключатель All Incoming

13. Укажите действие фильтра для этого списка фильтров Перейдите на вкладку Filter Action и щелкните на кнопке Add в правой нижней части окна.

14. В появившемся окне New Filter Action Properties откройте вкладку Security Methods и выберите переключатель Block.

15. Откройте вкладку General, введите имя и описание для этого действия. Назовем его Block, а в описании введем “Блокирует весь график, указанный в списке фильтров”.

16. Щелкните на кнопке ОК, чтобы вернуться в окно Rule Properties. Затем щелкните на кнопке Close в окне Rule Properties, чтобы вернуться к свойствам нашей политикиWebServerOnly.

Чтобы закончить настройку политики WebServerOnly, нужно добавить еще одно правило, делается это почти также, как добавлялось первое правило. В политике WebServerOnly создайте новое правило с названием PennitHTTP. Затем добавьте новый список IP-фильтров под названием HTTP, для которого необходимо указать следующие параметры.

–        Адресация: Source = Any IP Address, Destination = My IP Address, функция Mirrored отключена

–        Протокол: TCP, From any port, To this port = 80

–        Описание: весь трафик, направленный на порт TCP 80 локальной машины

–        Действие фильтра: Permit

Когда политика WebServerOnly создана, применить ее легко: выбрать команду Assign (Назначить). Политика начинает действовать немедленно, блокируется весь входящий трафик, кроме направленного на порт TCP 80 и разрешенных по умолчанию Kerberos и IKE.