VLAN

Согласно заданию на курсовую работу, в головном здании А – 5 этажей, в здании B – один этаж, в здании C – 2 этажа. На каждом этаже находится различное число отделов (от одного до трех). Число рабочих групп в отделе и число машин в рабочей группе также варьируется в широких пределах. В задании на курсовую работу также сказано, что каждое подразделение корпорации (отдел) имеет свой конфиденциальный сервер приложений. Причем доступ к этому серверу могут иметь только сотрудники соответствующего подразделения.

Таким образом, стоит задача выбора структуры сети, которая с одной стороны имела бы достаточно простое управление и высокую пропускную способность, а с другой – затраты на её реализацию были бы не очень высоки.

Прежде всего, необходимо решить, каким образом доступ к конфиденциальному серверу отдела будет ограничиваться только рабочими станциями, входящими в данный отдел. Наиболее рациональным способом решения такой задачи, на мой взгляд, является использование технологии VLAN. Суть ее заключается в том, что появляется возможность таким образом сконфигурировать сетевое оборудование, что выделяются группы узлов сети, трафик которых (в том числе и широковещательный) полностью изолирован от других узлов сети.

Итак, предполагается каждый отдел включить в отдельную VLAN. Есть несколько способов реализации такого решения. Например, можно на каждом этаже поставить стек коммутаторов. В каждый стек включить один коммутатор третьего уровня, который будет отвечать за маршрутизацию пакетов между разными VLAN. Это довольно распространенное решение. Для выделения VLAN необходимо конфигурировать каждый коммутатор третьего уровня.

Управлять сетями VLAN централизованно можно, реализовав другую структуру сети головного офиса. Для этого на каждом этаже формируется стек коммутаторов второго уровня (число входящих в стек коммутаторов определяется числом рабочих станций на этаже в совокупности с различного рода служебными серверами и некоторым запасом). Каждый такой стек подключается к центральному коммутатору здания с использованием той или иной технологии. Коммутатор здания в этом случае должен быть очень мощным и производительным устройством. С помощью него будет осуществляться управление сетью всего здания. На нем же будет осуществляться конфигурация VLAN.

Отдадим предпочтение второй структуре. В этом случае стоит вопрос о выборе производителя сетевого оборудования, которое мы собираемся использовать. Это достаточно тонкий вопрос. Для того чтобы сделать какое-либо обоснование при выборе той или иной марки устройств, необходимо учесть множество факторов: бюджет компании (в том числе, бюджет на обучение персонала), требования к безопасности, надежности, корпоративные предпочтения.

Терминология Cisco:

- access port — порт принадлежащий одному VLAN'у и передающий нетегированный трафик

- trunk port — порт передающий тегированный трафик одного или нескольких VLAN'ов

Настройка КМ Cisco Catalyst 4503 здания A

Создание VLAN'а и задание имени:

swA(config)# vlan 2

swA(config-vlan)# name P1

swA(config)# vlan 3

swA(config-vlan)# name P2

swA(config)# vlan 4

swA(config-vlan)# name P3

swA(config)# vlan 5

swA(config-vlan)# name HR

swA(config)# vlan 6

swA(config-vlan)# name IT

swA(config)# vlan 7

swA(config-vlan)# name S

swA(config)# vlan 8

swA(config-vlan)# name Exec

swA(config)# vlan 9

swA(config-vlan)# name Acc

swA(config)# vlan 10

swA(config-vlan)# name Bus

Назначение портов  коммутатора в VLAN:

swA(config)# interface fa0/1

swA(config-if)# switchport mode access

swA(config-if)# switchport access vlan 2

swA(config)# interface fa0/2

swA(config-if)# switchport mode access

swA(config-if)# switchport access vlan 3

swA(config)# interface fa0/3

swA(config-if)# switchport mode access

swA(config-if)# switchport access vlan 4

Создание статического транка:

swA(config)# interface fa0/4

swA(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

swA(config-if)# switchport mode trunk

swA(config)# interface fa0/5

swA(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

swA(config-if)# switchport mode trunk

Включение маршрутизации на коммутаторе:

swA(config)#ip routing

Задание адресов  VLAN.

swA(config)#interface Vlan2

swA(config-if)#ip address 10.19.0.2  255.255.255.0

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan3

swA(config-if)#ip address 10.19.1.2  255.255.255.0

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan4

swA(config-if)#ip address 10.19.2.2  255.255.255.0

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan5

swA(config-if)#ip address 10.19.4.2  255.255.255.128

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan6

swA(config-if)#ip address 10.19.5.2  255.255.255.128

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan7

swA(config-if)#ip address 10.19.4.130  255.255.255.128

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan8

swA(config-if)#ip address 10.19.3.194  255.255.255.192

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan9

swA(config-if)#ip address 10.19.3.2  255.255.255.128

swA(config-if)#no shutdown

swA(config)#interface Vlan10

swA(config-if)#ip address 10.19.3.130  255.255.255.224

swA(config-if)#no shutdown

Прописываем транки

swA(config)#interface fa0/4.1

swA(config-if)# encapsulation dot1q 1

swA(config-if)#ip address 10.19.3.194  255.255.255.192

swA(config)#interface fa0/4.2

swA(config-if)# encapsulation dot1q 1

swA(config-if)#ip address 10.19.3.2 255.255.255.128

swA(config)#interface fa0/4.3

swA(config-if)# encapsulation dot1q 1

swA(config-if)#ip address 10.19.3.130 255.255.255.224

swA(config)#interface fa0/5.1

swA(config-if)# encapsulation dot1q 1

swA(config-if)#ip address 10.19.4.2  255.255.255.128

swA(config)#interface fa0/5.2

swA(config-if)# encapsulation dot1q 1

swA(config-if)#ip address 10.19.4.130  255.255.255.128

swA(config)#interface fa0/5.3

swA(config-if)# encapsulation dot1q 1

swA(config-if)#ip address 10.19.4.194  255.255.255.192

Создадим расширенный список доступа для запрета трафика между VLAN:

swA(config)#access-list 100 permit ip any 10.19.0.0 0.0.0.255

swA(config)#access-list 100 permit ip 10.19.0.0 0.0.0.255 any

swA(config)#access-list 100 deny ip 10.19.0.0 0.0.255.255

10.19.0.0 0.0.255.255

swA(config)#access-list 100 permit ip any any

Применим ACL на интерфейсе:

swA(config-if)#ip access-group 100 in

Аналогично прописывается для КМ зданий В и С.