Site-to-site VPN IPsec

IP Security - это комплект протоколов, касающихся вопросов шифрования,  аутентификации и обеспечения защиты при транспортировке IP-пакетов;  в его состав сейчас входят почти 20 предложений по стандартам и 18 RFC. Продукты  Cisco  для   поддержки VPN используют набор протоколов IPSec, являющийся   на   сегодня   промышленным   стандартом    обеспечения широких возможностей VPN. IPSec предлагает механизм защищенной передачи данных в IP-сетях,  обеспечивая   конфиденциальность,   целостность и достоверность данных,  передаваемых  черезнезащищенные  сети  типа Internet.  Site-to-Site VPN использует обычно такую топологию:

Рис. 5. Топология Site-to-Site VPN

5.1 Создание Site-to-Site IPsec VPN

IKE (Internet Key Exchange) — стандартный протокол IPsec,  используемый для обеспечения

безопасности взаимодействия в виртуальных частных сетях. Предназначение IKE — защищенное

согласование и доставка идентифицированного материала для ассоциации безопасности (SA).

Необходимо 5 шагов для создания IPsec VPN.

- Выбрать интересующий трафик.

- IKE фаза 1

- IKE фаза 2

- Безопасная передача данных

- Закрытие IPsec туннеля

Выбор трафика производится по ACL. По первому пакету строится туннель. IKE  обменивается параметрами безопасности и симметричными ключами безопасности для создания IPsec VPN туннеля.  Процесс согласования параметров показан на рисунке 6.

Рис. 6. Согласование параметров.

Первых два обмена - это согласование параметров безопасности для установки IKE туннеля.

Вторые два обмена это обмен Diffie-Hellman публичными ключами, необходимыми для создания

IKE  туннеля,  по которому потом устройства обмениваются ключами для создания IPsec security

association. Последняя пара используется для выполнения аутентификации пира. При этом используется хэш-функция. Несколько параметров безопасности группируются в transform set, так же называемые IKE policy. Эти политики создаются на конечных точках.  Каждый раз при установлении IKE  канала пиры обмениваются этими политиками. Политики содержат 5 настроек:

- IKE алгоритм шифрования (DES, 3DES, AES)

- IKE алгоритм аутентификации (MD5, SHA-1)

- IKE key (preshare, RSA signatures, nonces)

- Diffie-Hellman version (1,2 or 5)

- IKE tunnel lifetime (время или в байтах)

После обмена Diffie-Hellman  ключами и shared secret  создается SA  для фазы 1,  котораяиспользуется для обмена ключами в фазе 2. Аутентификация пира происходит в конце 1й IKE фазы и проходит по трем опциям:

- Preshared keys

- RSA signatures

- RSA-encrypted nonces

Preshared key вручную прописывается на пирах.  Если ключи не совпадают,  то пир не проходит аутентификацию. RSA signatures используют цифровые сертификаты. Nonce - это число, которое используется только один раз. IKE фаза 2 всегда использует быстрый режим. После согласования IPsec  параметров создаются IPsec SA.  Это группа параметров безопасности, подтвержденная между пирами. Эти параметры появляются в процессе обмена IKE phase2. Каждая

IPsec SA –  это однонаправленное соединение между двумя пирами.  Полноценное соединение

между двумя пирами состоит из  2х SA -  одна входящая другая исходящая. Каждая SA  связана с

Security Parameter Index (SPI). SPI  переносится в каждом IPsec-пакете и используется для подтверждения параметров безопасности на другом конце.  Использование SPI  устраняет необходимость отсылки всех параметров с пакетом. Каждый IPsec  клиент поддерживает SA  базу SAD  для отслеживания SA,  с которыми он связан. SAD содержит следующие данные:

- Destination ip address

- SPI number

- IPsec protocol (ESP or AH)

Вторая база называется Security Policy Database (SPD)  и содержит параметры безопасности, которые разрешены для каждой SA. Для каждой SA она содержит:

- Алгоритм шифрования (DES, 3DES, AES)

- Алгоритм аутентификации (MD5 или SHA-1)

- Режим IPsec (туннельный, транспортный)

- Время жизни ключа (lifetime)

После установки туннеля указанный в списке контроля доступа трафик может передаваться.

После передачи трафика туннель терминирутеся (закрывается). Причиной может быть истечение

счетчика lifetime, либо разрыв соединения вручную.

. Настройка IPSEC туннеля на маршрутизаторе здания А

Конфигурация IPsec  начинается с настройки Internet Security  ассоциаций и протокола управления ключами ISAKMP. ISAKMP является основой для аутентификации и обмена ключами.  Cisco  использует протокол Internet Key Exchange (IKE),  который является производным от ISAKMP. IKE  устанавливает общие политики безопасности и ключи аутентификации для использования в IPSEC

Сначала мы создаем политику с номером 1 (Policy 1).  Затем говорим,  что мы будем использовать MD5  для хеширования IKE  обмена,  хотя мы могли бы использовать SHA (по умолчанию в Cisco). Далее, мы будем использовать DES для шифрования IKE, хотя мы могли бы использовать AES. (DES используется по умолчанию и не показывается в конфигурации.)

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 10.17.28.2

!

Для проверки подлинности мы могли бы использовать сертификаты, выданные Удостоверяющим Центром (Certificate Authority , CA), но для нашего примера мы вручную введем предварительный ключ, называемый pre-shared key, на каждом маршрутизаторе. В качестве pre-shared ключа будем использовать строку “cisco” .

Также укажем адрес нашего пира, т.е удаленной стороны которая принимает IPSEC туннель.  Далее,  создаем набор преобразований IPsec (transform set),  которые мы называем TS.  Указываем протокол шифрования DES для IPsec и инкапсуляция ESP, а так же алгоритм хеширования SHA.

Данные параметры не обязательно должны быть такими же, что использует протокол IKE.

crypto ipsec transform-set TS esp-des esp-sha-hmac

Затем мы создаем крипто карту (crypto map),с именем VPN  и порядковым номером 10. (Криптокарта может содержать несколько коллекцию записей,  каждая из которых отличается номером последовательности, но мы будем просто использовать одну запись.)

Аргумент ipsec-isakmp  говорит маршрутизатору,  что эта карта является IPsec  картой.  Мы указываем маршрутизатору нашего IPSEC  партнера (10.17.28.2)  и определяем время жизни ассоциации безопасности (SA lifetime).

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp

set peer 10.17.28.2

set security-association lifetime seconds 190

set transform-set TS

match address 101

Время жизни SA укажем равным 190 секунд.

Крипто-карта указывает на набор преобразований TS. Она также ссылается на список доступа ACL 101,  который в конфигурации определяет,  какой трафик будет зашифрован.  Такой список называется крипто-доменом.

access-list 101 permit ip 10.17.0.0 0.0.255.255 10.17.16.0 0.0.255.255

Теперь применим крипто карту на интерфейс, который будет отправлять зашифрованный трафик.

interface Serial1/0.102 point-to-point

ip address 10.17.8.2 255.255.0.0

frame-relay interface-dlci 102

crypto map VPN

!

2. Конфигурация IPSEC маршрутизатора здания C

Конфигурация маршрутизатора здания C должна быть аналогичной А (IKE и IPSEC политики), за исключением листа доступа. ACL,  описывающий крипто-домен на маршрутизаторе здания C,  должен быть зеркальным по отношению к листу на А.

access-list 101 permit ip 10.17.16.0 0.0.255.255 10.17.0.0 0.0.255.255

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 10.17.8.2

!

crypto ipsec transform-set TS esp-des esp-sha-hmac

crypto map VPN  10 ipsec-isakmp

set peer 10.17.8.2

set security-association lifetime seconds 190

set transform-set TS

match address 101

interface Serial1/0.201 point-to-point

ip address 10.17.28.2 255.255.0.0

frame-relay interface-dlci 201

crypto map VPN

!