ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Настройка IPsec-туннеля

1. Настройка IPSEC туннеля на маршрутизаторе здания А

Конфигурация IPsec  начинается с настройки Internet Security  ассоциаций и протокола управления ключами ISAKMP. ISAKMP является основой для аутентификации и обмена ключами.  Cisco  использует протокол Internet Key Exchange (IKE),  который является производным от ISAKMP. IKE  устанавливает общие политики безопасности и ключи аутентификации для использования в IPSEC

Сначала мы создаем политику с номером 1 (Policy 1).  Затем говорим,  что мы будем использовать MD5  для хеширования IKE  обмена,  хотя мы могли бы использовать SHA (по умолчанию в Cisco). Далее, мы будем использовать DES для шифрования IKE, хотя мы могли бы использовать AES. (DES используется по умолчанию и не показывается в конфигурации.)

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 10.17.8.2

!

Для проверки подлинности мы могли бы использовать сертификаты, выданные Удостоверяющим Центром (Certificate Authority , CA), но для нашего примера мы вручную введем предварительный ключ, называемый pre-shared key, на каждом маршрутизаторе. В качестве pre-shared ключа будем использовать строку “cisco” .

Также укажем адрес нашего пира, т.е удаленной стороны которая принимает IPSEC туннель.  Далее,  создаем набор преобразований IPsec (transform set),  которые мы называем TS.  Указываем протокол шифрования DES для IPsec и инкапсуляция ESP, а так же алгоритм хеширования SHA.

Данные параметры не обязательно должны быть такими же, что использует протокол IKE.

crypto ipsec transform-set TS esp-des esp-sha-hmac

Затем мы создаем крипто карту (crypto map),с именем VPN  и порядковым номером 10. (Криптокарта может содержать несколько коллекцию записей,  каждая из которых отличается номером последовательности, но мы будем просто использовать одну запись.)

Аргумент ipsec-isakmp  говорит маршрутизатору,  что эта карта является IPsec  картой.  Мы указываем маршрутизатору нашего IPSEC  партнера (10.7.8.2)  и определяем время жизни ассоциации безопасности (SA lifetime).

crypto map VPN 10 ipsec-isakmp

set peer 10.17.8.2

set security-association lifetime seconds 190

set transform-set TS

match address 101

Время жизни SA укажем равным 190 секунд.

Крипто-карта указывает на набор преобразований TS. Она также ссылается на список доступа ACL 101,  который в конфигурации определяет,  какой трафик будет зашифрован.  Такой список называется крипто-доменом.

access-list 101 permit ip 10.17.0.0 0.0.255.255 10.17.16.0 0.0.255.255

Теперь применим крипто карту на интерфейс, который будет отправлять зашифрованный трафик.

interface Serial1/0.102 point-to-point

ip address 10.17.8.1 255.255.0.0

frame-relay interface-dlci 102

crypto map VPN

!

2. Конфигурация IPSEC маршрутизатора здания В

Конфигурация маршрутизатора здания В должна быть аналогичной А (IKE и IPSEC политики), за исключением листа доступа. ACL,  описывающий крипто-домен на маршрутизаторе здания В,  должен быть зеркальным по отношению к листу на А.

access-list 101 permit ip 10.17.16.0 0.0.255.255 10.17.0.0 0.0.255.255

crypto isakmp policy 1

hash md5

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco address 10.17.8.1

!

crypto ipsec transform-set TS esp-des esp-sha-hmac

crypto map VPN  10 ipsec-isakmp

set peer 10.17.8.1

set security-association lifetime seconds 190

set transform-set TS

match address 101

interface Serial1/0.201 point-to-point

ip address 10.17.8.2 255.255.0.0

frame-relay interface-dlci 201

crypto map VPN

!