Планирование IP-адресов

Согласно заданию на курсовую работу, корпорации CorpSOV был выделен следующий диапазон внутренних адресов: 10.17.0.0/16. Необходимо каждой рабочей станции корпорации назначить адрес из этого диапазона.

Будем использовать технологию с масками переменной длины (Variable Length Subnet Mask, VLSM), которая позволяет соблюдать структуризацию при разбиении общего адресного пространства на части, а также – распределять адреса «экономно», то есть избежать больших потерь адресов при разбиении сети более высокого уровня на подсети.

Общее число компьютеров в сети составляет 2258. Причем, в здании A их число 836, в здании B – 1218, в здании С – 204. Разобьем исходное адресное пространство 10.17.0.0/16 на подсети, выделив каждому зданию свою подсеть. Маску этих подсетей изменим на 20. В этом случае у нас получится в каждой такой подсети адресовать по 4094 компьютеров, чего вполне достаточно для текущих нужд корпорации.

Для каждого отдела предполагается выделить свою подсеть. Результаты разбиения приведены в табл. 1:

Таблица 1. Распределение внутренних IP-адресов

| Название отдела | Всего узлов | Выделенный размер | Подсеть | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание А (786 рабочих станций) |  |  |  |  |
| Проектный отдел 1 (P1) | 192 | 254 | 10.17.0.0/24 | 10.17.0.1 10.17.0.254 |
| Проектный отдел 2 (P2) | 224 | 254 | 10.17.1.0/24 | 10.17.1.1 10.17.1.254 |
| Проектный отдел 3 (P3) | 180 | 254 | 10.17.2.0/24 | 10.17.2.1 10.17.2.254 |
| Отдел кадров (HR) | 50 | 62 | 10.17.4.0/26 | 10.17.4.1 10.17.4.62 |
| Отдел информационных технологий (IT) | 50 | 62 | 10.17.4.64/26 | 10.17.4.65 10.17.4.126 |
| Отдел маркетинга (S) | 50 | 62 | 10.17.4.128/26 | 10.17.4.129 10.17.4.190 |
| Exec | 50 | 62 | 10.17.3.128/26 | 10.17.3.129 10.17.3.190 |
| Бухгалтерия (Acc) | 30 | 62 | 10.17.3.0/26 | 10.17.3.1 10.17.3.62 |
| Отдел экономики и планирования (Bus) | 10 | 30 | 10.17.3.64/27 | 10.17.3.65 10.17.3.94 |
| DMZ |  | 30 | 10.17.5.0/27 | 10.17.5.1 10.17.5.30 |
| Серверы |  | 30 | 10.17.5.32/27 | 10.17.5.33 10.17.5.62 |
| Здание B (1218 рабочих станций) |  |  |  |  |
| Производственный отдел М1 | 364 | 510 | 10.17.36.0/23 | 10.17.36.1 10.17.37.254 |
| Производственный отдел М2 | 546 | 1022 | 10.17.32.0/22 | 10.17.32.1 10.17.35.254 |
| Производственный отдел P | 308 | 510 | 10.17.38.0/23 | 10.17.38.1 10.17.39.254 |
| Серверы |  | 30 | 10.17.40.0/27 | 10.17.40.1 10.17.40.30 |
| Здание C (204 рабочих станций) |  |  |  |  |
| Исследовательский отдел 1 (Res 1) | 108 | 126 | 10.17.16.0/25 | 10.17.16.1 10.17.16.126 |
| Исследовательский отдел 2 (Res 2) | 96 | 126 | 10.17.16.128/25 | 10.17.16.129 10.17.16.254 |
| Серверы |  | 30 | 10.17.24.0/27 | 10.17.24.1 10.17.24.30 |

Структурная схема разбиения адресного пространства – на рис.2:

Res1

10.17.16.0/25

Res2

10.17.16.0/21

10.17.16.0/20

10.17.0.0/16

10.17.0.0/20

10.17.0.0/24

10.17.1.0/24

10.17.2.0/24

Project 1

Project 2

Project 3

Acc

Bus

10.17.3.0/26

10.17.3.64/27

HR

Sales

IT

10.17.4.0/26

10.17.4.64/26

10.17.4.128/26

M2

10.17.32.0/22

10.17.36.0/22

M1

P

10.17.36.0/23

10.17.38.0/23

Здание А

резерв

10.17.0.0/21

10.17.8.0/21

Здание B

10.17.32.0/20

10.17.32.0/21

10.17.40.0/21

Здание С

10.17.3.0/24

DZ

Exec

10.17.3.128/26

10.17.5.0/24

10.17.4.0/24

DMZ

10.17.5.0/27

DZ

Серверы

10.17.5.32/27

(65534)

(4094)

(4094)

(4094)

(2046)

(2046)

(2046)

(2046)

(2046)

DZ

10.17.40.0/27

резерв

(2046)

DZ

Серверы

10.17.40.0/22

10.17.44.0/22

(1022)

(1022)

резерв

10.17.24.0/21

DZ

Серверы

(1022)

(1022)

10.17.16.128/25

10.17.24.0/22

10.17.28.0/22

10.17.24.0/27

Рис. 2. Структурная схема разбиения адресного пространства

Помимо рабочих станций во всех зданиях также будут размещены различные служебные серверы (такие как DNS, DHCP). В главном здании будут использоваться серверы FTP, DNS, RAS/VPN, Mail. Необходимо также предусмотреть дополнительные IP-адреса для резервных серверов.

В демилитаризованной зоне здания A планируется разместить DNS, RAS, Mail, FTP-серверы. Это не точный состав используемых серверов. Их количество на данном этапе проектирования неизвестно, поэтому необходимо предусмотреть некоторый запас.

Будем использовать подсеть 10.17.5.0/24 для выделения адресов для DMZ-зоны. Увеличим маску этой подсети до 28. Получим 16 подсетей, в каждой из которых можно использовать по 14 адресов. Одну такую подсеть и будем использовать для адресации компьютеров в DMZ-зоне. Например, сеть 10.17.5.0/28. Вторую сеть 10.17.5.16/28 можно использовать для серверов здания A, а подсеть 10.17.5.32/28 – для резервных серверов.

Минимальный адрес хоста в сети DMZ – 10.17.5.1, максимальный – 10.17.5.14.

Перейдем к зданию B. В этом здании есть резервная подсеть 10.17.40.0/21. Можно сдвинуть маску в этой подсети, сделав её равной, например, 27, и одну из получившихся подсетей с 14-ю IP-адресами использовать в качестве подсети серверов. Но в этом случае у нас получится 64 подсети с 30-ю адресами в каждой. В дальнейшем может оказаться, что такие подсети использовать неудобно. Поэтому предлагается постепенно увеличивать маску от 21 до 27 (на единицу при каждой итерации). Причем в дальнейшем разбиении на подсети участвует только одна из получившихся подсетей. В результате получим подсеть 10.17.40.0/27, которую и будем использовать для серверов.

В здании С будем использовать свободную подсеть 10.17.24.0/21, сдвинув маску в которой до 27, получим 64 подсети с 30-ю IP-адресами в каждой. Для серверов будем использовать первую подсеть 10.17.24.0/28, где минимальный адрес хоста 10.17.24.1, а максимальный – 10.17.24.30.