Разработка структуры сети зданий

Согласно заданию на курсовую работу, в головном здании А – 5 этажей, в здании B – один этаж, в здании C – 2 этажа. На каждом этаже находится различное число отделов (от одного до трех). Число рабочих групп в отделе и число машин в рабочей группе также варьируется в широких пределах. В задании на курсовую работу также сказано, что каждое подразделение корпорации (отдел) имеет свой конфиденциальный сервер приложений. Причем доступ к этому серверу могут иметь только сотрудники соответствующего подразделения.

Таким образом, стоит задача выбора структуры сети, которая с одной стороны имела бы достаточно простое управление и высокую пропускную способность, а с другой – затраты на её реализацию были бы не очень высоки.

Прежде всего, необходимо решить, каким образом доступ к конфиденциальному серверу отдела будет ограничиваться только рабочими станциями, входящими в данный отдел. Наиболее рациональным способом решения такой задачи, на мой взгляд, является использование технологии VLAN. Суть ее заключается в том, что появляется возможность таким образом сконфигурировать сетевое оборудование, что выделяются группы узлов сети, трафик которых (в том числе и широковещательный) полностью изолирован от других узлов сети.

Итак, предполагается каждый отдел включить в отдельную VLAN. Есть несколько способов реализации такого решения. Например, можно на каждом этаже поставить стек коммутаторов. В каждый стек включить один коммутатор третьего уровня, который будет отвечать за маршрутизацию пакетов между разными VLAN. Это довольно распространенное решение. Для выделения VLAN необходимо конфигурировать каждый коммутатор третьего уровня.

Управлять сетями VLAN централизованно можно, реализовав другую структуру сети головного офиса. Для этого на каждом этаже формируется стек коммутаторов второго уровня (число входящих в стек коммутаторов определяется числом рабочих станций на этаже в совокупности с различного рода служебными серверами и некоторым запасом). Каждый такой стек подключается к центральному коммутатору здания с использованием той или иной технологии. Коммутатор здания в этом случае должен быть очень мощным и производительным устройством. С помощью него будет осуществляться управление сетью всего здания. На нем же будет осуществляться конфигурация VLAN.

Отдадим предпочтение второй структуре. В этом случае стоит вопрос о выборе производителя сетевого оборудования, которое мы собираемся использовать. Это достаточно тонкий вопрос. Для того чтобы сделать какое-либо обоснование при выборе той или иной марки устройств, необходимо учесть множество факторов: бюджет компании (в том числе, бюджет на обучение персонала), требования к безопасности, надежности, корпоративные предпочтения.

Отдадим предпочтение сетевому оборудованию фирмы СISCO.

Спектр выпускаемого фирмой СISCO оборудования довольно широк. Необходимо выбрать коммутаторы, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Поддержка Fast Ethernet.

2. Возможность организации стека.

3. Наличие высокоскоростного порта для подключения к магистрали здания (Gigabit Ethernet).

4. Желательно, чтобы можно было выбирать модели с разным числом портов (16-48) из одной линейки продуктов.

5. Отсутствие функций, которые не планируется использовать и которые существенно повышают стоимость устройств.

Всем этим требованиям удовлетворяют коммутаторы серии Сisco Catalyst 2960. Коммутаторы семейства Cisco Catalyst 2960 – это коммутаторы фиксированной конфигурации, которые предназначены для инфраструктуры сетей Fast Ethernet и Gigabit Ethernet и обеспечивают производительность на скорости среды передачи. Бесплатно распространяемое программное приложение Cisco Network Assistant для централизованного управления коммутаторами семейства Catalyst 2960 упрощает администрирование коммутаторов, маршрутизаторов и беспроводных точек доступа Cisco, предлагая дружественный к пользователю графический интерфейс для удобства конфигурирования, поиска и устранения неисправностей, а также включения и мониторинга элементов сети. Семейство коммутаторов Cisco Catalyst 2960, рассчитанное на обеспечение высокой производительности, включает 24-портовые и 48-портовые модели. Два гигабитных порта, которыми располагает каждый коммутатор семейства, могут быть использованы для объединения в стек или для высокоскоростного соединения с сетевой магистралью или с локально подключенными серверами. Один гигабитный порт может быть настроен на работу или с медной, или с оптоволоконной средой передачи — 1000Base-T (разъем RJ45), а другой порт – на работу с 1000Base-X (с помощью SFP-трансиверов). Эти коммутаторы монтируются в стандартную 19-дюймовую стойку или шкаф для электрооборудования (крепёжные детали включены в комплект поставки).

Необходимо также учесть, что две группы сотрудников (24 человека) отдела маркетинга должны работать с ноутбуками с помощью беспроводной сети. Для этого необходимо установить точку доступа. Точки доступа Cisco Aironet 1240AG поддерживают стандарты 802.11a/b/g и являются универсальным решением для сетей корпоративного класса. Точка доступа Cisco Aironet серии 1240AG поставляется либо в "облегченном" (lightweight), либо в автономном варианте. Во втором случае ее впоследствии можно будет модернизировать до "облегченного" варианта на месте.

На аппаратные средства данных коммутаторов предоставляется ограниченная гарантия на весь срок эксплуатации с упреждающей заменой оборудования.

Стек коммутаторов предполагается установить на каждом этаже в каждом здании. Суммарное число рабочих станций на каждом этаже зданий и состав стеков коммутаторов приведен в табл. 2.

Таблица 2. Состав стеков коммутаторов

| Здание А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этаж | Число раб. станций на этаже |  | Число КМ с 48 портами | Число КМ с 24 портами | Общ. число портов в стеке | Число точек доступа | Избыток портов |
| 1 | 150 |  | 3 | 1 | 168 | 0 | 18 |
| 2 | 90 |  | 2 | 0 | 96 | 0 | 6 |
| 3 | 192 |  | 4 | 1 | 216 | 0 | 24 |
| 4 | 224 |  | 4 | 2 | 240 | 0 | 16 |
| 5 | 180 |  | 4 | 0 | 192 | 0 | 12 |
| Здание B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1218 | 25 |  | 1 | 1224 | 0 | 6 |
| Здание C |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 108 | 2 |  | 1 | 120 | 0 | 12 |
| 2 | 96 | 2 |  | 1 | 120 | 0 | 24 |

Необходимо учесть, что каждый отдел имеет свой конфиденциальный сервер (до 3-х конфиденциальных серверов на этаже), поэтому часть избытка портов будет задействована на их подключение. Также избыток портов обеспечивает возможность небольшого масштабирования сети (без покупки дополнительных коммутаторов в стек).

Выбранные коммутаторы имеют 2 порта двойного назначения. Один порт может использоваться как дополнительный порт RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000. Таким образом, один порт одного коммутатора в каждом стеке можно использовать для подключения к магистрали здания.

Предполагается использовать технологию Gigabit Ethernet. Стандарты Gigabit Ethernet разрабатывались с основной идеей сохранить традиции Ethernet, и при этом увеличить пропускную способность сети. В данной технологии удалось решить проблему расстояния, и допустимые длины сегментов сетей Gigabit Ethernet вполне приемлемы:

1000BASE-SX: 220-500 метров (в зависимости от характеристик оптоволоконного кабеля, полнодуплексный режим);

1000BASE-LX: 550 метров – для многомодового кабеля, 5000 м – для одномодового;

1000BASE-TX: 100 метров;

1000BASE-CX: 25 метров.

Выберем технологию 1000BASE-LX с использованием многомодового кабеля. В этом случае допустимая длина сегмента сети составит 550 метров.

После выбора модели коммутаторов, из которых будет формироваться стек коммутаторов на каждом этаже каждого здания, необходимо приступить к выбору устройства, которое будет объединять стеки и с которого можно будет конфигурировать VLAN.

Поскольку в каждом здании – разное число рабочих станций и этажей, целесообразно выбирать разные устройства в каждое здание.

Начнем со здания А. В этом здании наиболее разветвленная структура из всех. В здании – 5 этажей. Соответственно, от объединяющего этажи устройства потребуется наибольшее число портов. Из устройств такого рода, предлагаемых фирмой Cisco, для здания А нам наиболее подходит серия Cisco Catalyst 4500. Cisco Catalyst 4500 – серия коммутаторов, предназначенных для использования в узлах корпоративных сетей, филиалах крупных корпораций и магистральных узлах, где необходимо использование коммутации третьего уровня. Серия Cisco Catalyst 4500 представляет из себя серию модульных коммутаторов, которые поддерживают любой из трех типов управляющих модулей (Supervisor Engine) и исчерпывающую линейку интерфейсных модулей с портами высокой плотности, включающими модули с портами 10/100, 10/100/1000 (с поддержкой технологии Power over Ethernet и без), 100-FX и 1000BASE-X. Серия коммутаторов Cisco Catalyst 4500 является дальнейшим развитием серии коммутаторов Catalyst 4000. Устройства серии Catalyst 4500 обеспечивают неблокируемую коммутацию на уровнях L2/3/4 с огромным выбором функций для построения мультисервисных сетей, а также функций по обеспечению резервирования. Серия Catalyst 4500 состоит из следующих типов шасси: Catalyst 4510R (10 слотов), Catalyst 4507R (7 слотов), Catalyst 4506 (6 слотов), Catalyst 4503 (3 слота). Все типы шасси обладают возможностью резервирования источников питания, интеграции inline-power для IP-телефонии, программных и аппаратных функций реализации отказоустойчивости. Ко всему прочему, шасси: Catalyst 4510R и Catalyst 4507R обладают возможностью резервирования модуля супервизора.

В выбранный коммутатор здания необходимо поставить модули в соответствии тем требованиям, которые мы к нему предъявляем.

Структура сети здания A показана на  рис. 3:

Рис. 3. Структура сети в здании А

Рис.4 Пример организации подключения компьютеров на 1этаже к стеку коммутаторов

Помимо стеков коммутаторов этажей к коммутатору здания А будут подключаться и корпоративные серверы (такие как DNS, DHCP). С этой целью в Cisco Catalyst 4503 есть некоторый запас портов. Описание использования этих портов – в соответствующих разделах.

В здании B – один этаж. Поэтому, согласно принятому решению о реализации структуры сети зданий, в нем должен быть один стек коммутаторов.

Но в связи с большим числом рабочих станций в здании B (1218) было принято решение выделить отдельный стек коммутаторов под каждый отдел. Состав стеков в каждом отделе приведен в табл. 3.

Таблица 3. Состав стеков коммутаторов в здании B

| Отдел | Число раб. станций в отделе | Число КМ с 48 портами | Число КМ с 24 портами | Общее число портов в стеке | Избыток портов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 364 | 8 | 0 | 384 | 20 |
| M2 | 546 | 11 | 1 | 552 | 6 |
| P | 308 | 6 | 1 | 312 | 4 |

Отдельный коммутатор Сisco Catalyst 2960 предполагается выделить для подключения различных серверов в здании B (DHCP, Active Directory).

Филиал, располагающийся в здании B, подключается к головному офису по линии T1. Необходимо выбрать пограничное устройство (маршрутизатор), располагающийся в здании B и обеспечивающий связь с главным офисом A. Выбор устройства осуществим среди продуктов компании Сisco. Наиболее подходящими маршрутизаторами для подключения удаленных офисов являются устройства серии Сisco Router 3640.

Помимо этого, маршрутизаторы этой серии поддерживают функции межсетевого экрана с учётом состояний, а также механизм защиты от атак Cyber Attack Defense Engine, приостанавливающий типичные атаки на сети, обеспечивая высокий уровень доступности критически важных Интернет-приложений. Кроме того, межсетевой экран поддерживает механизм адресации NAT и возможность переадресации портов.

Мультисервисная платформа Cisco Router 3640 с интегрированным доступом дает возможность организациям объединять голосовой, факс и видео трафик с трафиком данных в одну общую сеть. Cisco Router 3640 может внедряться поверх частных или общих сети, существенно сокращая количество оборудования и стоимость связи, упрощая управление сетью и улучшая производительность приложений. Cisco Router 3640 объединяет коммутируемый голос и сетевой трафик для передачи поверх сетей Frame Relay, ATM или выделенным линиями со скоростями вплоть до T1/E1. Cisco MC3810 создан на базе программного обеспечения Cisco IOS и оптимизирован для работы со всеми маршрутизаторами, основанными на IOS, Cisco IGX 8400 и LightStream1010. 
            Но маршрутизатор имеет только 2 порта 10/100. Поэтому необходимо еще одно устройство, которое объединит 3 стека коммутаторов отделов (Catalyst 4503) и один коммутатор серверов (для объединения серверов поставим 24-портовый Catalyst 2960). Также это устройство должно поддерживать VLAN. Схема сети в здании B – на рис. 5.

Рис. 5. Структура сети здания B

В здании С – 2 этажа, на каждом из которых располагается отдел. Число рабочих станций в одном отделе невелико (108 и 96). Структура сети здания С будет в целом такая же, как в здании B. Стеков коммутаторов будет не 3, а 2. Поскольку здание C подключается к главному офису не по линии T1, а по VPN, то необходимо использовать маршрутизатор серии Cisco Router 2800.