Таблица 1. Распределение внутренних IP-адресов

| Название отдела | Узлов | Выделенный размер | Подсеть | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здание А (740 рабочих станций) |  |  |  |  |
| Проектный отдел 1 (P1) | 192 | 254 | 10.19.0.0/24 | 10.19.0.1 10.19.0.254 |
| Проектный отдел 2 (P2) | 192 | 254 | 10.19.1.0/24 | 10.19.1.1 10.19.2.154 |
| Проектный отдел 3 (P3) | 180 | 254 | 10.19.2.0/24 | 10.19.2.1 10.19.2.254 |
| HR | 72 | 126 | 10.19.4.0/25 | 10.19.4.1 10.19.4.126 |
| IT | 72 | 126 | 10.19.5.0/25 | 10.19.5.1 10.19.5.126 |
| Sales Managers | 72 | 126 | 10.19.4.128/25 | 10.19.4.129 10.19.4.254 |
| Exec | 50 | 62 | 10.19.3.192/26 | 10.19.3.193 10.19.4.254 |
| Бухгалтерия (Acc) | 80 | 126 | 10.19.3.0/25 | 10.19.3.1 10.19.3.126 |
| Отдел экономики и планирования (Bus) | 24 | 30 | 10.19.3.128/27 | 10.19.3.129 10.19.3.158 |
| DMZ |  | 30 | 10.19.6.0/27 | 10.19.6.1 10.19.6.30 |
| Серверы |  | 30 | 10.19.6.32/27 | 10.19.6.33 10.19.6.62 |
| Здание B (1252 рабочих станций) |  |  |  |  |
| Производственный отдел М1 | 336 | 510 | 10.19.36.0/23 | 10.19.36.1 10.19.37.254 |
| Производственный отдел М2 | 520 | 1022 | 10.19.32.0/22 | 10.19.32.1 10.19.35.254 |
| Производственный отдел P | 396 | 510 | 10.19.38.0/23 | 10.19.38.1 10.19.39.254 |
| Серверы |  | 30 | 10.19.40.0/27 | 10.19.40.1 10.19.40.20 |
| Здание C (196 рабочих станций) |  |  |  |  |
| Исследовательский отдел 1 (Res 1) | 96 | 126 | 10.19.16.0/25 | 10.19.16.1 10.19.30.126 |
| Исследовательский отдел 2 (Res 2) | 120 | 126 | 10.19.16.128/25 | 10.19.16.129 10.19.16.254 |
| Серверы |  | 30 | 10.19.24.0/27 | 10.19.24.1 10.19.24.30 |

Структурная схема разбиения адресного пространства – на рис.2:

10.19.0.0/16

10.19.0.0/20

10.19.0.0/24

10.19.1.0/24

10.19.2.0/24

Project 1

Project 2

Project 3

Bus

Exec

10.19.3.128/27

10.19.3.192/26

HR

Sales

IT

10.19.4.0/25

10.19.4.128/25

10.19.5.0/25

M2

10.19.32.0/22

10.19.36.0/22

M1

P

10.19.36.0/23

10.19.38.0/23

Res1

10.19.16.0/25

10.19.16.128/25

Res2

Здание А

резерв

10.19.0.0/21

10.19.8.0/21

Здание B

10.19.32.0/20

резерв

10.19.32.0/21

10.19.44.0/21

резерв

10.19.16.0/21

10.19.28.0/21

Здание С

10.19.3.0/24

10.19.16.0/20

10.19.3.0/25

Acc

10.19.3.128/25

DMZ

Серверы

10.19.6.0/27

10.19.6.32/27

Серверы

10.19.40.0/27

Серверы

10.19.24.0/27

Рис. 2. Структурная схема разбиения адресного пространства